Проект технической документации на пестицид Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187,5 г/л тербутилазина)

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду

2024 г.

# АННОТАЦИЯ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 19.07.1997 г.               № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (редакция от 03.04.2023) пестициды подлежат государственной экологической экспертизе.

Регистрантом препарата является ООО «АгроМир».

Экологически и экономически обоснованные решения регистранта при регламентированном применении препарата гарантируют:

- обеспечение экологической безопасности при обращении с пестицидами;

- минимальный ущерб окружающей среде и населению при устойчивом социально-экономическом развитии;

- благоприятные экологические условия для проживания населения;

- максимально возможное снижение потенциальной опасности пестицидов для окружающей среды.

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду на основе исследований, проведенных производителем препарата, ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора от 09.07.2024 г., факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова от 16.02.2024 г., АНО «АИЦ» от 10.02.2024 г.

Оглавление

АННОТАЦИЯ	2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8

2.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы	8

2.2. Сведения по оценке биологической эффективности, безопасности и свойствам пестицида	9

2.3. Физико-химические свойства действующих веществ	14

2.4. Физико-химические свойства технического продукта	17

2.5. Физико-химические свойства препаративной формы	19

3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22

4. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	41

4.1 Объекты, на которых намечено применение пестицида	41

4.2. Характеристика почвенно-климатических зон на участках регистрационных испытаний пестицида	41

4.3 Периоды и режимы воздействия пестицида на территории объектов применения	54

5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БУТИЛОР, СЭ	55

5.1. Оценка воздействия на атмосферу	55

5.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	55

5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы	55

5.2.1. Мероприятия по охране водных ресурсов	57

5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды	58

5.3.1. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод	59

5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы	59

5.5. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов	64

5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир	65

5.6.1. Воздействие на животный мир	67

5.6.1.1. Наземные позвоночные	67

5.6.1.2. Водные организмы	68

5.6.1.3. Медоносные пчелы	68

5.6.1.4. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы	68

5.7. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительности и животного мира	69

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.	71

7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	73

8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	74

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заказчик государственной экологической экспертизы: ООО «БИОСФЕРА».

Регистрант:

ООО «АгроМир», ОГРН 1187746148424,

Адрес юридического лица в пределах места нахождения: 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, этаж 6, помещение 1, комната 11, тел./факс: +7 (499) 502-06-08, адрес эл.почты: info@agrotek.com.

Изготовители:

Действующего вещества c-метолахлора:

- Сяншуй Чжуншань Биосайнс Ко., Лтд.

Адрес: Дахэ Роад, Сяншуй Эко Кемикал Индастри Парк, Сяншуй Каунти, Яньчэн, Цзянсу Провинция, 224634, Китай

Действующего вещества тербутилазина:

- Аньхой Чжуншань Кемикал Индастри Ко., Лтд.

Адрес: Ксянгуй Таун Кемикал Индастри Парк, Донгжу Каунти, Аньхой Провинс, 247260, Китай;

Производитель препарата:

- Чжэцзян Чжуншань Кемикал Индастри Групп Ко., Лтд.

Адрес: Чжуншань, Сяопу, Чансинь, провинция Чжэцзян, 313116, Китай

2. Разработчик проектной документации: ООО «БИОСФЕРА».

393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Советская, д. 76 оф.1.

Перечень документов по нормативно-методическому обеспечению:

Федеральные законы.

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (редакция от 25.12.2023) «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024).

2. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ (редакция от 03.04.2023) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ (редакция от 19.12.2023) «Об экологической экспертизе».

4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция от 25.12.2023) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.12.2023).

5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (редакция от 14.02.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024).

6. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (редакция от 24.07.2023) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (редакция от 04.08.2023) «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024).

Иные федеральные документы.

8. Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 294 (редакция от 06.09.2019) «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов».

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

10. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 N 144 (редакция от 31.03.2011) «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03».

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (редакция от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Приказ Минсельхоза РФ от 31 июля 2020 г. № 442 (редакция от 19.01.2022 г.) «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

14. Приказ Минсельхоза России от 21.01.2022 № 23 (редакция от 02.05.2023) «Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке».

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (редакция от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

# 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

## 2.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы

1. Наименование препарата

Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина)

2. Назначение препарата.

Гербицид

3. Действующие вещества (по ISO, IUPAC, № CAS).

ISO: с-метолахлор

IUPAC:

(aRS, 1S) 2-хлоро-6’-этил-N-(2-метокси-1 -метилэтил) ацето-о-толуидид

(aRS, 1R) 2-хлоро-6’-этил-N-(2-метокси-1-метилэтил) ацето-о-толуидид

CAS № 87392-12-9 (S)- изомер/178961-20-1 (R-изомер)

ISO: тербутилазин

IUРАС: N2-трет-бутил-б-хлоро-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин

CAS№ 5915-41-3

4. Химический класс действующих веществ.

c-метолахлор - хлороацетамиды

тербитилазин - триазины

5. Концентрация действующих веществ (в г/л или в г/кг).

312,5 г/л + 187,5 г/л

6. Препаративная форма.

Суспензионная эмульсия

7. Государственная регистрация

Препарат Бутилор, СЭ (312,5 г/л + 187,5 г/л), д.в. c-метолахлор + тербутилазин, регистрант ООО «АгроМир», рекомендуется в качестве гербицида при наземном применении в условиях сельского хозяйства на следующих культурах:

| Культуры | Норма расхода препарата л/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Кратность обработок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подсолнечник | 3,0-4,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | (1) |
| Кукуруза | 4,0-4,5 |  | Опрыскивание почвы до всходов культуры или в ранние фазы роста (3-5 листьев) культурных и сорных (1-4 листа) растений. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га |  |
| Соя | 3,5-4,5 |  | Опрыскивание почвы до посева или после посева до всходов культурных растений. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. |  |

Препарат для решения вопроса о возможности регистрации в России представлен впервые.

## 2.2. Сведения по оценке биологической эффективности, безопасности и свойствам пестицида

1. Спектр действия:

Селективный довсходовый гербицид, предназначенный для борьбы с однолетними злаковыми и некоторыми двудольными сорняками.

2. Сфера применения:

Культуры:

Подсолнечник, кукуруза, соя.

Вредные объекты:

Просо куриное (Echinochloa crus-galli L).

Щетинник, виды (Setaria spp.)

Просо волосовидное (Panicum capillare L.)

Гумай из семян (Sorghum halepense L.)

Росичка кровяная (Digitaria sanguinalis L.)

Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.)

Марь белая (Chenopodium album L,)

Паслён чёрный (Solarium nigrum L.)

Ромашка, виды (Matricaria spp.)

Галинсога мелкоцветковая (Galinsoga parviflora Cav.)

Пастушья сумка (Capsella bursa pastoris L.)

Яснотка пурпуровая (Lamium purpureum L.)

Звездчатка средняя (Stellaria media (L.) Vill.)

Портулак огородный (Portulaca oleracea L.)

3. Рекомендуемый регламент применения:

| Норма расхода препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0-4,0 | Подсолнечник | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | 60(1) |
| 4,0-4,5 | Кукуруза |  | Опрыскивание почвы до всходов культуры или в ранние фазы роста (3-5 листьев) культурных и сорных (1-4 листа) растений. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га |  |
| 3,5-4,5 | Соя |  | Опрыскивание почвы до посева или после посева до всходов культурных растений. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. |  |

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.

4. Вид и механизм действия на вредные организмы:

Одно действующее вещество препарата Бутилор, СЭ - c-метолахлор проникает в растения через гипокотили и корни, подавляет прорастание и развитие проростков.

Механизм действия. В чувствительных растениях ингибирует деление клеток через подавление активность элонгаз жирных кислот, участвующих в синтезе жирных кислот с длинной углеводородной цепочкой, входящих в состав клеточных мембран.

Другое действующее вещество - Тербутилазин проникает в растения через корни и листья молодых растений.

Механизм действия. Тербутилазин подавляет фотосинтез растений через ингибирование фотосистемы II (реакция Хилла, фотолиз воды). В результате рост сорных растений останавливается. Первые признаки повреждения наблюдаются через 5-7 дней.

5. Период защитного действия:

Обеспечивают защиту культурных растений в течение всего периода вегетации.

6. Селективность:

Гербицид Бутилор, СЭ обладает селективным действием и при соблюдении регламентов применения не оказывает отрицательного действия на культуру подсолнечника, кукурузы и сои. Устойчивость растений к препарату происходит за счет ускоренного метаболизма действующих веществ в культурах.

7. Скорость воздействия:

При применении препарата Бутилор, СЭ до всходов культуры сорняки не появляются на поверхность или погибают сразу по появлению. При опрыскивании по всходам кукурузы рост сорняков приостанавливается уже через несколько часов после обработки, несмотря на отсутствие в течение нескольких дней после нее видимых признаков действия гербицида. Полная гибель сорняков наступает спустя 2-3 недели после обработки.

8. Совместимость с другими препаратами:

Бутилор, СЭ совместим со многими препаратами, которые рекомендованы для использования на кукурузе и подсолнечнике. Однако перед приготовлением баковой смеси в резервуаре опрыскивателя необходимо предварительно проверить в небольшой емкости совместимость смешиваемых препаратов, а также стабильность и фитотоксичность рабочей жидкости.

9. Биологическая эффективность:

Препарат Бутилор, СЭ (312,5 г/л с-метолахлора + 187,5 г/л тербутилазина) был включен в "План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов (дополнение № 23 от 20.05.2021 г.) на 2020 - 2025 годы" и проходил регистрационные испытания на биологическую эффективность в соответствии с Методическими указаниями по регистрационным испытаниям в посевах в посевах подсолнечника, кукурузы и сои в 2022 - 2023гг. (опыт АНО «АИЦ»).

Препарат Бутилор, СЭ (312,5 г/л с-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) проходил регистрационные испытания в 2022-2023 годах в посевах подсолнечника, кукурузы и сои в Рязанской области (1-я зона) и Ростовской области (2-я и 3-я зона).

Автономная Некоммерческая Организация «Агрохимический инновационный центр развития сельскохозяйственной науки и производства» (АНО «АИЦ»), рассмотрев материалы ООО «АгроМир», отчеты АНО «АИЦ» о положительных результатах испытаний препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л с-метолахлора + 187,5 г/л тербутилазина) в посевах подсолнечника, кукурузы и сои в 2022 - 2023 годах с учетом положений «Методических указаний по регистрационным испытаниям в части биологической эффективности» и учитывая, что с-метолахлор и Тербутилазин, действующие вещества препарата Бутилор, СЭ, хорошо изучены, а их эффективность подтверждена многолетним опытом применения в посевах подсолнечника, кукурузы и сои препаратов на их основе, а также результатами испытаний самого препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л с-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) в 2022- 2023 годах, считает, что дополнительных испытаний препарата Бутилор, СЭ в целях разработки биологических регламентов его применения не требуется и рекомендует препарат Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187,5 г/л тербутилазина) для регистрации сроком на 10 лет и применения в качестве гербицида в посевах подсолнечника, кукурузы и сои против однолетних злаковых и двудольных сорных растений на всей территории Российской Федерации по регламентам.

10. Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур:

В рекомендуемых нормах и регламентах применения гербицид не проявляет фитотоксичности для растений кукурузы, подсолнечника и сои.

11. Возможность возникновения резистентности:

Согласно Международному перечню сорных растений, устойчивых к гербицидам (International Survey of Herbicide Resistance Weeds) на 2024 год известны 2 случая формирования популяций злаковых сорняков (плевел) при длительном применении препаратов на основе с-метолахлора и 6 случаев формирования устойчивых популяций двудольных сорняков (щирица, марь белая, паслен черный, горец) при длительном применении препаратов на основе тербутилазина на одном и том же участке. Случаев формирования популяций сорняков с перекрестной устойчивостью к гербицидам ингибиторам фотосинтеза и синтеза жирных кислот не зафиксировано.

Несмотря на это с целью предотвращения появления устойчивых популяций рекомендуется возделывать культуры в севообороте и чередовать гербициды с различным механизмом действия. Угроза возникновения резистентности отсутствует при условии строгого соблюдения рекомендаций, разработанных для применения препарата.

12. Возможность варьирования культур в севообороте:

На следующий год после использования препарата можно размещать любые культуры.

13. Влияние препарата на полезную энтомофауну защищаемого агроценоза:

Препарат относится к 3 классу опасности для пчел (малоопасный), но средне токсичен для дождевых червей в хронических опытах. В рекомендованных нормах расхода препарат не оказывает вредного воздействия на полезную энтомофауну.

14. Технология применения пестицида:

Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием. Отмеряют требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивателя.

Далее рабочий раствор готовят следующим образом: бак опрыскивателя наполняют примерно наполовину водой, вливают в него необходимое количество гербицида, доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании рабочего раствора гидравлическими мешалками. При этом смывают несколько раз водой емкость, в которой готовился маточный раствор.

При опрыскивании используются серийно выпускаемые, наземные штанговые опрыскиватели, оборудованные щелевыми наконечниками, предназначенными для внесения гербицидов

Рабочий раствор гербицида и заправку им опрыскивателя производят на специальных площадках, которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию.

Заправочные пункты должны быть отдалены от жилых построек, скотных дворов, мест хранения фуража, источников водоснабжения, зон отдыха населения на расстояние не менее 300 м. Заправочные площадки должны быть забетонированы и ограждены.

## 2.3. Физико-химические свойства действующих веществ

С-метолахлор

1. Действующее вещество:

c-метолахлор (ISO)

IUPAC: (аRS,1S)2-хлор-6'-этил-N-(2-метокси-1-метилэтил) ацето-о-толуидид и (аRS,1R)2-хлор-6'-этил-N-(2-метокси-1-метилэтил) ацето-о-толуидид

CAS №: 87392-12-9 (S)-изомер/178961-20-1 (R-изомер)

Химический класс - хлорацетамиды

2. Структурная формула

(aRS, 1 S) – изомер (80-100%)

(aRS, 1 S) – изомер (20-0%)

3. Эмпирическая формула:

С15H22ClNO2

4. Молекулярная масса:

283,8.

5. Агрегатное состояние:

Жидкость.

6. Цвет, запах:

Прозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета без специфического запаха.

7. Давление паров:

3,7 мПа при 25° С.

8. Растворимость в воде:

480 мг/л при 25° С.

9. Растворимость в органических растворителях

Хорошо растворим в большинстве органических растворителей, кроме алифатических углеводородов.

10. Коэффициент распределения n-октанол / вода

Kow log Р-3,05 (20° С).

11. Температура плавления:

Не требуется - жидкость.

12. Температура кипения и замерзания:

Температура кипения 334° C (760 мм рт.ст.).

13. Температура вспышки и воспламенения:

190° C, огнеопасность не высокая.

14. Стабильность в водных растворах:

Стабилен в водных растворах при pH среды от 1 до 9, 25° С,

Т50>200 дней, при pH 13, 20°С, Т50 - 90 дней.

15. Плотность:

1,17 г/мл при 20°С.

Тербутилазин

1. Действующее вещество:

Тербутилазин (ISO)

IUPAC: N2-трет-бутил-6-хлop- N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин

CAS №: 5915-41-3

Химический класс – триазины

2. Структурная формула

3. Эмпирическая формула:

C9H16ClN5

4. Молекулярная масса:

229,7.

5. Агрегатное состояние:

Порошок.

6. Цвет, запах:

Белого цвета, прозрачный, без специфического запаха.

7. Давление паров:

0,12 мПа при 25° C.

8. Растворимость в воде

6,6 мг/л при 25° C

9. Растворимость в органических растворителях

Растворимость в г/л при 20º С

n-гексан - 0,41;

толуол - 9,8;

n-октанол - 14,9;

ацетон – 41.

10. Коэффициент распределения n-октанол/вода:

Kow log Р= 3,4 (20° С).

11. Температура плавления:

176° С.

12. Температура кипения и замерзания:

Разлагается до кипения.

13. Температура вспышки и воспламенения:

Не вспыхивает и не воспламеняется.

14. Стабильность в водных растворах:

Фото- и гидролитически стабилен в водной среде: pH 7 и pH 9-73 дня, pH 5-50 дней.

15. Плотность

Относительная плотность - 1,19 г/мл при 20° С.

## 2.4. Физико-химические свойства технического продукта

С-метолахлор

1. Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей, %:

Технический продукт с-метолахлора содержит не менее 98% действующего вещества.

2.	Агрегатное состояние:

Жидкость.

3.	Цвет, запах:

Прозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета, без специфического запаха.

4.	Температура плавления:

Не требуется - жидкость.

5.	Температура вспышки и воспламенения:

Температура кипения 100°С.

6. Взрыво- и пожароопасность: Нет данных

7.	Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать при 0º С и 760 мм рт. ст.):

1,117 г/мл.

8. Термо- и фотостабильность: Нет сведений.

9.	Аналитический метод определения чистоты технического продукта, методы определения изомеров, токсичных (опасных) примесей и т.п.:

ВЭЖХ.

Тербутилазин

1. Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей, %:

Технический продукт тербутилазина содержит не менее 98% действующего вещества.

2.	Агрегатное состояние:

Твердое вещество (порошок).

3.	Цвет, запах:

Белого цвета, без специфического запаха.

4.	Температура плавления:

176º С.

5. Температура вспышки и воспламенения:

Нет сведений

6.	Плотность:

1,19 г/мл (20º С).

7.	Термо- и фотостабильность:

Фото- и гидролитически стабилен в водной среде: pH 7 и pH 9 -7 3 дня, pH 5 -5 0 дней.

8.	Аналитический метод определения чистоты технического продукта, методы определения изомеров, токсичных (опасных) примесей и т.п.:

Метод основан на разделении компонентов препарата методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с последующей их регистрацией УФ-детектором при длине волны 240 нм.

## 2.5. Физико-химические свойства препаративной формы

1.	Агрегатное состояние:

Жидкость.

2.	Цвет, запах:

От прозрачного бесцветного до светло-желтого со слабым специфическим запахом.

3.	Стабильность водной эмульсии или суспензии:

Из 100 мл 1%-ной водной эмульсии через 2 часа не должно выделяться более 0,6 мл.

4.	рН:

5-9.

5.	Содержание влаги (%):

Не требуется.

6.	Вязкость:

9-10,5 сст при 20° С.

7.	Дисперсность:

Не требуется, (СЭ).

8.	Плотность:

1,11 (1,107-1,113) г/см3.

9.	Размер частиц (порошок, гранулы и т. п.):

Не требуется, СЭ.

10.	Смачиваемость:

Не требуется, СЭ.

11.	Температура вспышки:

35°С (закрытый тигль).

12.	Температура кристаллизации, морозостойкость:

При выдерживании в течение 2-х часов при минус 15° С препарат не расслаивается и не выделяет твердых частиц

13.	Летучесть:

Препарат представляет собой низколетучую жидкость.

14.	Данные по слеживаемости:

Не требуется, СЭ.

15.	Коррозионные свойства:

В качестве материала емкостного оборудования, трубопроводов и арматуры в среде препарата и его рабочих растворов могут быть использованы экономно легированные стали Ко-3 (08×18Г8Н2Т), ЭП-53 (08×22Н6Т), которые показали высокую коррозионную стойкость в среде данного препарата. В качестве материала прокладок рекомендуется использовать техническую бензостойкую резину, паронит, полиэтилен, фторопласт.

16.	Стабильность при хранении:

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления при температуре от минус 10 до плюс 30° С.

# 3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Препарат Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187,5 г/л тербутилазина) был включен в "План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов (дополнение № 23 от 20.05.2021 г.) на 2020 - 2025 годы" и проходил регистрационные испытания на биологическую эффективность в соответствии с Методическими указаниями по регистрационным испытаниям в посевах в посевах подсолнечника, кукурузы и сои в 2022 - 2023гг. (опыт АНО «АИЦ»).

Препарат Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187,5 г/л тербутилазина) проходил регистрационные испытания в 2022-2023 годах в посевах подсолнечника, кукурузы и сои в Рязанской области (1-я зона) и Ростовской области (2-я и 3-я зона).

Гербицид применяли против однолетних злаковых и двудольных сорняков в нормах применения: на подсолнечнике 3,0-4,0 л/га, кукурузе 4,0-4,5 л/га и на сое 3,5-4,5 л/га. Наземное опрыскивание с нормой расхода рабочего раствора 200-300 л/га проводили в фазу 3-5 листьев кукурузы, на подсолнечнике и сое гербицид применяли до всходов культуры; в сравнении с эталоном Камелот, СЭ (312,5 г/л С-метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) в соответствующих нормах расхода.

В 2022 году в Рязанской области (Рязанский район, Рязанский район, с. Подвязье, ул. Парковая, д. 1 (ИСА-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 1-я зона исходная засоренность посевов кукурузы на силос гибрида Компетенс в среднем, составляла 48 экз./м2. Наибольшее распространение имели однолетние злаковые сорняки: щетинник зеленый, просо куриное и мятлик однолетний. Двудольные: ярутка полевая, лебеда раскидистая.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 4,0 и 4,5 л/га свидетельствуют о его высокой эффективности в подавлении данных видов сорных растений. Снижение уровня засорённости учитываемыми в опыте сорняками достигло через 30 дней после обработки 81,3% (4,0 л/га) и 85,4% (4,5 л/га). Также высокими были показатели снижения биомассы: однолетних злаковых - 78,1% (4,0 л/га) и 80,5% (4,5 л/га); двудольных - 81,4% (4,0 л/га) и 84,4% (4,5 л/га).

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,5 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,5 л/га) позволило увеличить урожайность кукурузы на силос по сравнению с контролем на 34,6 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах кукурузы на силос гибрида Компетенс в 1-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2022 году с нормой расхода (4,0 и 4,5 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,5 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С-метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,5 л/га).

В Ростовской области, Аксайский р-н, пос. Рассвет, ФГБНУ ФРАНЦ (2-я почвенно-климатическая зона) в 2022 исходная засоренность посевов кукурузы гибрида Делитоп в среднем, составляла 26 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: амброзия полыннолистная, марь белая, щирица запрокинутая, щирица жминдовидная; к однолетним злаковым - просо куриное.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 4,0 и 4,5 л/га свидетельствуют о его высокой эффективности в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло соответственно на 30 сутки после обработки - 68,0 и 77,2 %, на 45 сутки - 61,1 и 70,2 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 71,1 и 78,5 %, на 45 сутки - 60,2 и 64,2 %, однолетних злаковых сорняков; на 30 сутки - 75,0 и 77,3 %, на 45 сутки - 57,0 и 65,1 %.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,5 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,5 л/га) позволило увеличить урожайность кукурузы по сравнению с контролем на 35,1 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах кукурузы гибрида Делитоп во 2-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2022 году с нормой расхода (4,0 и 4,5 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,5 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С-метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,5 л/га).

В Ростовской области, Орловский р-н, п. Красноармейский, пер. Степной, д. 1 (ФГУП «Красноармейское») (3-я почвенно-климатическая зона) в 2022 году исходная засоренность посевов кукурузы гибрида Машук 250 СВ в среднем, составляла 29 экз./м2. К однолетним двудольным относились: амброзия полыннолистная, горчица полевая, марь белая; к однолетним злаковым сорнякам относились: щетинник зеленый, щетинник сизый.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 4,0 и 4,5 л/га свидетельствуют о его высокой эффективности в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости учитываемыми в опыте сорняками достигло соответственно на 30 сутки после обработки - 79,1 и 96,7 %; на 45 сутки - 70,9 и 84,2 %. Соответственно, высокими были показатели и снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 87,2 и 96,7 %, на 45 сутки – 78,5 и 85,3 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки - 89,5 и 100,0 %, на 45 сутки – 79,0 и 95,5 %.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,5 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,5 л/га) позволило увеличить урожайность кукурузы по сравнению с контролем на 23,4 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах кукурузы гибрида Машук 250 СВ в 3-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2022 году с нормой расхода (4,0 и 4,5 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,5 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С-метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,5 л/га).

В Рязанской области (Рязанский район, Рязанский район, с. Подвязье, ул. Парковая, д. 1 (ИСА-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 1-я зона в 2023 году исходная засоренность посевов кукурузы на силос гибрида Компетенс в среднем, составляла 59 экз./м2. Наибольшее распространение имели однолетние: пастушья сумка, щирица запрокинутая, лебеда раскидистая; злаковые: просо куриное, щетинник сизый.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 4,0 и 4,5 л/га свидетельствуют о его высокой эффективности в подавлении данных видов сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, после обработки на 30 сутки достигло 88,1 и 91,5 %, на 45 сутки — 85,7 и 90,5 %, соответственно. Высокими были показатели снижения биомассы однолетних злаковых сорняков после обработки посевов: на 30 сутки - 81,2 и 91,1 %, на 45 сутки - 81,4 и 86,0 %; однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 91,2 и 93,8 %, на 45 сутки - 90,2 и 93,8 %, соответственно.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,5 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,5 л/га) позволило увеличить урожайность кукурузы на силос по сравнению с контролем на 45,9 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах кукурузы на силос гибрида Компетенс в 1-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2023 году с нормой расхода (4,0 и 4,5 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,5 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) с нормой расхода (4,5 л/га).

В Ростовской области, Аксайский р-н, пос. Рассвет, ФГБНУ ФРАНЦ (2-я почвенно-климатическая зона) в 2023 исходная засоренность посевов кукурузы гибрида Зерноградский 282 МВ в среднем, составляла 27 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: амброзия полыннолистная, марь белая, горец вьюнковый; к однолетним злаковым сорнякам - щетинник сизый, просо куриное.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 4,0 и 4,5 л/га свидетельствуют о его высокой эффективности в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло соответственно на 30 сутки – 77,7 % и 91,5 %, на 45 сутки – 66,8 % и 78,0 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки – 80,7 и 90,4 %, на 45 сутки – 66,6 и 72,5 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки - 86,5 и 100,0 %, на 45 сутки – 75,8 и 85,8 %.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,5 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,5 л/га) позволило увеличить урожайность кукурузы по сравнению с контролем на 24,3 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах кукурузы гибрида Зерноградский 282 МВ 2-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2023 году с нормой расхода (4,0 и 4,5 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,5 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) с нормой расхода (4,5 л/га).

В Ростовской области, Орловский р-н, п. Красноармейский, пер. Степной, д. 1 (ФГУП «Красноармейское») (3-я почвенно-климатическая зона) в 2023 году исходная засоренность посевов кукурузы гибрида Зерноградский 282 МВ в среднем, составляла 29 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: горец почечуйный, горец вьюнковый, горчица полевая; к однолетним злаковым сорнякам - щетинник зеленый, просо куриное.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 4,0 и 4,5 л/га свидетельствует о его высокой эффективности в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло после обработки соответственно: на 30 сутки - 81,8 % и 93,6 %, на 45 сутки - 73,2 % и 85,8 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 84,0 и 90,3 %, на 45 сутки - 75,7 и 87,4 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки - 86,9 и 100,0 %, на 45 сутки - 75,2 и 88,3 %.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,5 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,5 л/га) позволило увеличить урожайность кукурузы по сравнению с контролем на 25,3 %.

В целом, проведённые испытания препарата Препарат Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах кукурузы гибрида Зерноградский 282 МВ в 3-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2023 году с нормой расхода (4,0 и 4,5 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,5 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С-метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,5 л/га).

В Рязанской области (Рязанский район, Рязанский район, с. Подвязье, ул. Парковая, д. 1 (ИСА-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 1-я зона в 2022 году исходная засоренность посевов подсолнечника гибрида Светоч в среднем, составляла 50 экз./м2. Наибольшее распространение имели однолетние злаковые сорняки: щетинник зеленый, просо куриное и мятлик однолетний.

Двудольные: ярутка полевая, лебеда раскидистая.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 4,0 и 4,5 л/га свидетельствуют о его высокой эффективности в подавлении данных видов сорных растений. Снижение уровня засорённости учитываемыми в опыте сорняками достигло 84,0% (3.0 л/га) и 88,0% (4,0 л/га). Также высокими были показатели снижения биомассы: однолетних злаковых - 82,8% (3,0 л/га) и 85,4% (4,0 л/га); двудольных - 85,1% (3,0 л/га) и 86,6% (4,0 л/га).

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,0 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,0 л/га) позволило увеличить урожайность подсолнечника по сравнению с контролем на 47,8 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах подсолнечника гибрида Светоч в 1-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2022 году с нормой расхода (3,0 и 4,0 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,0 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С-метолахлор + 187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,0 л/га).

В Ростовской области, Аксайский р-н, пос. Рассвет, ФГБНУ ФРАНЦ (2-я почвенно-климатическая зона) в 2022 году исходная засоренность посевов подсолнечника гибрида Тристан в среднем, составляла 34 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: амброзия полыннолистная, щирица жминдовидная, марь белая; к однолетним злаковым сорнякам - щетинник сизый, щетинник зеленый.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 3,0 и 4,0 л/га свидетельствует о его высокой эффективности в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло после обработки соответственно: на 30 сутки - 81,9 и 91,3 %, на 45 сутки - 70,3 и 83,1 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки – 84,1 и 91,5 %, на 45 сутки - 69,0 и 85,4 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки – 88,6 и 93,5 %, на 45 сутки – 78,1 и 84,6 %.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,0 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,0 л/га) позволило увеличить урожайность подсолнечника по сравнению с контролем на 24 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах подсолнечника гибрида Тристан во 2-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2022 году с нормой расхода (3,0 и 4,0 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,0 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) с нормой расхода (4,5 л/га).

В Ростовской области, Орловский р-н, п. Красноармейский, пер. Степной, д. 1 (ФУП «Красноармейское») (3-я почвенно-климатическая зона) в 2022 году исходная засоренность посевов подсолнечника гибрида Фортими в среднем, составляла 35 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: марь белая, горчица полевая; к однолетним злаковым сорнякам: росичка кроваво-красная, лисохвост мышехвостиковидный, просо куриное.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 3,0 и 4,0 л/га свидетельствует о его высокой эффективности в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло после обработки соответственно: на 30 сутки - 86,9 и 91,6 %, на 45 сутки – 78,7 и 87,7 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 89,1 и 94,4 %, на 45 сутки - 80,8 и 91,0 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки - 89,1 и 92,6 %, на 45 сутки - 79,7 и 87,3 %.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,0 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры. Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,0 л/га) позволило увеличить урожайность подсолнечника по сравнению с контролем на 23,3 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах подсолнечника гибрида Фортими в 3-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2022 году с нормой расхода (3,0 и 4,0 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,0 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С-метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,0 л/га).

В Рязанской области (Рязанский район, Рязанский район, с. Подвязье, ул. Парковая, д. 1 (ИСА-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 1-я зона в 2023 году исходная засоренность посевов подсолнечника гибрида Светоч в среднем, составляла 58 экз./м2. Наибольшее распространение имели однолетние злаковые сорняки: щетинник зеленый, просо куриное и мятлик однолетний. Двудольные: ярутка полевая, лебеда раскидистая.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 4,0 и 4,5 л/га свидетельствуют о его высокой эффективности в подавлении данных видов сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, после обработки посевов на 30 сутки достигло: 91,4 и 93,1 %, на 45 сутки - 88,7 и 90,3 %, соответственно. Высокими были показатели снижения биомассы однолетних злаковых сорняков после обработки посевов: на 30 сутки - 80,0 и 80,0 %, на 45 сутки - 83,7 и 86,0 %; однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 87,3 и 93,7 %, на 45 сутки - 91,4 и 92,4 %, соответственно.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,0 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры. Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,0 л/га) позволило увеличить урожайность подсолнечника по сравнению с контролем на 35,6 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах подсолнечника гибрида Светоч в Пой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2023 году с нормой расхода (3,0 и 4,0 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,0 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С-метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,0 л/га).

В Ростовской области, Аксайский р-н, пос. Рассвет, ФГБНУ ФРАНЦ (2-я почвенно-климатическая зона) в 2023 году исходная засоренность посевов подсолнечника гибрида Фрея F1 в среднем, составляла 30 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: амброзия полыннолистная, горец вьюнковый, щирица жминдовидная; к однолетним злаковым сорнякам - щетинник сизый, просо куриное.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 3,0 и 4,0 л/га свидетельствует о его высокой эффективности в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло после обработки соответственно: на 30 сутки - 80,6 % и 93,8 %, на 45 сутки - 70,5 % и 81,2 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 86,1 и 95,1 %, на 45 сутки - 75,8 и 85,7 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки - 81,7 и 91,7 %, на 45 сутки - 67,8 и 79,8 %.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,0 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры. Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,0 л/га) позволило увеличить урожайность подсолнечника по сравнению с контролем на 23,6 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах подсолнечника гибрида Фрея F1 во 2-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2023 году с нормой расхода (3,0 и 4,0 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,0 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С-метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,0 л/га).

В Ростовской области, Орловский р-н, п. Красноармейский, пер. Степной, д. 1 (ФГУП «Красноармейское») (3-я почвенно-климатическая зона) в 2023 году исходная засоренность посевов подсолнечника гибрида Реванш F1 в среднем, составляла 34 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: марь белая, горчица полевая, щирица запрокинутая; к однолетним злаковым сорнякам - щетинник зеленый, щетинник сизый.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 3,0 и 4,0 л/га свидетельствует о его высокой эффективности в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло после обработки соответственно: на 30 сутки - 79,7 % и 90,9 %, на 45 сутки - 71,2 % и 82,4 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 85,0 и 96,2 %, на 45 сутки - 74,0 и 85,5 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки - 84,2 и 89,1 %, на 45 сутки - 73,8 и 85,5 %.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,0 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры. Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,0 л/га) позволило увеличить урожайность подсолнечника по сравнению с контролем на 19,7 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах подсолнечника гибрида Реванш F1 в 3-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2023 году с нормой расхода (3,0 и 4,0 л/га) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,0 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С-метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,0 л/га).

В Рязанской области (Рязанский район, Рязанский район, с. Подвязье, ул. Парковая, д. 1 (ИСА-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 1-я зона в 2022 году исходная засоренность посевов сои сорта Касатка в среднем, составляла 44 экз./м2. Наибольшее распространение имели однолетние злаковые сорняки: щетинник зеленый, просо куриное и мятлик однолетний. Двудольные: ярутка полевая, лебеда раскидистая.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 3,5 и 4,5 л/га свидетельствуют о его высокой эффективности в подавлении данных видов сорных растений. Снижение уровня засорённости учитываемыми в опыте сорняками достигло через 30 дней после обработки 84,1% (3,5 л/га) и 86,4% (4,5 л/га). Также высокими были показатели снижения биомассы: однолетних злаковых - 83,5% (3,5 л/га) и 85,2% (4,5 л/га); (двудольных) - 86,1% (3,5 л/га) и 87,3% (4,5 л/га).

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,5 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры. Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,5 л/га) позволило увеличить урожайность сои по сравнению с контролем на 29,1 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах сои сорта Касатка в 1-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2022 году с нормой расхода (3,5 и 4,5 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,5 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С- метолахлор + 187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,5 л/га).

В Ростовской области, Аксайский р-н, пос. Рассвет, ФГБНУ ФРАНЦ (2-я почвенно-климатическая зона) в 2022 году исходная засоренность посевов сои сорта Казачка в среднем, составляла 31 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: амброзия полыннолистная, горец вьюнковый, щирица жминдовидная; к злаковым сорнякам - щетинник сизый, просо куриное.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 3,5 и 4,5 л/га свидетельствует о его высокой эффективности в подавлении однолетних двудольных и злаковых сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло соответственно на 30 сутки после обработки - 80,8 и 94,2 %, на 45 сутки - 72,5 и 82,6 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 83,7 и 95,8 %, на 45 сутки – 73,9 и 86,0 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки - 86,3 и 92,3 %, на 45 сутки - 75,2 и 82,5 %.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,5 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры. Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,5 л/га) позволило увеличить урожайность сои по сравнению с контролем на 29,2 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах сои сорта Казачка во 2-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2022 году с нормой расхода (3,5 и 4,5 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,5 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С- метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,5 л/га).

В Ростовской области, Орловский р-н, п. Красноармейский, пер. Степной, д. 1 (ФГУП «Красноармейское») (3-я почвенно-климатическая зона) в 2022 году исходная засоренность посевов сои сорта Казачка в среднем, составляла 37 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: марь белая, горчица полевая, щирица запрокинутая; к однолетним злаковым сорнякам - щетинник зеленый, щетинник сизый.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 3,5 и 4,5 л/га свидетельствует о его высокой эффективности в подавлении однолетних двудольных и злаковых сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло соответственно: на 30 сутки после обработки - 83,2 и 94,3 %, на 45 сутки – 74,0 и 83,3 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 85,0 и 96,2 %, на 45 сутки - 74,0 и 85,5 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки - 91,4 и 95,5 %, на 45 сутки - 81,0 и 87,0 %.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,5 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры. Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,5 л/га) позволило увеличить урожайность сои по сравнению с контролем на 27,2 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах сои сорта Казачка в 3-ей почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2022 году с нормой расхода (3,5 и 4,5 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,5л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С- метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,5 л/га).

В Рязанской области (Рязанский район, Рязанский район, с. Подвязье, ул. Парковая, д. 1 (ИСА-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 1-я зона в 2023 году исходная засоренность посевов сои сорта Касатка в среднем, составляла 37 экз./м2. Наибольшее распространение имели однолетние злаковые сорняки: щетинник сизый, метлица обыкновенная; двудольные - щирица запрокинутая, пастушья сумка, марь белая.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 3,5 и 4,5 л/га свидетельствуют о его высокой эффективности в подавлении данных видов сорных растений. Снижение уровня засорённости учитываемыми в опыте сорняками достигло через 30 дней после обработки - 83,8 и 86,5 %, на 45 сутки – 77,6 и 81,6 %, соответственно. Высокими были показатели снижения биомассы однолетних злаковых сорняков после обработки посевов: на 30 сутки - 84,5 и 87,5 %, на 45 сутки - 86,4 и 92,4 %; однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 87,1 и 90,2 %, на 45 сутки - 86,6 и 91,1 %, соответственно.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,5 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры. Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,5 л/га) позволило увеличить урожайность сои по сравнению с контролем на 28,3 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах сои сорта Касатка в 1-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2023 году с нормой расхода (3,5 и 4,5 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,5л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С- метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,5 л/га).

В Ростовской области, Аксайский р-н, пос. Рассвет, ФГБНУ ФРАНЦ (2-я почвенно-климатическая зона) в 2023 году исходная засоренность посевов сои сорта Казачка в среднем, составляла 33 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: амброзия полыннолистная, щирица запрокинутая, щирица жминдовидная. горец вьюнковый; к однолетним злаковым сорнякам - щетинник сизый.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 3,5 и 4,5 л/га свидетельствует о его высокой эффективности в подавлении однолетних двудольных и злаковых сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло соответственно на 30 сутки после обработки - 80,4 и 92,2 %, на 45 сутки - 72,3 и 83,9 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки – 83,9 и 93,7 %, на 45 сутки – 75,4 и 87,5 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки – 80,9 и 88,4 %, на 45 сутки – 78,2 и 86,0 %.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,5 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры. Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,5 л/га) позволило увеличить урожайность сои по сравнению с контролем на 26,6 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах сои сорта Казачка во 2-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2023 году с нормой расхода (3,5 и 4,5 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,5 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С-метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,5 л/га).

В Ростовской области, Орловский р-н, п. Красноармейский, пер. Степной, д. 1 (ФГУП «Красноармейское») (3-я почвенно-климатическая зона) в 2023 году исходная засоренность посевов сои сорта Лира в среднем, составляла 29 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: марь белая, горец вьюнковый; к однолетним злаковым сорнякам - просо куриное, щетинник зеленый, овсюг полевой.

Результаты применения гербицида Бутилор, СЭ с нормами расхода 3,5 и 4,5 л/га свидетельствует о его высокой эффективности в подавлении однолетних двудольных и злаковых сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло соответственно на 30 сутки после обработки - 82,0 и 92,6 %, на 45 сутки - 71,4 и 82,0 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 85,3 и 94,0 %, на 45 сутки - 74,8 и 86,7 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки - 87,0 и 94,9 %, на 45 сутки - 74,4 и 83,7 %.

В целом, действие гербицида Бутилор, СЭ было аналогичным действию эталоном Камелот, КЭ (4,5 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры. Применение гербицида Бутилор, СЭ (4,5 л/га) позволило увеличить урожайность сои по сравнению с контролем на 23,4 %.

В целом, проведённые испытания препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на посевах сои сорта Лира в 3-ей почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2023 году с нормой расхода (3,5 и 4,5 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (4,5 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Камелот, СЭ (312,5 г/л С- метолахлор +187,5 г/л Тербутилазин) с нормой расхода (4,5 л/га).

Таким образом, результаты опыта в посевах подсолнечника, кукурузы и сои 2022-2023 годах подтвердили высокую эффективность Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) не уступающую эффективности эталона против хозяйственно важных однолетних злаковых и двудольных сорных растений, борьба с которыми представляет значительные проблемы. Основываясь на этих результатах и учитывая, что С-метолахлор и Тербутилазин, действующие вещества препарата Бутилор, СЭ хорошо изучены, а их эффективность подтверждена многолетним опытом применения в посевах подсолнечника, кукурузы и сои препаратов на их основе, а также результатами испытаний самого препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) в 2022- 2023 годах, и дополнительных испытаний в целях разработки биологических регламентов его применения не требуется, можно рекомендовать препарат Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) для регистрации сроком на 10 лет и для применения в качестве гербицида в посевах подсолнечника, кукурузы и сои в борьбе с однолетними злаковыми и двудольными сосняками.

Автономная Некоммерческая Организация «Агрохимический инновационный центр развития сельскохозяйственной науки и производства» (АН «АИЦ»), рассмотрев материалы ООО «АгроМир», отчеты АНО «АИЦ» о положительных результатах испытаний препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) в посевах подсолнечника, кукурузы и сои в 2022 - 2023 годах с учетом положений «Методических указаний по регистрационным испытаниям в части биологической эффективности» и учитывая, что С-метолахлор и Тербутилазин, действующие вещества препарата Бутилор, СЭ, хорошо изучены, а их эффективность подтверждена многолетним опытом применения в посевах подсолнечника, кукурузы и сои препаратов на их основе, а также результатами испытаний самого препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) в 2022- 2023 годах, считает, что дополнительных испытаний препарата Бутилор, СЭ в целях разработки биологических регламентов его применения не требуется и рекомендует препарат Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) для регистрации сроком на 10 лет и применения в качестве гербицида в посевах подсолнечника, кукурузы и сои против однолетних злаковых и двудольных сорных растений на всей территории Российской Федерации по регламентам.

# 4. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1 Объекты, на которых намечено применение пестицида

Пестицид не оказывает воздействия на геоморфологию, геологическое строение территории, геокриологические условия, в связи с этим данную характеристику приводить нецелесообразно.

## 4.2. Характеристика почвенно-климатических зон на участках регистрационных испытаний пестицида

Пестицид рекомендуется к регистрации на всей территории Российской Федерации.

Приведем описание окружающей среды, на которую может оказать влияние применение пестицида, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно и целесообразно его применение.

Тайга

Рельеф тайги почти полностью равнинный, так как большая часть зоны тайги находится на Русской равнине. Восточно-Европейская равнина была покрыта ледниками, что значительно повлияло на рельеф зоны тайги. Ниже рассматривается более подробно рельеф тайги в России.

Кольский полуостров и Карелия

Здесь распространены метаморфические и массивно-кристаллические породы. На севере Карелии высоты достигают 650 м. Ярко выраженные ледниковые формы рельефа полуострова: бараньи лбы, озы, друмлины, куполовидные холмы.

Ученые предполагают, что во время отступления ледника Финский залив, белое море и Онежское озеро были одним целым.

Тиманский кряж достигает высоты 325 м в верховьях Вычегды. Максимальные высоты Кольского полуострова - это Хибины и Ловозерские Тундры (1300 м и 1120 м, соответственно). Хвойные леса произрастают вплоть до 350 м.

Западно-Сибирская низменность

Особенности рельефа тайги в России заключаются в том, что тут преобладают низменности. На Западно-Сибирской низменности можно обнаружить горизонтальные отложения в основном четвертичного и третичного периодов, только на севере, в районе рек Обь и Сосьва, находят нижнеюрские и верхнемеловые отложения.

Предполагается, что в Западной Сибири проходило два оледенения.

Со стороны правого берега реки Енисей тянется Енисейский кряж, который сложен нижнепалеозойскими и докембрийскими породами. Кряж достигает высоты 1132 м.

Среднесибирское плоскогорье

Плоскогорье простирается до Алдана, ограничено Таймырской тундрой на севере. Его высота колеблется от 300 м до 500 м. В пределах Среднесибирского плоскогорья находятся Тунгусские горы, Вилюйские горы – эрозионного происхождения. В кембрии и силуре на данной территории находилось море, что подтверждено морскими отложениями в настоящее время.

Рельеф тайги не отличается большим разнообразием, однако проходимость в этой зоне весьма затруднена из-за большого количества болот, небольших озер и зарослей.

В тайге местами избыточное увлажнение за счет вечной мерзлоты. Здесь много болот и озер. В зоне достаточное количество равнинных, полноводных рек: Волга, Северная Двина, Кама, Лена, Вилюй. Питание рек преимущественно снеговое.

Территория европейской части таежной зоны России находится в пределах бассейнов рек, впадающих в Белое, Баренцево, Балтийское и Каспийское моря. Особое положение занимает Андомская возвышенность (на стыке границ Архангельской и Вологодской областей, а также Карелии). Она является водоразделом трех крупнейших морских бассейнов Европы: Балтийского (реки Андома, Колода и Сомба с притоками), Беломорского (реки Тихманьга и Ухта с притоками) и Каспийского (реки Сойда и Кеми с притоками). В ее северо-восточной части выявлена уникальная (единственная в Европе) точка, получившая название «Атлека». Здесь сочленяются бассейны двух океанов (Атлантического и Ледовитого) и крупнейшей в мире внутриконтинентальной системы Каспийского моря. В пределах европейской части таежной зоны России выделяются 11 крупнейших водосборов: 1) малых притоков Баренцева моря; 2) малых притоков Белого моря; 3) р. Ковда; 4) р. Кемь; 5) р. Выг (Беломорско-Балтийский канал); 6) Онежское и Ладожское озера; 7) р. Онега; 8) р. Волга; 9) р. Северная Двина; 10) р. Мезень; 11) р. Печора. В гидрографическом отношении Фенноскандия и Русская равнина значительно отличаются.

Русская равнина. Здесь преимущественно спокойные равнинные реки с хорошо разработанными широкими долинами и поймами, с водоразделами, редко превышающими 300 м абсолютной высоты (Онега, Северная Двина, Мезень, Печора и др.). Крупнейшей рекой, впадающей в Балтийское море, является Нева. Обычно истоки рек, кроме Печоры, берут начало с небольших возвышенностей. Максимальной площадью водосборов и водоносностью отличаются Северная Двина и Печора, дающие 70% суммарного стока в Белое и Баренцево моря. В целом годовой сток на побережье Баренцева моря варьирует в пределах 400-600 мм, причем его минимальные значения — на низменностях, а максимальные - на плато и возвышенностях. Озерность территории невелика и за пределами границ Валдайского оледенения не превышает 1-2%. Подавляющая часть озер европейской части таежной зоны находится в пределах Фенноскандии.

Фенноскандия. Отличается густой речной сетью с доминированием коротких порожистых рек между озерами, образуя озерно-речные системы. Преобладают водотоки длиной менее 10 км. Особенностью является слабая врезанность их русел и неразвитость речных долин, обусловленные особенностями поверхности кристаллического фундамента. Южная часть территории находится в пределах водосборов двух самых крупных пресных водоемов Европы - Онежского и Ладожского озер на Беломорско-Балтийском водоразделе. Общая площадь их водосбора достигает почти млн га, а площадь зеркала 27 тыс. га. Годовой сток достигает 1200 мм на горных массивах Кольского полуострова. В Карелии, включая Карельский перешеек, гидрографическая сеть включает 26,7 тыс. рек общей протяженностью около 83 тыс. км. В целом юго-восточный склон Балтийского щита дренируется верховьем самой большой в Европе озерно-речной системой Невы. Фенноскандия отличается обилием озер. Доминируют озера площадью менее 1 кв. км. В Карелии насчитывается свыше 61 тыс. озер (суммарная водная поверхность озер 11,4%). Это наивысший показатель в европейской части таежной зоны России, а с учетом акваторий Онеги и Ладоги один из самых высоких в мире. На Кольском полуострове 111 609 озер (6% площади). На сильно заболоченных равнинных территориях много болотных озер. Это остатки водоемов, некогда существовавших на месте болот или образовавшихся за счет слияния мочажин или группы мелких болотных ламб (озерковых комплексов). Средняя озерность варьирует около 10%, хотя в некоторых ландшафтах может значительно превышать эту величину. Впрочем, здесь следует иметь в виду, что озерность может быть очень высокой, если в ландшафтные контуры включать крупные водоемы, по площади с ними сопоставимые (несколько десятков тыс. га). Поэтому очевидно, что более корректным является использование другого показателя - протяженности береговой линии озер, включая побережья самых крупных водоемов для прибрежных ландшафтов. По нашим данным, этот показатель очень широко варьирует в различных ландшафтах, по крайнем мере - от 1 до 7 км/1000 га.

Болота в таежной зоне являются обычным элементом гидрографической сети. Более того, наряду с лесными по площади они занимают содоминирующее положение среди наземных экосистем. Доля открытых или не покрытых древесной растительностью болот варьирует от 5 до более чем 50% в различных типах географического ландшафта. С учетом лесов на торфяных залежах мощностью более 0,3 м общая заболоченность территории соответственно изменяется от 80%. Наиболее крупные болотные системы приурочены к обширным равнинным территориям озерного и морского генезиса. Наибольшая заболоченность в северной и северо-западной частях европейской тайги в области распространения Валдайского оледенения. Это обусловлено большой влажностью климата, малым испарением, а также равнинным рельефом и слабыми инфильтрационной способностью поверхностных пород (покровных суглинков) на Русской равнине и водоупорными качествами кристаллических пород в Фенноскандии. Крупные болотные массивы также сосредоточены в поймах больших равнинных рек и низменных побережий Белого и Баренцева морей. По мере продвижения на юг заболоченность в целом снижается. Повсеместно абсолютно доминируют верховые и переходные болота. Некоторое представление о болотах в пределах округов дает геоботаническое районирование.

Зона смешанных и широколиственных лесов

Зона широколиственных лесов (и смешанных) в Европейской части России образует своеобразный треугольник, основание которого находится у западных границ страны, а вершина упирается в Уральские горы. Поскольку указанная территория была не единожды покрыта материковыми льдами в четвертичный период, ее рельеф в большинстве своем холмистый. Наиболее явные следы присутствия Валдайского ледника сохранились на северо-западе. Там зона широколиственных и смешанных лесов характеризуется хаотическими нагромождениями холмов, крутых гряд, закрытыми озерами и котловинами. Южная часть описываемой территории представлена вторичными моренными равнинами, которые образовались вследствие снижения наклонной поверхности холмистых участков. Рельеф смешанных и широколиственных лесов характеризуется наличием песчаных равнин разной площади. Их происхождение – водно-ледниковое. Они обладают волнистостью, иногда можно встретить ярко выраженные песчаные дюны.

Как и в тайге, грунтовые воды залегают относительно неглубоко, что в условиях влажного климата способствует заболачиванию территории. Особенно много болот на плоских низменных песчаных равнинах водно-ледникового происхождения, например в Мещере. Южная граница болот совпадает с южной границей леса. Очень много болот осушено и превращено в пахотные или сенокосные угодья. Большие площади их подверглись торфоразработкам, многие из которых в настоящее время в лучшем случае заняты водоемами, а большей частью представляют бросовые земли с зарослями ивняка или сорных трав.

В условиях положительного баланса влаги поверхностный сток в широколиственных лесах большой (350-150 мм), речная сеть развита хорошо, а сами реки отличаются многоводностью. Наиболее значительные реки, бассейн которых лежит целиком в пределах зоны, – Западная Двина и Неман. Западная Двина, несмотря на небольшую площадь бассейна (85100 км2), имеет средний многолетний расход воды в устье 680 м3/сек. В связи с положительным балансом влаги грунтовые воды залегают близко от поверхности (от 0 до 10 м) и довольно широко используются для различных хозяйственных нужд. Непостоянством в распространении и глубине залегания отличаются воды конечно-моренных гряд. Как и в тайге, минерализация грунтовых вод в зоне слабая, концентрация солей колеблется от 100 до 500 мг/л.

Почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов

Почвы всегда формируются под влиянием тех или иных факторов. Важную роль в образовании почв в тайге и лесах играют климатические условия, растительный мир, а также материнская порода, на которой образуется покров.

Факторы и условия, при которых формируются таежно-лесные почвы:

Климат в таежно-лесной зоне холодный и умеренно холодный. В восточной части он континентальный, на Дальнем Востоке – муссонный. Колебания температур здесь большие. Зимой они снижаются до -40°С, в середине лета поднимаются до +20°С. В северной части зоны для почв характерно длительное и глубокое промерзание. Поэтому вегетационный период растений короткий.

За год в таежно-лесной зоне выпадает 300-800 мм осадков. Вода не успевает испаряться, поэтому увлажнение здесь избыточное. В низинах, где влага застаивается, происходит заболачивание.

Водный режим чаще промывной. Влага из верхних слоев полностью проходит профиль и достигает грунтового водоносного горизонта.

В связи с широким распространением таежно-лесных почв материнская порода в этой зоне весьма разнообразна. Она может иметь различный гранулометрический состав. В большинстве случаев она представлена суглинками, глинами, щебнистыми отложениями. В зависимости от генезиса, материнские породы чаще ледниковые, водно-ледниковые, выветренные, аллювиальные. На Камчатке и Курилах почвообразующие породы имеют вулканическое происхождение. Все они образовались в четвертичный период.

Рельеф в этой зоне волнистый – от холмов до низин. В последних образуются болота.

Среди особенностей почв таежно-лесной зоны можно назвать:

- Малое содержание полезных элементов (в особенности кальция и азота)

- Слабо- или среднемощный слой гумуса

- Промерзание

- Заболоченность

- Обычно кислую реакцию

- Наличие сразу нескольких почвообразовательных процессов (подзолистого, дернового, торфообразовательного, глеевого)

Таежно-лесная зона занимает огромное пространство – больше половины территории России. Из-за этого в разных ее частях, в условиях различного климата и материнских пород, формируются почвы, отличные друг от друга.  Тем не менее, и у них можно выделить некоторые схожие черты, что позволяет объединить их в несколько типов и подтипов. Ниже описаны самые распространенные.

Таежно-лесная природная зона представлена следующими почвенными покровами:

- Подзолистыми

- Дерновыми

- Болотными

- Дерново-подзолистыми

- Подзолисто-глеевыми (глееподзолистыми)

- Болотно-торфяными

- Болотными торфяно-глеевыми

- Дерново-глеевыми

- Дерново-карбонатными

- Болотно-подзолистыми

- Мерзлотно-таежными

- Мерзлыми подзолистыми

У почв таежно-лесной зоны большой потенциал. В России они пока остаются не до конца освоенными. Например, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вспахиваются лишь 0,6 % от всей площади.

В основном почвы тайги и лесов сейчас используют в качестве:

- Охотничьих угодий

- Пастбищ и кормовых угодий для оленей

- Сенокосов

- Пашен для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур (зерновых, овощных, пропашных, а также однолетних и многолетних трав)

Также почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов активно используются лесными хозяйствами и для добычи полезных ископаемых (например, торфа).

Можно заметить, что сельское хозяйство не сильно развито в этой области. Это связано с тем, что в таежных и лесных почвенных покровах содержится мало гумуса. Увеличить плодородие и расширить территорию сельскохозяйственных полей можно после вырубки части лесов и засевания многолетних трав. Через несколько лет на пастбищах накопится гумус, почва станет дерново-подзолистой.

Лесостепная и степная зоны.

Рельеф лесостепи ровный, с небольшими низинами и незначительными уклонами. Встречаются балки и овраги. Иногда однообразие лесостепи нарушается ложбинами и курганами.

Характерной чертой этой территории являются степные блюдца – впадины округлой формы.

Выделяются своими размерами самосадочные озера Эльтон и Баскунчак, залегающие в неглубоких котловинах с отлогими или холмистыми берегами, над которыми поднимаются массивы древних размытых соляных куполов. На плоской поверхности Прикаспийской низменности они кажутся очень высокими. Происхождением своим обе озерные котловины также обязаны солянокупольной тектонике. Озеро Баскунчак (площадь – 105,5 км2, длина – 19,3 км, а ширина – 10,2 км). Котловина его глубокая, берега высокие. Однако слой рапы в озере (цвет ее здесь аквамариновый) очень тонкий – 10 см. Летом вода сохраняется только в северо-западном его углу, а большая часть озера высыхает, образуя плоскую поверхность, покрытую снежно-белой коркой соли. Запасы поверхности соли в Баскунчаке достигают 750 млн.т., а если принимать во внимание и донные пласты, цифра эта превышает 2 млрд. т. Однако и этим не исчерпываются богатства озера. В южной части его котловины имеются залежи серной руды, а на юго–западе - охры. Кроме того, вокруг озера много месторождений гипса. Поэтому на высоких берегах его, особенно на западе, распространены карстовые провалы и воронки и встречаются длинные извилистые гипсовые пещеры. Другие соленые озера Прикаспия – Баткуль, Горько-Соленое и др., происхождение которых также связано с солянокупольной тектоникой, слабо исследованы, невелики и пока не используются. Многие озера Поволжья исчезли в результате создания водохранилищ.

Большинство рек принадлежат бассейну Каспийского моря. Лишь на севере Южного Урала протекает несколько рек (Миасс и Уй), относящихся к бассейну реки Обь, а именно Северного Ледовитого океана. Основной водораздел пролегает через хребет Уралтау, разграничивающий реки Урал и Белая.

Самые крупные реки берут свое начало в горах Ямантау и Иремель.

Это реки: Катав, Белая, Большой и Малый Инзер, Юрюзань. Ширина других рек не превышает тридцати метров, глубина одного метра, преодолеть их можно вброд.

Почвы лесостепи и степи

Лесостепь находится между лесной и степной зонами. Она считается переходной, простирается узкой полосой в южной части Русской и Западно-Сибирской равнин. Занимают лесостепи 7,5% территории России. Чем севернее местность, тем она более лесистая.

Степная зона расположилась южнее лесостепи. Она входит в состав большой Евразийской степи, которая находится в центре евразийского материка. Раньше ее также называли Великой. Она занимает действительно огромную территорию: ее начало лежит в районе Сербии и Венгрии, а конец – на Дальнем Востоке, буквально в 200-300 км от берегов Тихого океана.

Степной район, в отличие от лесостепного, характеризуется меньшим количеством осадков и большим испарением. Именно здесь создаются благоприятные условия для формирования черноземов – самого плодородного типа почв.

Он широко распространен на территории:

- Черноземья (Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области)

- Поволжья (республики Калмыкия, Татарстан и Чувашия, а также Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская, Волгоградская и Астраханская области)

- Северного Кавказа (Краснодарский и Ставропольский край, Республики Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия)

- Южного Урала (Челябинская и Оренбургская области, Республика Башкортостан)

- Западной Сибири (Тюменская, Курганская, Томская, Новосибирская, Омская, Кемеровская области, Алтайский край и республика Алтай)

Обычно в этой зоне выделяют еще одну – зону сухих степей. Она занимает 1,7 % территории России. Тянется эта область от Прикавказья до Алтая, через Среднюю Сибирь и Забайкалье.

Факторы и условия формирования почв в лесостепи, степи и сухой степи:

Климат в лесостепи умеренно-теплый, в июле температура колеблется от +18°С до +25°С, в январе – от -4°С до -25°. Период вегетации растений – от 90 до 180 дней. Западная часть лесостепи более теплая и влажная.

Степная зона характеризуется более сухим климатом. На протяжении года плюсовая температура здесь сохраняется около 200 дней.

Климат в зоне сухих степей континентальный и сухой, зимы холодные и бесснежные, а лето жаркое. Вегетационный период растений длится 200-210 дней.

В лесостепной зоне чередуется промывной и непромывной водный режимы. Осадков выпадает от 300-350 мм в год на востоке до 550-700 на западе. Весной и осенью влага с поверхности достигает грунтовых вод, летом и зимой нет. Существует баланс между поступлением влаги и ее испарением. Летом и зимой в почве замедляются процессы распада органики, интенсивно накапливается гумус. Все эти обстоятельства способствуют тому, что покровы в лесостепи обладают очень высоким плодородием, одним из лучших на планете.

В степи ежегодно выпадает 200-500 мм осадков. Испарение тут превышает поступление влаги. Режим почвы непромывной.

В зоне сухих степей за год выпадает 200-250 мм осадков на юге, 350-400 мм – на севере. Испарение влаги здесь в 2-4 раза превышает ее поступление.

Почвообразующими породами лесостепных почв являются суглинок, глина, лёссовая глина с большим содержанием пылевидных частиц. В них много кальция, поэтому реакция плодородных покровов близка к нейтральной.

Почва степной зоны образуется на лёссах и лёссовых суглинках с высоким содержанием карбонатов и растворимых солей. Ее реакция нейтральная или слабощелочная.

Материнская порода сухих степей представлена карбонатными суглинками и лёссами. В таких условиях часто развиваются солончаки. Они характерны для низин, где около поверхности стоят обогащенные растворимыми солями грунтовые воды.

Среди особенностей этих почв выделяют:

- Высокую степень плодородия за счет большого насыщения гумусом

- Мощный гумусовый горизонт, который может достигать 1 м

- Слабую минерализацию растительных останков

- Высокое содержание перегноя

- Рыхлую структуру благодаря травянистой растительности и пронизывающим почву корням

К почвам лесостепной, степной и сухой зон относятся следующие типы и подтипы:

- Бурые лесные (буроземы) и бурые лесные глеевые

- Подзолисто-бурые лесные (в том числе глеевые)

- Серые лесные (светлые и темные; глеевые)

- Черноземы (типичные, оподзоленные, выщелоченные)

- Сероземы

- Каштановые (светлые и темные)

- Луговые

- Лугово-черноземные

- Лугово-болотные

- Лугово-каштановые

- Луговые подбелы (лугово-бурые)

- Коричневые

- Лугово-коричневые

- Лугово-лесные серые

- Лугово-серо-коричневые

Черноземные почвы обладают самым высоким плодородием. Они образовались на территориях с развитой травянистой растительностью. За год в покров попадает около 10-20 т растительных останков, при этом 40-60% приходится на корни. Интенсивное разложение органики идет весной и в самом начале осени. Летом и зимой процессы приостанавливаются, что благоприятно сказывается на процессе образования гумуса.

На протяжении года в землю попадает такое же количество осадков, что и испаряется. Промывной режим отсутствует. То есть влага из верхних слоев не попадает в подземные воды, питательные вещества не вымываются.

Образуются черноземы на породах, которые богаты кальцием. Его соли с влагой поднимаются в гумусовый слой. В травяном опаде много азота и оснований, в гумусе гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Поэтому реакция почвы нейтральная или слабощелочная, в редких случаях слабокислая.

Благодаря своим качественным характеристикам и высокому плодородию, почвы лесостепи и степи активно обрабатываются человеком. Их используют при занятии земледелием уже многие годы. Они заняты различными сельскохозяйственными угодьями, пашнями, сенокосами. Кроме того, степные покровы могут использоваться в качестве пастбищ.

## 4.3 Периоды и режимы воздействия пестицида на территории объектов применения

| Норма расхода препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0-4,0 | Подсолнечник | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га | 60(1) |
| 4,0-4,5 | Кукуруза |  | Опрыскивание почвы до всходов культуры или в ранние фазы роста (3-5 листьев) культурных и сорных (1-4 листа) растений. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га |  |
| 3,5-4,5 | Соя |  | Опрыскивание почвы до посева или после посева до всходов культурных растений. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. |  |

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.

# 5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БУТИЛОР, СЭ

На основании токсиколого-гигиенической оценки с-метолахлора, тербутилазина и препаративной формы в соответствии с действующей гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности (МР 1.2.0235-21 от 15.02.2021 г.) препарат Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) отнесен к 3 классу опасности (умеренно опасное соединение), 2 класс по стойкости в почве.

## 5.1. Оценка воздействия на атмосферу

Риск загрязнения атмосферного воздуха с-метолахлором, тербутилазином и их метаболитами при соблюдении регламента применения препарата Бутилор, СЭ практически отсутствует, т.к. д.в. не являются летучими веществами.

### 5.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

Не допускается применение гербицида при ветровом режиме более 4-5 м/с и с наветренной стороны к селитебной зоне, без соблюдения установленных санитарных разрывов от населенных мест.

## 5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы

| Метод прогноза и входные данные | Концентрация в воде поверхностного водоема, мкг/л |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель Step4. Стандартный закрытый водоем по сценариям Focus для Step4. Погранично-защитная полоса шириной 50 метров. Норма применения препарата: 4,5 л/га, однократное применение. Без с/х культуры. Дата применения: май. Данные по с-метолахлору: Норма расхода: 1,4 кг/га по д.в. Молекулярная масса =283,8; Растворимость в воде = 480 мг/л; DТ50(почва) = 14,5 дней; DT50 (вода) = 9 дней; DT50 (вода/осадок) = 47,5 дней; Кос = 226,1. Данные по тербутилазину: Норма расхода препарата: 0,84 кг/га по д.в. Молекулярная масса = 229,7; Растворимость в воде = 6,6 мг/л; Давление насыщенных паров = 0,12 мПа; DT50(почва) = 72 дня; DT50 (вода) = 32,1 дней; DT50(вода/осадок) = 69,9 дней; Кос = 231. Горбатов В.С., Кононова А.А. Использование математических моделей прогноза концентраций пестицидов в поверхностных водах с целью оценки их риска для водных организмов. Агрохимический вестник, 2010, №1, с. 27-30. | с-метолахлор |  |  | Расчеты Центра экопестицидных исследований «ЭПИцентр» |
|  | Дни | Актуальная | Средневзвешенная по времени |  |
|  | 0 1 2 4 7 14 21 28 42 50 100 | 0,7823 0,7608 0,7435 0,7131 0,6722 0,5908 0,5222 0,4794 0,3680 0,3176 0,1312 | - 0,7680 0,7586 0,7422 0,7199 0,6746 0,6347 0,5997 0,5405 0,5088 0,3587 |  |
|  | тербутилазин |  |  |  |
|  | Дни | Актуальная | Средневзвешенная по времени |  |
|  | 0 1 2 4 7 14 21 28 42 50 100 | 0,5143 0,5004 0,4898 0,4709 0,4455 0,3950 0,3521 0,3407 0,2663 0,2331 0,1025 | - 0,5071 0,5012 0,4910 0,4771 0,4489 0,4278 0,4026 0,3696 0,3507 0,2543 |  |

Прогноз поведения с-метолахлора и тербутилазина в поверхностных водоемах проведен с использованием комплекса математических моделей SWASH (STEP 4) и стандартных сценариев для трёх почвенно-климатических зон РФ при наличии погранично-защитной полосы шириной 50 метров. Максимальная прогнозируемая концентрация с-метолахлора составляет 0,78 мкг/л, максимальная прогнозируемая концентрация тербутилазина составляет 0,51 мкг/л, что значительно ниже установленных санитарно-гигиенических нормативов (20 мкг/л для с-метолахлора и 5 мкг/л для тербутилазина -согласно СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.). Учитывая значительное снижение концентрации д.в. в воде поверхностного водоема со временем, риск загрязнения поверхностных вод с-метолахлором и тербутилазином при соблюдении регламента применения препарата Бутилор, СЭ и наличии погранично-защитной полосы шириной 50 метров - низкий.

### 5.2.1. Мероприятия по охране водных ресурсов

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации запрещено применение препарата Бутилор, СЭ в водоохранных зонах водных объектов.

Также не допускается размещение складов для хранения гербицида, устройство площадок для приготовления рабочих растворов гербицида и обезвреживания техники и тары из-под гербицида в водоохранных зонах водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения (ширина водоохранных зон водных объектов приведена в ст. 15 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция от 25.12.2023) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.12.2023).

Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с гербицидом.

Не допускается загрязнение гербицидом водоемов, являющихся приемниками термальных вод.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды

Препарат не оказывает воздействия на геологическую среду.

| Метод прогноза и входные данные | Максимальная концентрация в стоке из метровой почвенного горизонта, мкг/л |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель PEARL и стандартные российские сценарии почвенно-климатических условий. Руководство по использованию математических моделей поведения пестицидов в окружающей среде и стандартных сценариев входных данных для регионального прогноза экологической опасности пестицидов и для их регистрации в Российской Федерации, ВНИИФ, Б. Вяземы, 2005,42 с. | С-Метолахлор |  |  | Расчеты Центра экопестицидных исследований «ЭПИцентр» |
|  | Дерново- подзолистая почва | Чернозем типичный | Темно-каштановая почва |  |
|  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | CGA51202 |  |  |  |
|  | Дерново- подзолистая почва | Чернозем типичный | Темно-каштановая почва |  |
|  | 28 | 1,4 | 5,5 |  |
|  | CGA354743 |  |  |  |
|  | Дерново- подзолистая почва | Чернозем типичный | Темно-каштановая почва |  |
|  | 50 | 9 | 17 |  |
|  | Тербутилазин |  |  |  |
|  | Дерново- подзолистая почва | Чернозем типичный | Темно-каштановая почва |  |
|  | 0,2 | 0 | 0 |  |
|  | МТ1 |  |  |  |
|  | Дерново- подзолистая почва | Чернозем типичный | Темно-каштановая почва |  |
|  | 2,2 | 0 | 0 |  |
|  | МТ13 |  |  |  |
|  | Дерново- подзолистая почва | Чернозем типичный | Темно-каштановая почва |  |
|  | 7,7 | 0 | 0 |  |

При применении препарата Бутилор, СЭ не прогнозируется вынос значимых количеств с-метолахлора и тербутилазина из почвы в грунтовые воды.

При соблюдении регламента применения препарата Бутилор, СЭ возможен вынос метаболитов c-метолахлора и тербутилазина за пределы почвенного профиля. Учитывая разбавление стока из почв грунтовыми водами, загрязнение последних метаболитами действующих веществ практически исключено.

### 5.3.1. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод

Мероприятия по охране геологической среды не разрабатывались, т. к. пестицид не воздействует на геологическую среду. Мероприятия по охране подземных вод приведены в разделе 5.2.1. настоящего проекта.

## 5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы

| Метод прогноза и входные данные | Остаточные количества в слое 0-20 см |  |  | Максимальная миграция за пределы 20-см слоя почвы, % от внесенного (образовавшегося) количества | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель PEARL и стандартные российские сценарии почвенно-климатических условий. Норма применения препарата: 4,5 л/га, однократное применение. Без с/х культуры. Дата применения: май. Данные по С-метолахлору: Норма расхода: 1,4 кг/га по д.в. Молекулярная масса = 283,8; Растворимость в воде = 480 мг/л; Давление насыщенных паров = 3,7 мПа; DT50 = 14,5 дней; Кос = 226,1. Данные по CGA51202: Доля в продуктах разложения С-метолахлора 10,9 %; Растворимость в воде = 238 мг/л; Молекулярная масса = 279,3; DT50 = 127,5 дней; Кос = 17. Данные по CGA354743: Доля в продуктах разложения С-метолахлора 12,4 %; Растворимость в воде = 212461 мг/л; Молекулярная масса = 329; DT50 = 132 дня; Кос = 9. Данные по тербутилазину: Норма расхода: 0,84 кг/га по д.в. Молекулярная масса = 229,7; Растворимость в воде = 6,6 мг/л; Давление насыщенных паров = 0,12мПа; DT50 = 72 дня; Кос = 231. Данные по МТ1: Доля в продуктах разложения тербутилазина 25,1 %; Молекулярная масса = 201,7; Растворимость в воде = 327,1 мг/л; DT50 = 54 дня; Кос = 72,2. Данные по МT13: Доля в продуктах разложения тербутилазину 34,5 %; Молекулярная масса = 211,3; Растворимость в воде = 7,19 мг/л; DT50 = 453 дня; Кос = 187. Руководство по использованию математических моделей поведения пестицидов в окружающей среде и стандартных сценариев входных данных для регионального прогноза экологической опасности пестицидов и для их регистрации в Российской Федерации, ВНИИФ, Б.Вяземы, 2005, 42 с. | с-метолахлор |  |  |  | Расчеты Центра экопести- цидных исследований «ЭПИцентр» |
|  | Дерново-подзолистая почва (Московская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,5646 | 100 | 0 |  |
|  | 7 | 0,4789 | 84,82 | 0 |  |
|  | 14 | 0,4020 | 71,21 | 0 |  |
|  | 28 | 0,2761 | 48,90 | 0 |  |
|  | 50 | 0,1459 | 25,84 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0035 | 0,62 | 0 |  |
|  | Чернозем типичный (Курская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,5633 | 100 | 0 |  |
|  | 7 | 0,4844 | 86,00 | 0 |  |
|  | 14 | 0,4356 | 77,33 | 0 |  |
|  | 28 | 0,2989 | 53,08 | 0 |  |
|  | 50 | 0,1422 | 25,26 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0027 | 0,48 | 0 |  |
|  | Темно-каштановая почва (Саратовская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,5629 | 100 | 0 |  |
|  | 7 | 0,4758 | 84,53 | 0 |  |
|  | 14 | 0,3889 | 69,10 | 0 |  |
|  | 28 | 0,2594 | 46,11 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0933 | 16,58 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0010 | 0,19 | 0 |  |
|  | CGA51202 |  |  |  |  |
|  | Дерново-подзолистая почва (Московская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0008 | 1,92 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0090 | 21,98 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0062 | 15,14 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0276 | 67,16 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0371 | 90,28 | 1,84 |  |
|  | 365 | 0,0052 | 12,75 | 65,51 |  |
|  | Чернозем типичный (Курская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0010 | 2,26 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0085 | 20,15 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0132 | 31,14 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0256 | 60,64 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0381 | 90,20 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0256 | 60,61 | 20,02 |  |
|  | Темно-каштановая почва (Саратовская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0010 | 2,36 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0094 | 22,20 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0175 | 41,43 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0290 | 68,69 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0410 | 97,01 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0142 | 33,68 | 41,04 |  |
|  | CGA354743 |  |  |  |  |
|  | Дерново-подзолистая почва (Московская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0011 | 1,98 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0121 | 22,75 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0083 | 15,66 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0371 | 69,59 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0477 | 89,52 | 5,76 |  |
|  | 365 | 0,0031 | 5,85 | 63,55 |  |
|  | Чернозем типичный (Курская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0013 | 2,24 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0114 | 20,02 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0177 | 30,96 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0344 | 60,34 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0513 | 89,92 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0226 | 39,60 | 42,69 |  |
|  | Темно-каштановая почва (Саратовская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0013 | 2,34 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0126 | 22,07 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0235 | 41,20 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0390 | 68,37 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0553 | 96,86 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0120 | 21,02 | 55,67 |  |
|  | тербутилазин |  |  |  |  |
|  | Дерново-подзолистая почва (Московская область |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,3423 | 100 | 0 |  |
|  | 7 | 0,3313 | 96,80 | 0 |  |
|  | 14 | 0,3194 | 93,32 | 0 |  |
|  | 28 | 0,2961 | 86,52 | 0 |  |
|  | 50 | 0,2602 | 76,04 | 0 |  |
|  | 365 | 0,1203 | 35,15 | 0,97 |  |
|  | Чернозем типичный (Курская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,3419 | 100 | 0 |  |
|  | 7 | 0,3318 | 97,05 | 0 |  |
|  | 14 | 0,3251 | 95,05 | 0 |  |
|  | 28 | 0,3010 | 88,04 | 0 |  |
|  | 50 | 0,2591 | 75,75 | 0 |  |
|  | 365 | 0,1168 | 34,16 | 0 |  |
|  | Темно-каштановая почва (Саратовская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,3418 | 100 | 0 |  |
|  | 7 | 0,3302 | 96,58 | 0 |  |
|  | 14 | 0,3175 | 92,87 | 0 |  |
|  | 28 | 0,2923 | 85,49 | 0 |  |
|  | 50 | 0,2380 | 69,63 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0963 | 28,17 | 0 |  |
|  | МТ1 |  |  |  |  |
|  | Дерново-подзолистая почва (Московская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0003 | 1,36 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0024 | 11,16 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0017 | 7,60 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0086 | 39,68 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0139 | 63,75 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0162 | 74,34 | 25,68 |  |
|  | Чернозем типичный (Курская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0004 | 1,64 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0023 | 10,69 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0036 | 16,59 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0078 | 35,92 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0141 | 64,38 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0213 | 97,44 | 0 |  |
|  | Темно-каштановая почва (Саратовская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0004 | 1,71 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0026 | 12,13 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0050 | 22,92 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0093 | 42,43 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0165 | 75,65 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0193 | 88,51 | 0 |  |
|  | МТ13 |  |  |  |  |
|  | Дерново-подзолистая почва (Московская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0004 | 0,66 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0036 | 5,53 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0024 | 3,74 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0135 | 21,01 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0234 | 36,44 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0555 | 86,38 | 3,19 |  |
|  | Чернозем типичный (Курская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0005 | 0,74 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0034 | 4,89 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0054 | 7,68 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0121 | 17,39 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0238 | 34,08 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0590 | 84,55 | 0 |  |
|  | Темно-каштановая почва (Саратовская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0005 | 0,77 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0039 | 5,58 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0075 | 10,78 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0146 | 20,98 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0294 | 42,28 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0629 | 90,42 | 0 |  |

Прогноз динамики содержания с-метолахлора, тербутилазина и их метаболитов с помощью математической модели PEARL (стандартные российские сценарии почвенно-климатических условий, без с/х культуры, дата применения: май) показал, что через год после применения препарата Бутилор, СЭ в пахотном горизонте 3 типов почв (дерново-подзолистая, чернозем типичный, темно-каштановая) концентрации д.в. и метаболитов прогнозируются в экологически незначимых количествах.

При ежегодном применении препарата Бутилор, СЭ на одном и том же поле в течение нескольких лет подряд (10 и более лет подряд) аккумуляция значимых количеств с-метолахлора, тербутилазина и их метаболитов в почве не прогнозируется.

Миграция с-метолахлора и тербутилазина за границу пахотного горизонта почвы в экологически значимых количествах не прогнозируется. В то же время, прогнозируется вынос в грунтовые воды метаболитов с-метолахлора. Вынос метаболитов тербутилазина из почвенного профиля в грунтовые воды прогнозируется только при применении препарата Бутилор, СЭ на дерново-подзолистых почвах.

Полевые/лизиметрические опыты: динамика исчезновения д.в., миграция и возможность аккумуляции

Полевые и лизиметрические опыты в Российской Федерации не проводились.

В полевых условиях Западной Европы с-метолахлор проявил себя как малостойкое вещество. Вынос значительных количеств с-метолахлора в лизиметрических опытах не установлен, однако зафиксирован вынос метаболитов с-метолахлора в грунтовые воды (концентрация CGA51202 - до 16,3 мкг/л, CGA354743 - до 28 мкг/л).

В полевых условиях Западной Европы тербутилазин проявил себя как малостойкое вещество, а метаболит МТ1 - как среднестойкое в почве вещество. Максимальный вынос радиоактивной метки из почвы в элюат установлен на уровне 2,34% от внесенного д.в.

Максимальная концентрация тербутилазина и метаболита МТ1 в воде составляла менее 0,05 мкг/л, максимальная концентрация метаболита МТ13 в воде составляла 0,03 мкг/л.

## 5.5. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов

В соответствии с паспортом безопасности на препарат при случайной утечке препарата необходимо изолировать опасную зону и преградить доступ к ней посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Использовать защитную одежду и средства индивидуальной защиты. Пострадавшим оказать первую помощь. Сообщить местным органам исполнительной власти о чрезвычайной ситуации. Прекратить утечку препарата и произвести перезатаривание в плотно закрывающиеся промаркированные контейнеры. Разлитый препарат необходимо засыпать сорбентом, песком, опилками или землей. Загрязненный сорбент и почву обезвредить 10%-ным раствором кальцинированной соды или 7% кашицей свежегашеной хлорной извести, собрать в промаркированные контейнеры, организовать их безопасное хранение с последующим удалением в места, согласованные с территориальными природоохранными органами. Загрязненную землю перекопать на глубину штыка лопаты. Во избежание самовоспламенения не допускается засыпать место пролива сухой хлорной известью. При значительном разливе следует направить сток в подходящий контейнер, не допуская слив в поверхностные водоемы, канализацию. При дорожно-транспортном происшествии -приостановить движение транспортных средств, обозначить место пролива препарата предупредительными знаками и действовать в соответствии с требованиями аварийной карточки.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир

Особо охраняемые природные территории (ООПТ):

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные)

2. Национальные парки

3. Природные парки

4. Государственные природные заказники

5. Памятники природы

6. Дендрологические парки и ботанические сады

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В настоящее время в России имеется достаточно развитое законодательство об особо охраняемых природных территориях. Наряду с Земельным кодексом РФ и Законом "Об охране окружающей среды" развитие системы особо охраняемых природных территорий и их сохранение регулируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. No 33-ФЗ и другими нормативными актами. Утверждено, что Заповедный режим подразделяется на три вида: абсолютный, относительный, смешанный.

Кроме того на региональном уровне в большом числе субъектов утверждены «Нормативно-производственные регламенты мероприятий по использованию и содержанию особо охраняемых природных территорий регионального значения», например в городе Москве и других природных территорий, подведомственных Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в ст. 1.2.16. Экологическая реабилитация, ст.1.2.17. Экологическая реставрация, ст. 1.2.18. Озеленение территории - оздоровление (восстановление утраченных качеств) нарушенного природного сообщества с целью восстановления и поддержания его стабильного функционирования и развития, достигаемое посредством выполнения комплекса специальных природоохранных и режимных мероприятий, включая восстановление почвенного слоя.

Применение пестицидов на ООПТ прописаны в нормативно-правовых документах, регулирующих режим особой охраны той или иной ООПТ.

### 5.6.1. Воздействие на животный мир

#### 5.6.1.1. Наземные позвоночные

Препарат Бутилор, СЭ слаботоксичен (5 класс опасности) для млекопитающих.

Учитывая, что препаративная форма менее токсична для другой группы теплокровных животных (млекопитающих), чем д.в., нет оснований полагать, что препарат Бутилор, СЭ оказывает на птиц токсическое воздействие в большей степени, чем д.в.

Применение препарата Бутилор, СЭ связано с низким риском воздействия на большинство фокусных видов птиц и млекопитающих (TER> 10 для острой токсичности и TER≥5 - для хронической/репродуктивной токсичности). Риск опосредованного отравления птиц и млекопитающих через пищевую цепь (дождевые черви, рыбы), вызванного токсическим воздействием с-метолахлора и тербутилазина оценивается как низкий.

#### 5.6.1.2. Водные организмы

Препарат Бутилор, СЭ вреден (3 класс опасности) для рыб.

Препарат Бутилор, СЭ вреден (3 класс опасности) для зоопланктона.

Препарат Бутилор, СЭ токсичен (2 класс опасности) для водорослей.

Применение препарата Бутилор, СЭ в условиях Российской Федерации при наличии буферной полосы шириной 50 м сопряжено с низким уровнем риска для гидробионтов, т.к. рассчитанные показатели риска R значительно выше минимально допустимых значений.

#### 5.6.1.3. Медоносные пчелы

Зарегистрированные в РФ препараты-аналоги классифицируются как малоопасные для пчёл (3 класс опасности).

Риск негативного воздействия оценивается как средний (с-метолахлор: КРк = 1400 г/га по д.в. / 200 мкг/пчелу = 7,0 (< 25); КРо = 1400 г/га по д.в. / 85 мкг/пчелу = 16,5 (< 25); Тербутилазин: КРк = 840 г/га по д.в. / 32 мкг/пчелу = 26,3 (> 25 - ≤ 50); КРо= 840 г/га по д.в. / 22,6 мкг/пчелу = 37,1 (> 25 - ≤ 50)).

#### 5.6.1.4. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы

Препарата Бутилор, СЭ практически не токсичен (опасность не классифицируется) для дождевых червей.

Сравнение показателя острой токсичности с-метолахлора и максимально возможного его содержания в почве при применении препарата Бутилор, СЭ (R = LC50/Спочва = 570 мг/кг/ 0,5646 мг/кг = 1009) показало низкий уровень риска его применения (R > 10) для дождевых червей. Сравнение показателя острой токсичности тербутилазина и максимально возможного его содержания в почве при применении препарата Бутилор, СЭ (R = LC50/Спочва = 141,7 мг/кг / 0,3423 мг/кг = 414) также показало низкий уровень риска его применения (R> 10) для дождевых червей.

Почвенные микроорганизмы

Применение препарата Бутилор, СЭ сопряжено с низким уровнем риска для данной группы организмов.

## 5.7. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительности и животного мира

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года) и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (редакция от 27.02.2024).

В соответствии с ГОСТ 32424-2013 препарат Бутилор, СЭ классифицируется как химическая продукция 2 класса опасности для водных организмов (по наиболее чувствительному виду гидробионтов - водорослей).

В случае, если ширина водоохранной зоны составляет менее 100 м, необходимо соблюдать погранично-защитную полосу шириной не менее 100 м.

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено применение препарата Бутилор, СЭ в водоохранных зонах водных объектов, включая их частный случай - рыбоохранные зоны.

Вопрос о возможности использования зеленой массы растений на корм животным подлежит рассмотрению органами государственного ветеринарного надзора.

Применение гербицида Бутилор, СЭ требует соблюдения положений, изложенных в «Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами, М., Госагропром СССР, 1989 г.», в частности - обязательно предварительное за 4-5 суток оповещение пчеловодов общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения, и следующего экологического регламента:

■	проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца;

■	при скорости ветра не более 4-5 м/с;

■	погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км;

■	ограничение лёта пчел не менее 20-24 часа.

# 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.

Ведущими принципами использования пестицидов для минимизации воздействия отходов производства и потребления должны быть: строгий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях, точное знание критериев, при какой численности вредных и полезных организмов целесообразно проведение химической борьбы. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, организационно-хозяйственными.

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и применения, учитывая специфику его применения как гербицида:

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения пестицида.

2. Применение научно обоснованных севооборотов для улучшения фитосанитарного состояния почв.

3. Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с гербицидом.

4. Применение гербицида допускается при условии выполнения требований к организации и соблюдению соответствующего режима водоохранных зон (полос) для поверхностных водоемов и зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, предусмотренных действующими нормативными документами.

5. При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года), СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 № 299 (редакция от 27.02.2024).

6. Транспортируют препарат автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается совместное транспортирование с кормами, комбикормами и пищевыми продуктами, с пестицидами и агрохимикатами, несовместимыми по физико-химическим свойствам (летучести, окисляемости и др.), пожаро- и взрывоопасности. Погрузочно-разгрузочные работы проводить с применением средств механизации, аккуратно, без бросков, толчков и ударов.

7. Препарат хранить при температуре от -10°С до +30 °C в закрытом помещении в заводской упаковке в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом месте, предназначенном для хранения пестицидов, вдали от продуктов питания, фуража, семян, в местах, недоступных для детей.

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления при температуре от минус 10 до плюс 30°С.

# 7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При проведении оценки воздействия на окружающую среду пестицида Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) неопределенностей выявлено не было.

По рекомендациям ведущих НИИ России препарат изучен в достаточной мере и рекомендован к использованию на всей территории России сроком на 10 лет с установленным регламентом применения.

# 8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Выводы и заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина)

Согласно заключениям вышеперечисленных НИИ РФ сделаны следующие выводы:

1. Материалы документации на препарат Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) достаточны для оценки его воздействия на основные компоненты окружающей среды при его применении.

2. Исходя из токсиколого-гигиенической характеристики препарата, регламентов его применения и предусмотренных мер безопасности пестицид Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) соответствует действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299).

Таким образом, с токсиколого-гигиенических позиций считаем возможной государственную регистрацию сроком на 10 лет препарата Бутилор, СЭ (312,5 г/л + 187,5 г/л), д.в. с-метолахлор (чистота технического продукта не менее 98,0%), тербутилазин (чистота технического продукта не менее 98,0%) импортного производства и его использование в качестве гербицида в условиях сельского хозяйства при наземном применении на следующих культурах:

| Культуры | Норма расхода препарата л/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подсолнечник | 3,0-4,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | 60(1) |
| Кукуруза | 4,0-4,5 |  | Опрыскивание почвы до всходов культуры или в ранние фазы роста (3-5 листьев) культурных и сорных (1-4 листа) растений. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га |  |
| Соя | 3,5-4,5 |  | Опрыскивание почвы до посева или после посева до всходов культурных растений. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. |  |

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.

В соответствии с ГОСТ 32424-2013 препарат Бутилор, СЭ классифицируется как химическая продукция 2 класса опасности для водных организмов (по наиболее чувствительному виду гидробионтов - водорослей).

В случае, если ширина водоохранной зоны составляет менее 100 м, необходимо соблюдать погранично-защитную полосу шириной не менее 100 м.

В соответствии с п.п. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено применение препарата Бутилор, СЭ в водоохранных зонах водных объектов, включая их частный случай - рыбоохранные зоны.

Вопрос о возможности использования зеленой массы растений на корм животным подлежит рассмотрению органами государственного ветеринарного надзора.

Запрещено применение препарата в личном подсобном хозяйстве, методом авиаобработок.

Необходимо применение средств индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания.

Работы с препаратом должны проводиться только специалистами по защите растений или под их контролем, или лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку.

Все рабочие должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом № 29 Минздрава России от 28.01.2021 г. и «Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»).

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил (СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.2.3670-20) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299).

3. Согласно заключениям ведущих НИИ, препарат Бутилор, СЭ (312,5 г/л с-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) допустим в качестве селективного гербицида для борьбы с однолетними злаковыми и некоторыми двудольными сорняками.

Таким образом, представленный фактический материал, используемый для оценки воздействия гербицида Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) на окружающую среду и человека, удовлетворяет требованиям Приказа Минсельхоза России от 31.07.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

На основании представленных данных и соответствующих ГОСТов, руководств по классификации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действующего вещества и препарата для объектов окружающей среды, нецелевых видов организмов и человека.

Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) гербицида позволила оценить вероятность проявления его экологических опасностей в реальных условиях его применения (рекомендуемого регламента и почвенно-климатических условиях) и установить, что рекомендуемый регламент применения обеспечивает допустимый уровень воздействия гербицида на окружающую среду.

Выполненная токсиколого-гигиеническая оценка воздействия препарата на человека, регламентов его применения и предусмотренных мер безопасности, установила их соответствие действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам.

Таким образом, с биологических, экологических и токсиколого-гигиенических позиций препарат Бутилор, СЭ (312,5 г/л c-метолахлора + 187, 5 г/л тербутилазина) может рекомендоваться к регистрации в России.