Проект технической документации на пестицид Квестор, КС (300 г/л тиаметоксама + 50 г/л тритиконазола)

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду

2024 г.

# АННОТАЦИЯ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 19.07.1997 г.               № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (редакция от 03.04.2023) пестициды подлежат государственной экологической экспертизе.

Регистрантом препарата является ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ».

Экологически и экономически обоснованные решения регистранта при регламентированном применении препарата гарантируют:

- обеспечение экологической безопасности при обращении с пестицидами;

- минимальный ущерб окружающей среде и населению при устойчивом социально-экономическом развитии;

- благоприятные экологические условия для проживания населения;

- максимально возможное снижение потенциальной опасности пестицидов для окружающей среды.

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду на основе исследований, проведенных производителем препарата, ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора от 12.03.2024 г., факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова от 17.05.2024 г., АНО «АИЦ» от 08.11.2023 г.

Оглавление

АННОТАЦИЯ	2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	9

2.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы	9

2.2. Сведения по оценке биологической эффективности, безопасности и свойствам пестицида	10

2.3. Физико-химические свойства действующих веществ	16

2.4. Физико-химические свойства технического продукта	20

2.5. Физико-химические свойства препаративной формы	21

3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	23

4. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	28

4.1 Объекты, на которых намечено применение пестицида	28

4.2. Характеристика почвенно-климатических зон на участках регистрационных испытаний пестицида	28

4.3 Периоды и режимы воздействия пестицида на территории объектов применения	41

5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КВЕСТОР, КС	43

5.1. Оценка воздействия на атмосферу	43

5.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	43

5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы	43

5.2.1. Мероприятия по охране водных ресурсов	45

5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды	46

5.3.1. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод	47

5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы	48

5.5. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов	52

5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир	53

5.6.1. Воздействие на животный мир	55

5.6.1.1. Наземные позвоночные	55

5.6.1.2. Водные организмы	55

5.6.1.3. Медоносные пчелы	55

5.6.1.4. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы	55

5.7. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительности и животного мира	56

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.	58

7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	61

8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	62

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заказчик государственной экологической экспертизы: ООО «БИОСФЕРА».

Регистрант:

ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ», ОГРН 1037724060560,

Адрес юридического лица в пределах места нахождения: 108811, г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, ул. Верхняя, д. 5Б. тел.: (495) 249-00-37, zemlyakoff@bk.ru.

Изготовители:

Действующего вещества тиаметоксама:

- Джиангсу Субин Агрокемикалс Ко., Лтд., Янхай Индастриал Парк Экономик Девелопмент Зон, Бинхай Джиангсу, Китай;

Действующего вещества тритиконазола:

- Джиангсу Агрочем Лаборатори Ко., Лтд, № 98, Минжианг Рд, Хи-теч Девелопмент Зон, Чангжоу, Джиангсу, 213022, Китай;

Производители препаративной формы:

1. Пестила II Сп. з о.о. Сп.к., Студзянки 24а, 97-320 Вольбуж, Польша.

2. КОНСБРИДЖ ПРОДАКШЕН Сп. з о. о., ул. Чопина 94, 43-600 Явожно, Польша.

3. «Агропак» Сп.Ж., ул. Дарвина 1д, 43-603 Явожно, Польша.

4. «ЗемлякоФФ Европа Лтд», Аллея Вилановска, 83/52, 02765, Варшава, Польша.

5. Пентагон Трейд Оне Сп. з о.о. Сп.К., ул. Глиниана 14, 97-300 Петркув-Трыбунальский, Польша. НИП 9522132716.

6. ХИ «Жупа» Доо Крушевац, Сандора Петефия бб, 37000 Крушевац, Республика Сербия.

7. ОАО «Гроднорайагросервис», Республика Беларусь, 230003, Гродненский район, станция Аульс.

2. Разработчик проектной документации: ООО «БИОСФЕРА».

393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Советская, д. 76 оф.1.

Перечень документов по нормативно-методическому обеспечению:

Федеральные законы.

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (редакция от 25.12.2023) «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024).

2. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ (редакция от 03.04.2023) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ (редакция от 19.12.2023) «Об экологической экспертизе».

4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция от 25.12.2023) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.12.2023).

5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (редакция от 14.02.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024).

6. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (редакция от 24.07.2023) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (редакция от 04.08.2023) «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024).

Иные федеральные документы.

8. Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 294 (редакция от 06.09.2019) «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов».

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

10. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 N 144 (редакция от 31.03.2011) «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03».

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (редакция от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Приказ Минсельхоза РФ от 31 июля 2020 г. № 442 (редакция от 19.01.2022 г.) «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

14. Приказ Минсельхоза России от 21.01.2022 № 23 (редакция от 02.05.2023) «Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке».

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (редакция от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

# 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

## 2.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы

1. Наименование препарата:

Квестор, КС (300 г/л тиаметоксама + 50 г/л тритиконазола)

2. Назначение препарата:

Инсектофунгицид

3. Действующие вещества (по ISO, IUPAC, № CAS).

ISO: Тиаметоксам

IUPAC: 3-(2-хлор-тиазол-5-иметил)-5-метил-[1,3,5-оксадиазинан-4-илиден-N-нитроамин]

CAS №: 153719-23-4

ISO: Тритиконазол

IUPAC: (1RS)-(Е)-5-[(4-хлорофенил) метилен]-2,2-диметил-1-(1h-1,2,4-триазол-1-ил-метил)-циклопентан-1-ол

CAS №: 131983-72-73

4. Химический класс действующих веществ:

Тиаметоксам – неоникатиноиды

Тритиконазол – триазол

5. Концентрация действующих веществ (в г/л или в г/кг):

300 г/л тиаметоксама + 50 г/л тритиконазола

6. Препаративная форма.

Концентрат суспензии

7. Государственная регистрация

Препарат Квестор, КС (300+50 г/л), д.в. тиаметоксам + тритиконазол, регистрант ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ» (Россия), согласно «Государственному каталогу...» (М., 2024 г.) имеет государственную регистрацию (до 21.06.2025 г.) для однократной обработки семян перед посевом или заблаговременно следующих культур:

в качестве инсектицида:

- пшеница яровая - против внутристеблевых мух, блошек с нормой расхода 0,8-1,0 л/т;

- ячмень яровой и озимый - против хлебной жужелицы, внутристеблевых мух, блошек с нормой расхода 0,8-1,0 л/т;

- пшеница озимая - против хлебной жужелицы, внутристеблевых мух, блошек с нормой расхода 1,0 л/т;

Расход рабочей жидкости - 10 л/т;

в качестве фунгицида:

- пшеница яровая - против пыльной головни, твердой головни, гельминтоспориозной корневой и фузариозной корневой гнили с нормой расхода 0,8-1,0 л/т;

- ячмень яровой и озимый - против пыльной головни ячменя, каменной головни ячменя, гельминтоспориозной корневой и фузариозной корневой гнили, плесневения семян с нормой расхода 0,8-1,0 л/т;

- пшеница озимая - против пыльной головни, твердой головни, гельминтоспориозной корневой и фузариозной корневой гнили, плесневения семян с нормой расхода 1,0 л/т;

Расход рабочей жидкости -10 л/т.

В настоящее время препарат представлен для перерегистрации.

## 2.2. Сведения по оценке биологической эффективности, безопасности и свойствам пестицида

1. Спектр действия:

Препарат Квестор, КС является инсектицидом и фунгицидом системного действия для подавления сосущих вредителей и болезней растений, инфекционное начало которых передается с семенами растений или находится в почве.

2. Сфера применения:

Культуры:

Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой.

Вредные объекты:

Препарат Квестор, КС подавляет развитие таких вредителей зерновых культур, как:

Блошки - сем. Chrysomelidae;

жужелица хлебная - Zabrus tenebrioides Goeze;

мухи - внутристеблевые сем. Chloropidae, Anthomyiidae;

тли - сем. Aphidae;

цикадки сем. Cicadellidae.

Он также препятствует развитию следующих болезней:

гниль гельминтоспориозная корневая - Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker;

гниль фузариозная корневая - Fusarium spp.;

головня твердая пшеницы - Tilletia caries (DC.) Tul.;

головня пыльная пшеницы - Ustilago tritici (Pers.) Rostr;

головня каменная ячменя - Ustilago hordei (Pers.) Lagerk;

головня пыльная ячменя - Ustilago nuda (Jens) Kellerm. & Swingle;

плесневение семян - Penicillium spp., Mucor spp., Alternaria spp.;

плесень фузариозная снежная - Fusarium nivale Cez.Sacc. var. nivale;

гниль церкоспореллезная корневая - Cercosporella herpotrichoides Fron;

сетчатая пятнистость - Drechslera teres (Sacc.) Shoemaker

3. Рекомендуемый регламент применения:

В качестве инсектицида

| Норма расхода препарата, л/т | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8-1,0 | Пшеница яровая | Внутристеблевые мухи, блошки | Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/т. | -(1) |
|  | Ячмень яровой и озимый | Хлебная жужелица, внутристеблевые мухи, блошки |  |  |
| 1,0 | Пшеница озимая |  |  |  |

В качестве фунгицида

| Норма расхода препарата, л/т | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8-1,0 | Пшеница яровая | Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая и фузариозная корневая гнили | Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/т. | -(1) |
|  | Ячмень яровой и озимый | Пыльная головня ячменя, каменная головня ячменя, гельминтоспориозная корневая и фузариозная корневая гнили, плесневение семян |  |  |
| 1,0 | Пшеница озимая | Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая и фузариозная корневая гнили, плесневение семян | Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/т. | -(1) |

Срок ожидания для всех культур - не требуется.

Протравливание семян должно проводиться лишь на семенных заводах или в условиях централизованных пунктов протравливания при полной механизации процесса, эффективной вентиляции, обезвреживании сточных вод.

4. Вид и механизм действия на вредные организмы:

Тиаметоксам, одно из действующих веществ препарата Квестор, КС - инсектицид системного, кишечного и менее выраженного контактного действия, лучше проникает в организм насекомого вместе с пищей. По достижению нервной системы он блокируют постсинаптические холинэргические рецепторы, чувствительные к никотину и расположенные у насекомых в центральной нервной системе.

Признаки поражения (мелкое и частое дрожание брюшной части, тремор, непроизвольная тряска всего тела с последующей прострацией и параличом) появляются у насекомых через несколько часов Второе действующее вещество препарата Квестор, КС - Тритиконазол абсорбируется растением в течение 1 часа и переносится акропетально по ксилеме. Эта системная транслокация приводит к хорошему распределению действующего вещества внутри проростков и обеспечивает длительное поступление фунгицидов в развивающееся растение.

Тритиконазол действует на грибной патоген внутри растения на стадии образования первых отростков. Торможение роста грибов происходит за счет нарушения процесса биосинтеза эргостерина, необходимого для построения клеточных мембран, путем ингибирования реакции С 14-деметилирования. Он обладает защитным, лечебным или искореняющим действием, когда препарат применяется на ранних стадиях проявления болезней.

5. Период защитного действия:

Препарат Квестор, КС обеспечивает защиту культурных растений в течение более 40 дней за счет длительной сохранности действующих веществ в почве (ДТ50 от 50 до 240 дней).

6. Селективность:

Препарат обладает высокой селективностью к вредителям и патогенам, поэтому в рекомендуемых нормах применения безопасен для культурных растений. Однако производные триазола обладают кратковременным ретардантным эффектом, замедляя процесс удлинения проростка, поэтому не рекомендуется глубокая заделка в почву обработанных семян при посеве.

7. Скорость воздействия:

Действующие вещества препарата Квестор, КС проникают в растение при прорастании зерна и затем распределяются по растению по мере его роста.

Основная часть нанесенного препарата переходит в растение в течение 10-29 дней после сева. Фунгицидное действие проявляется на 2-й день после попадания семени в почву, инсектицидное действие - через несколько часов (первые сутки) (при оптимальной влажности почвы).

8. Совместимость с другими препаратами:

Препарат Квестор, КС совместим в баковых смесях с регуляторами роста и микроудобрениями. Однако в каждом конкретном случае необходимо проверить смешиваемые компоненты на совместимость и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре.

9. Биологическая эффективность:

Препарат Квестор, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) был включен в «План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов на 2008 - 2013 годы», дополнение № 54 от 31 августа 2012 г. под названием Магистр, КС и проходил испытания на биологическую эффективность и безопасность в 2012 и 2014 годах, как инсектофунгицид для обработки семян яровых и озимых пшеницы и ячменя во всех почвенно-климатических зонах РФ (Опыты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева).

В целом, результаты опытов 2012 - 2014 гг. в посевах яровых и озимых пшеницы и ячменя подтвердили высокую эффективность высокую эффективность, не уступающую эффективности эталона, инсектофунгицида Магистр, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола), против хозяйственно важных болезней и вредителей, борьба с которыми представляет значительные проблемы.

По окончанию регистрационных испытаний название препарата согласно письму Минсельхоза РФ № 19/3859 от 03.12.2014 г. было изменено на Квестор, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола).

Полученные положительные результаты регистрационных испытаний позволили ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет -МСХА имени К.А. Тимирязева» подготовить экспертное заключение от 18 марта 2015 г. с рекомендациями на регистрацию.

На основании этого экспертного заключения препарат Квестор, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) был зарегистрирован (№ регистрации 192-02-687-1 со сроком регистрации до 21.06.2025г.) и разрешен для применения в качестве инсектофунгицида в посевах пшеницы и ячменя.

В связи с окончанием периода регистрации в 2025 году препарат Квестор, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) был включен в «План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов на 2019 - 2025 годы», дополнение № 58 от 24 октября 2023 г. с целью перерегистрации.

Поскольку в соответствии с «Методическими указаниями по регистрационным испытаниям пестицидов (в части биологической эффективности)», Москва, 2019, п. 28 по пестицидам, заявленным к государственной регистрации на новый срок, испытания не проводятся в случае наличия отчетов по каждой культуре и вредным объектам по соответствующим климатическим зонам, и отсутствия негативных подтвержденных фактов при применении препаратов в течение действующей государственной регистрации, то экспертом АНО «АИЦ» была проведена экспертиза документов, представленных ООО «Группа Компаний «ЗемлякоФФ».

Автономная Некоммерческая Организация «Агрохимический инновационный центр развития сельскохозяйственной науки и производства» (АНО«АИЦ»), рассмотрев материалы ООО Группа компаний «ЗемлякоФФ», по эффективности инсектофунгицида [отчеты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева о положительных результатах испытаний препарата Квестор (Магистр), КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) в посевах яровой и озимой пшеницы, ярового и озимого ячменя в 2012 и 2014 годах] и отсутствии негативных подтвержденных фактов при применении препаратов в течение действующей государственной регистрации, а также учитывая, что Тиаметоксам и Тритиконазол, действующие вещества препарата Квестор, КС, хорошо изучены, а их эффективность подтверждена многолетним опытом применения в посевах зерновых культур препаратов на их основе, в том числе и препарата Квестор, КС в период регистрации, а также результатами испытаний препарата Квестор, КС в 2012 - 2014 гг., считает, что дополнительных испытаний препарата Квестор, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) в целях разработки биологических регламентов его применения не требуется, и рекомендует препарат Квестор, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) для регистрации сроком на 10 лет и применения в качестве препарата для обработки семян яровой и озимой пшеницы, ярового и озимого ячменя против вредителей всходов и комплекса грибных заболеваний, инфекционное начало которых передается с семенами или находится в почве, по регламентам.

10. Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур:

В рекомендованных нормах применения препарат Квестор, КС не оказывает угнетающего или токсичного действия на растения сельскохозяйственных культур.

11. Возможность возникновения резистентности:

По данным Международного комитета по устойчивости членистоногих к инсектицидам (IRAC) имеются многочисленные случаи формирования устойчивых к неоникотиноидам популяций вредных насекомых (групповая устойчивость). Зафиксировано 71 факт формирования устойчивых популяций белокрылок, 30 - устойчивых популяций тлей, 2 случая - колорадского жука и 1 - трипсов.

При систематическом применении препарата Квестор, КС могут формироваться популяции с групповой устойчивостью к ингибиторам С 14-деметилирования. Хотя Тритиконазол относится к фунгицидам со средним риском формирования устойчивых популяций патогенов, однако во избежание появления резистентности следует чередовать применение фунгицидов с различным механизмом действия.

12. Возможность варьирования культур в севообороте:

При применении в рекомендованных нормах применения инсектофунгицид Квестор, КС не оказывает отрицательное влияние на последующие культуры в севообороте.

13. Влияние препарата на полезную энтомофауну защищаемого агроценоза:

Тритиконазол, действующее вещество препарата Квестор, КС, относится к веществам средне токсичным для пчел, других членистоногих и дождевых червей. При нормах применения более 100 г д.в./га Тритиконазол может представлять опасность для некоторых представителей полезной энтомофауны.

Тиаметоксам высоко токсичен для пчел и полезных насекомых. Он средне токсичен для дождевых червей и опасен для почвенных членистоногих. Однако при применении препарата Квестор, КС для обработки семян с низкими гектарными нормами применения не возникает опасности серьезного подавления развития полезных почвенных организмов.

14. Технология применения пестицида:

Приготовление рабочей жидкости на основе препарата Квестор, КС осуществляется на стационарных пунктах или с помощью передвижных агрегатов (АПР, "Темп" или АПЖ- 12), позволяющих тщательно размешивать препарат с водой в специальных ёмкостях.

Расчет дозировки препарата указан в таблице регламентов применения пестицида.

Указанные агрегаты позволяют приготовленную рабочую жидкость фильтровать и с помощью насосов подавать в ёмкости опрыскивателей. Перед началом работы опрыскивателя необходимо включить мешалку. Приготовленная для опрыскивания жидкость используется в тот же день.

Рабочая жидкость должна приготавливаться на специально оборудованных заправочных пунктах, площадки которых должны быть асфальтированы или цементированы. Могут также использоваться утрамбованные земляные площадки, которые после окончания работ перекапываются.

Заправочные пункты должны быть отдалены от жилых построек, скотных дворов, источников водоснабжения, мест хранения фуража и посевов продовольственных культур на расстоянии не менее 200 метров.

## 2.3. Физико-химические свойства действующих веществ

Тиаметоксам

1. Действующее вещество (по ISO, IUPAC, N CAS):

ISO: Тиаметоксам

IUPAC: 3-(2-хлоро-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-ииден(нитро)амин

CAS №: 153719-23-4.

2. Структурная формула:

3. Эмпирическая формула:

C8H10CIN5O3S.

4. Молекулярная масса:

291,72.

5. Агрегатное состояние:

Кристаллический порошок.

6. Цвет, запах:

Светло-бежевый, без специфического запаха.

7. Давление паров при t 20º и 40ºС:

6,6×10-9мм Па (25° С).

8. Растворимость в воде:

4100 мг.

9. Растворимость в органических растворителях:

Метанол – 10200 г/л;

Этанол - 3210 г/л;

Ацетонитрил – 78000 мг/л;

Толуол – 630 г/л;

n-Октанол – 630 г/л;

Ацетон – 42500 г/л;

Этил ацетат – 5740 г/л;

Дихлорметан – 43000 г/л;

Гексан – 0,18 г/л.

10. Коэффициент распределения n-октанол/вода:

KОВlogPow= - 0,13.

11. Температура плавления:

139,1° C.

12. Температура кипения и замерзания:

Не требуется для данной препаративной формы.

13. Температура вспышки и воспламенения:

Не воспламеним.

14. Стабильность в водных растворах (рН 5,7,9) при 20° С:

Гидролитически очень стабилен при pH 5 (ДТ50 > год при комн. температуре), стабилен при pH 7 (ДТ50 - 200-300 дней при комн. температуре), менее устойчив при pH 7 (ДТ50-несколько дней).

15. Плотность (в случае газообразного состояния вещества плотность указать при 0 град. С и 760 мм рт.ст.):

1,57 г/см3.

Тритиконазол

1. Действующее вещество (по ISO, IUPAC, N CAS)

ISO: Тритиконазол

IUPAC: (±)-(E)-5-1-(4-хлорбензилиден)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-трназол-1-ил-метил)циклопентан

CAS №: 131983-72-73

2. Структурная формула

3. Эмпирическая формула

C17H20ClN3O

4. Молекулярная масса

317,82

5. Агрегатное состояние

Кристаллический порошок

6. Цвет, запах

Белый, без запаха

7. Давление паров при t 20º и 40º С:

Р = 1,0 × 10-5 мПа при 50 °C

8. Растворимость в воде

9,3 мг/л (не зависит от величины pH, t=20 °C

9. Растворимость в органических растворителях в мг/100 мл при 20°:

ацетон – 36000;

этанол – 23000.

10. Коэффициент распределения n-октанол/вода:

Log Р Kow = 3,29 (t=20° С).

11. Температура плавления:

139,0-140,5 °C

12. Температура кипения и замерзания:

Не требуется (кристаллический порошок).

13. Температура вспышки и воспламенения:

До 360°С.

14. Стабильность в водных растворах:

Проявляет устойчивость при повышенной температуре, фотолизе и гидролизе в чистой воде в стерильных условиях. Стабилен в кислой, нейтральной и щелочной средах: ДТ50 > 1 года (pH 4-9,22° С).

15. Плотность:

1,326-1,369 г/см3 (при 20°С).

## 2.4. Физико-химические свойства технического продукта

Тиаметоксам

1. Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей:

| Химическое соединение | Содержание, % |
| --- | --- |
| Тиаметоксам технический | 95,00 мин. |
| N-(2-хлоро-тиазол-5-ил-метил)-N’-метил-N”нитро-гуанидин | ≤0,90 |
| 3-метил-5-(2-фенилсульфон-тиазол-5-ил-метил)-[1,3,5]-оксодиазинон-4- илиден-N-нитроамин | ≤0,30 |
| N-[3-(2-хлоро-тиазол-5-ил-метил)-5-метил1-[1,3,5]-оксодиазинон-4-илиден]-бензен сульфонамид | ≤0,30 |
| Хлористый натрий | ≤1,50 |
| Хлорбензол | ≤0,50 |
| Бензолсульфокислота | ≤0,50 |
| Вода | ≤1,00 |

2.	Агрегатное состояние:

Кристаллический порошок.

3.	Цвет, запах:

Светло-бежевый, без запаха.

4.	Температура плавления

139,1° C.

5.	Температура вспышки и воспламенения:

Не воспламеним.

6.	Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать при 0º С и 760 мм рт. ст.):

1,57 г/см3.

7.	Термо- и фотостабильность:

Устойчив до 139,1° C. Фотолитически быстро разлагается, ДТ50 – 1 час.

8.	Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а также позволяющий определить состав продукта, изомеры, примеси и т. п.:

Высокоэффективная жидкостная хроматография AW-194/1.

Тритиконазол:

1. Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей:

Тритиконазол – не ниже 95%.

Циклопентанол - макс 2,2%.

Метанол - макс 0,7%.

Этанол – макс 2,0 %.

2.	Агрегатное состояние:

Кристаллический порошок.

3.	Цвет, запах:

Белый, без запаха.

4.	Температура плавления

139-140,5° C.

5.	Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать при 0 С и 760 мм рт. ст.):

1,3234-1,366 г/см3.

6.	Термо- и фотостабильность:

ДТ50 водного фотолиза - 3 дня.

7.	Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а также позволяющий определить состав продукта, изомеры, примеси и т.п.:

Определение массовой доли проводится методом ВЭЖХ.

## 2.5. Физико-химические свойства препаративной формы

1.	Агрегатное состояние:

Суспензия.

2.	Цвет, запах:

Суспензия со слабым специфическим запахом.

3.	Стабильность водной эмульсии или суспензии:

Через 0,5 часа отстаивания суспензии стабильность составляет 98,99%.

4.	рН:

5,0-7,0.

5.	Содержание влаги (%):

2-5%.

6.	Вязкость:

Не требуется.

7.	Дисперсность:

50% частиц имеют размеры меньше 1 мкм; 90% - меньше 1,5 мкм; 10% - меньше 0,7 мкм. Средний размер частиц - 1 мкм.

8.	Плотность:

1,1 г/см3.

9.	Размер частиц (порошок, гранулы и т. п.):

Не требуется (концентрат суспензии).

10.	Смачиваемость:

Не требуется (концентрат суспензии).

11.	Температура кристаллизации, морозостойкость:

При хранении в заводской упаковке в сухом месте выдерживает отрицательные температуры до - 10°С.

12.	Летучесть:

Не летуч.

13.	Данные по слеживаемости:

Не требуется (концентрат суспензии).

14.	Коррозионные свойства:

Не обладает.

15.	Стабильность при хранении:

Температура хранения от 0° С до + 30° С, срок хранения 3 года.

# 3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Препарат Квестор, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) был включен в «План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов на 2008 - 2013 годы», дополнение № 54 от 31 августа 2012 г. под названием Магистр, КС и проходил испытания на биологическую эффективность и безопасность в 2012 и 2014 годах, как инсектофунгицид для обработки семян яровых и озимых пшеницы и ячменя во всех почвенно-климатических зонах РФ (Опыты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева).

На посевах яровой пшеницы опыты по изучению биологической эффективности препарата Магистр, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) были проведены в 2013 и 2014 годах в Калужской (1-я зона), Саратовской (2-я зона) и Волгоградской областях (опыты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева). Препарат Магистр, КС изучался в посевах яровой пшеницы в норме применения 0,8 л/т семян в сравнении с эталоном - баковая смесь инсектицида Круйзер, КС (350 г/л Тиаметоксама) и фунгицида Премис Двести, КС (200 г/л Тритиконазола) в норме применения 1,0 л/т + 0,2 л/т.

Результаты опытов по изучению биологической эффективности препарата Магистр, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) в норме применения 0,8 л/т семян на посевах яровой пшеницы показали, что по совокупности показателей (эффективность против твердой и пыльной головни, корневых гнилей гельминтоспориозно-фузариозной этиологии, плесневения семян, а также эффективность против хлебных блошек и личинок злаковых мух, влияние на структуру урожая) опытный препарат был близок стандарту - баковая смесь: Круйзер, КС (350 г/л Тиаметоксама) + Премис Двести, КС (200 г/л Тритиконазола) при норме применения 1,0 + 0,2 л/т семян.

На посевах ярового ячменя опыты по изучению биологической эффективности препарата Магистр, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) были проведены в 2013 и 2014 годах в Калужской (1-я зона), Саратовской (2-я зона) и Волгоградской областях (опыты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева). Препарат Магистр, КС изучался в посевах ярового ячменя в норме применения 0,8 л/т семян в сравнении с эталоном - баковая смесь инсектицида Круйзер, КС (350 г/л Тиаметоксама) и фунгицида Премис Двести, КС (200 г/л Тритиконазола) в норме применения 1,0 л/т + 0,2 л/т.

Результаты опытов по изучению биологической эффективности препарата Магистр, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) в норме применения 0,8 л/т семян на посевах ярового ячменя показали, что по совокупности показателей (эффективность твердой (каменной) и пыльной головни, корневых гнилей гельминтоспориозно-фузариозной этиологии, плесневения семян, а также против хлебных блошек и личинок злаковых мух, влияние на структуру урожая) опытный препарат был близок стандарту - баковая смесь: Круйзер, КС (350 г/л Тиаметоксама) + Премис Двести, КС (200 г/л Тритиконазола) при норме применения 1,0 + 0,2 л/т семян.

На посевах озимой пшеницы опыты по изучению биологической эффективности препарата Магистр, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) были проведены в сезоны 20212/2013 и 2013/2014 годов в Калужской (1- я зона), Саратовской (2-я зона) и Волгоградской областях (опыты РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева). Препарат Магистр, КС изучался в посевах озимой пшеницы в норме применения 0,8 л/т семян в сравнении с эталоном - баковая смесь инсектицида Круйзер, КС (350 г/л Тиаметоксама) и фунгицида Премис Двести, КС (200 г/л Тритиконазола) в норме применения 1,0 л/т + 0,2 л/т.

Результаты опытов по изучению биологической эффективности препарата Магистр, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) в норме применения 0,8 л/т семян на посевах озимой пшеницы показали, что по совокупности показателей (эффективность против твердой и пыльной головни, корневых гнилей гельминтоспориозно-фузариозной этиологии, плесневения семян, а также эффективность против хлебных блошек, личинок злаковых мух и хлебной жужелицы, влияние на структуру урожая) опытный препарат был близок стандарту - баковая смесь: Круйзер, КС (350 г/л Тиаметоксама) + Премис Двести, КС (200 г/л Тритиконазола) при норме применения 1,0 + 0,2 л/т семян.

Испытания препарата в посевах озимого ячменя в сезоны 2012/2013 и 2013/2014 годов проводили в 3-й зоне в Ростовской области (Сальский район), которая также входит основной регион возделывания этой культуры (А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк, Р.Г. Бершанский, С.В. Татаркин. ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ: СОРТ, УДОБРЕНИЕ, УРОЖАЙ. Монография. Зеленоград, 2013 г.;

А.В. Алабушев, А.С. Попов, А.А. Лысенко, В.А. Яценко, (ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской», г. Зерноград). «Урожайность сортов озимого ячменя и качество сортов озимого ячменя в восточной зоне Ростовской области», Зерновое хозяйство России № 4(58), 2018 г.).

Результаты опытов по изучению биологической эффективности препарата Магистр, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) в норме применения 0,8 л/т семян на посевах озимого ячменя показали, что по совокупности показателей (эффективность против комплекса корневых гнилей гельминтоспориозно-фузариозной этиологии, а также эффективность против хлебной жужелицы, влияние на структуру урожая) опытный препарат был близок стандарту - баковая смесь: Круйзер, КС (350 г/л Тиаметоксама) + Премис Двести, КС (200 г/л Тритиконазола) при норме применения 1,0 + 0,2 л/т семян.

В целом, результаты опытов 2012 - 2014 гг. в посевах яровых и озимых пшеницы и ячменя подтвердили высокую эффективность высокую эффективность, не уступающую эффективности эталона, инсектофунгицида Магистр, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола), против хозяйственно важных болезней и вредителей, борьба с которыми представляет значительные проблемы.

По окончанию регистрационных испытаний название препарата согласно письму Минсельхоза РФ № 19/3859 от 03.12.2014 г. было изменено на Квестор, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола).

Полученные положительные результаты регистрационных испытаний позволили ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» подготовить экспертное заключение от 18 марта 2015 г. с рекомендациями на регистрацию.

На основании этого экспертного заключения препарат Квестор, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) был зарегистрирован (№ регистрации 192-02-687-1 со сроком регистрации до 21.06.2025г.) и разрешен для применения в качестве инсектофунгицида в посевах пшеницы и ячменя.

В связи с окончанием периода регистрации в 2025 году препарат Квестор, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) был включен в «План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов на 2019 - 2025 годы», дополнение № 58 от 24 октября 2023 г. с целью перерегистрации.

Поскольку в соответствии с «Методическими указаниями по регистрационным испытаниям пестицидов (в части биологической эффективности)», Москва, 2019, п. 28 по пестицидам, заявленным к государственной регистрации на новый срок, испытания не проводятся в случае наличия отчетов по каждой культуре и вредным объектам по соответствующим климатическим зонам, и отсутствия негативных подтвержденных фактов при применении препаратов в течение действующей государственной регистрации, то экспертом АНО «АИЦ» была проведена экспертиза документов, представленных ООО «Группа Компаний «ЗемлякоФФ».

Экспертизой установлено, что по всем заявленным позициям регламентов применения препарата Квестор, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) в досье препарата имеются отчеты по результатам регистрационных испытаний за 2 года во всех почвенно-климатическим зонам и другие документы, подтверждающие высокую эффективность инсектофунгицида Квестор, КС.

Автономная Некоммерческая Организация «Агрохимический инновационный центр развития сельскохозяйственной науки и производства» (АНО«АИЦ»), рассмотрев материалы ООО Группа компаний «ЗемлякоФФ», по эффективности инсектофунгицида [отчеты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева о положительных результатах испытаний препарата Квестор [Магистр), КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) в посевах яровой и озимой пшеницы, ярового и озимого ячменя в 2012 и 2014 годах] и отсутствии негативных подтвержденных фактов при применении препаратов в течение действующей государственной регистрации, а также учитывая, что Тиаметоксам и Тритиконазол, действующие вещества препарата Квестор, КС, хорошо изучены, а их эффективность подтверждена многолетним опытом применения в посевах зерновых культур препаратов на их основе, в том числе и препарата Квестор, КС в период регистрации, а также результатами испытаний препарата Квестор, КС в 2012 - 2014 гг., считает, что дополнительных испытаний препарата Квестор, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) в целях разработки биологических регламентов его применения не требуется, и рекомендует препарат Квестор, КС (300 г/л Тиаметоксама + 50 г/л Тритиконазола) для регистрации сроком на 10 лет и применения в качестве препарата для обработки семян яровой и озимой пшеницы, ярового и озимого ячменя против вредителей всходов и комплекса грибных заболеваний, инфекционное начало которых передается с семенами или находится в почве, по регламентам.

# 4. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1 Объекты, на которых намечено применение пестицида

Пестицид не оказывает воздействия на геоморфологию, геологическое строение территории, геокриологические условия, в связи с этим данную характеристику приводить нецелесообразно.

## 4.2. Характеристика почвенно-климатических зон на участках регистрационных испытаний пестицида

Пестицид рекомендуется к регистрации на всей территории Российской Федерации.

Приведем описание окружающей среды, на которую может оказать влияние применение пестицида, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно и целесообразно его применение.

Тайга

Рельеф тайги почти полностью равнинный, так как большая часть зоны тайги находится на Русской равнине. Восточно-Европейская равнина была покрыта ледниками, что значительно повлияло на рельеф зоны тайги. Ниже рассматривается более подробно рельеф тайги в России.

Кольский полуостров и Карелия

Здесь распространены метаморфические и массивно-кристаллические породы. На севере Карелии высоты достигают 650 м. Ярко выраженные ледниковые формы рельефа полуострова: бараньи лбы, озы, друмлины, куполовидные холмы.

Ученые предполагают, что во время отступления ледника Финский залив, белое море и Онежское озеро были одним целым.

Тиманский кряж достигает высоты 325 м в верховьях Вычегды. Максимальные высоты Кольского полуострова - это Хибины и Ловозерские Тундры (1300 м и 1120 м, соответственно). Хвойные леса произрастают вплоть до 350 м.

Западно-Сибирская низменность

Особенности рельефа тайги в России заключаются в том, что тут преобладают низменности. На Западно-Сибирской низменности можно обнаружить горизонтальные отложения в основном четвертичного и третичного периодов, только на севере, в районе рек Обь и Сосьва, находят нижнеюрские и верхнемеловые отложения.

Предполагается, что в Западной Сибири проходило два оледенения.

Со стороны правого берега реки Енисей тянется Енисейский кряж, который сложен нижнепалеозойскими и докембрийскими породами. Кряж достигает высоты 1132 м.

Среднесибирское плоскогорье

Плоскогорье простирается до Алдана, ограничено Таймырской тундрой на севере. Его высота колеблется от 300 м до 500 м. В пределах Среднесибирского плоскогорья находятся Тунгусские горы, Вилюйские горы – эрозионного происхождения. В кембрии и силуре на данной территории находилось море, что подтверждено морскими отложениями в настоящее время.

Рельеф тайги не отличается большим разнообразием, однако проходимость в этой зоне весьма затруднена из-за большого количества болот, небольших озер и зарослей.

В тайге местами избыточное увлажнение за счет вечной мерзлоты. Здесь много болот и озер. В зоне достаточное количество равнинных, полноводных рек: Волга, Северная Двина, Кама, Лена, Вилюй. Питание рек преимущественно снеговое.

Территория европейской части таежной зоны России находится в пределах бассейнов рек, впадающих в Белое, Баренцево, Балтийское и Каспийское моря. Особое положение занимает Андомская возвышенность (на стыке границ Архангельской и Вологодской областей, а также Карелии). Она является водоразделом трех крупнейших морских бассейнов Европы: Балтийского (реки Андома, Колода и Сомба с притоками), Беломорского (реки Тихманьга и Ухта с притоками) и Каспийского (реки Сойда и Кеми с притоками). В ее северо-восточной части выявлена уникальная (единственная в Европе) точка, получившая название «Атлека». Здесь сочленяются бассейны двух океанов (Атлантического и Ледовитого) и крупнейшей в мире внутриконтинентальной системы Каспийского моря. В пределах европейской части таежной зоны России выделяются 11 крупнейших водосборов: 1) малых притоков Баренцева моря; 2) малых притоков Белого моря; 3) р. Ковда; 4) р. Кемь; 5) р. Выг (Беломорско-Балтийский канал); 6) Онежское и Ладожское озера; 7) р. Онега; 8) р. Волга; 9) р. Северная Двина; 10) р. Мезень; 11) р. Печора. В гидрографическом отношении Фенноскандия и Русская равнина значительно отличаются.

Русская равнина. Здесь преимущественно спокойные равнинные реки с хорошо разработанными широкими долинами и поймами, с водоразделами, редко превышающими 300 м абсолютной высоты (Онега, Северная Двина, Мезень, Печора и др.). Крупнейшей рекой, впадающей в Балтийское море, является Нева. Обычно истоки рек, кроме Печоры, берут начало с небольших возвышенностей. Максимальной площадью водосборов и водоносностью отличаются Северная Двина и Печора, дающие 70% суммарного стока в Белое и Баренцево моря. В целом годовой сток на побережье Баренцева моря варьирует в пределах 400-600 мм, причем его минимальные значения — на низменностях, а максимальные - на плато и возвышенностях. Озерность территории невелика и за пределами границ Валдайского оледенения не превышает 1-2%. Подавляющая часть озер европейской части таежной зоны находится в пределах Фенноскандии.

Фенноскандия. Отличается густой речной сетью с доминированием коротких порожистых рек между озерами, образуя озерно-речные системы. Преобладают водотоки длиной менее 10 км. Особенностью является слабая врезанность их русел и неразвитость речных долин, обусловленные особенностями поверхности кристаллического фундамента. Южная часть территории находится в пределах водосборов двух самых крупных пресных водоемов Европы - Онежского и Ладожского озер на Беломорско-Балтийском водоразделе. Общая площадь их водосбора достигает почти млн га, а площадь зеркала 27 тыс. га. Годовой сток достигает 1200 мм на горных массивах Кольского полуострова. В Карелии, включая Карельский перешеек, гидрографическая сеть включает 26,7 тыс. рек общей протяженностью около 83 тыс. км. В целом юго-восточный склон Балтийского щита дренируется верховьем самой большой в Европе озерно-речной системой Невы. Фенноскандия отличается обилием озер. Доминируют озера площадью менее 1 кв. км. В Карелии насчитывается свыше 61 тыс. озер (суммарная водная поверхность озер 11,4%). Это наивысший показатель в европейской части таежной зоны России, а с учетом акваторий Онеги и Ладоги один из самых высоких в мире. На Кольском полуострове 111 609 озер (6% площади). На сильно заболоченных равнинных территориях много болотных озер. Это остатки водоемов, некогда существовавших на месте болот или образовавшихся за счет слияния мочажин или группы мелких болотных ламб (озерковых комплексов). Средняя озерность варьирует около 10%, хотя в некоторых ландшафтах может значительно превышать эту величину. Впрочем, здесь следует иметь в виду, что озерность может быть очень высокой, если в ландшафтные контуры включать крупные водоемы, по площади с ними сопоставимые (несколько десятков тыс. га). Поэтому очевидно, что более корректным является использование другого показателя - протяженности береговой линии озер, включая побережья самых крупных водоемов для прибрежных ландшафтов. По нашим данным, этот показатель очень широко варьирует в различных ландшафтах, по крайнем мере - от 1 до 7 км/1000 га.

Болота в таежной зоне являются обычным элементом гидрографической сети. Более того, наряду с лесными по площади они занимают содоминирующее положение среди наземных экосистем. Доля открытых или не покрытых древесной растительностью болот варьирует от 5 до более чем 50% в различных типах географического ландшафта. С учетом лесов на торфяных залежах мощностью более 0,3 м общая заболоченность территории соответственно изменяется от 80%. Наиболее крупные болотные системы приурочены к обширным равнинным территориям озерного и морского генезиса. Наибольшая заболоченность в северной и северо-западной частях европейской тайги в области распространения Валдайского оледенения. Это обусловлено большой влажностью климата, малым испарением, а также равнинным рельефом и слабыми инфильтрационной способностью поверхностных пород (покровных суглинков) на Русской равнине и водоупорными качествами кристаллических пород в Фенноскандии. Крупные болотные массивы также сосредоточены в поймах больших равнинных рек и низменных побережий Белого и Баренцева морей. По мере продвижения на юг заболоченность в целом снижается. Повсеместно абсолютно доминируют верховые и переходные болота. Некоторое представление о болотах в пределах округов дает геоботаническое районирование.

Зона смешанных и широколиственных лесов

Зона широколиственных лесов (и смешанных) в Европейской части России образует своеобразный треугольник, основание которого находится у западных границ страны, а вершина упирается в Уральские горы. Поскольку указанная территория была не единожды покрыта материковыми льдами в четвертичный период, ее рельеф в большинстве своем холмистый. Наиболее явные следы присутствия Валдайского ледника сохранились на северо-западе. Там зона широколиственных и смешанных лесов характеризуется хаотическими нагромождениями холмов, крутых гряд, закрытыми озерами и котловинами. Южная часть описываемой территории представлена вторичными моренными равнинами, которые образовались вследствие снижения наклонной поверхности холмистых участков. Рельеф смешанных и широколиственных лесов характеризуется наличием песчаных равнин разной площади. Их происхождение – водно-ледниковое. Они обладают волнистостью, иногда можно встретить ярко выраженные песчаные дюны.

Как и в тайге, грунтовые воды залегают относительно неглубоко, что в условиях влажного климата способствует заболачиванию территории. Особенно много болот на плоских низменных песчаных равнинах водно-ледникового происхождения, например в Мещере. Южная граница болот совпадает с южной границей леса. Очень много болот осушено и превращено в пахотные или сенокосные угодья. Большие площади их подверглись торфоразработкам, многие из которых в настоящее время в лучшем случае заняты водоемами, а большей частью представляют бросовые земли с зарослями ивняка или сорных трав.

В условиях положительного баланса влаги поверхностный сток в широколиственных лесах большой (350-150 мм), речная сеть развита хорошо, а сами реки отличаются многоводностью. Наиболее значительные реки, бассейн которых лежит целиком в пределах зоны, – Западная Двина и Неман. Западная Двина, несмотря на небольшую площадь бассейна (85100 км2), имеет средний многолетний расход воды в устье 680 м3/сек. В связи с положительным балансом влаги грунтовые воды залегают близко от поверхности (от 0 до 10 м) и довольно широко используются для различных хозяйственных нужд. Непостоянством в распространении и глубине залегания отличаются воды конечно-моренных гряд. Как и в тайге, минерализация грунтовых вод в зоне слабая, концентрация солей колеблется от 100 до 500 мг/л.

Почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов

Почвы всегда формируются под влиянием тех или иных факторов. Важную роль в образовании почв в тайге и лесах играют климатические условия, растительный мир, а также материнская порода, на которой образуется покров.

Факторы и условия, при которых формируются таежно-лесные почвы:

Климат в таежно-лесной зоне холодный и умеренно холодный. В восточной части он континентальный, на Дальнем Востоке – муссонный. Колебания температур здесь большие. Зимой они снижаются до -40°С, в середине лета поднимаются до +20°С. В северной части зоны для почв характерно длительное и глубокое промерзание. Поэтому вегетационный период растений короткий.

За год в таежно-лесной зоне выпадает 300-800 мм осадков. Вода не успевает испаряться, поэтому увлажнение здесь избыточное. В низинах, где влага застаивается, происходит заболачивание.

Водный режим чаще промывной. Влага из верхних слоев полностью проходит профиль и достигает грунтового водоносного горизонта.

В связи с широким распространением таежно-лесных почв материнская порода в этой зоне весьма разнообразна. Она может иметь различный гранулометрический состав. В большинстве случаев она представлена суглинками, глинами, щебнистыми отложениями. В зависимости от генезиса, материнские породы чаще ледниковые, водно-ледниковые, выветренные, аллювиальные. На Камчатке и Курилах почвообразующие породы имеют вулканическое происхождение. Все они образовались в четвертичный период.

Рельеф в этой зоне волнистый – от холмов до низин. В последних образуются болота.

Среди особенностей почв таежно-лесной зоны можно назвать:

- Малое содержание полезных элементов (в особенности кальция и азота)

- Слабо- или среднемощный слой гумуса

- Промерзание

- Заболоченность

- Обычно кислую реакцию

- Наличие сразу нескольких почвообразовательных процессов (подзолистого, дернового, торфообразовательного, глеевого)

Таежно-лесная зона занимает огромное пространство – больше половины территории России. Из-за этого в разных ее частях, в условиях различного климата и материнских пород, формируются почвы, отличные друг от друга.  Тем не менее, и у них можно выделить некоторые схожие черты, что позволяет объединить их в несколько типов и подтипов. Ниже описаны самые распространенные.

Таежно-лесная природная зона представлена следующими почвенными покровами:

- Подзолистыми

- Дерновыми

- Болотными

- Дерново-подзолистыми

- Подзолисто-глеевыми (глееподзолистыми)

- Болотно-торфяными

- Болотными торфяно-глеевыми

- Дерново-глеевыми

- Дерново-карбонатными

- Болотно-подзолистыми

- Мерзлотно-таежными

- Мерзлыми подзолистыми

У почв таежно-лесной зоны большой потенциал. В России они пока остаются не до конца освоенными. Например, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вспахиваются лишь 0,6 % от всей площади.

В основном почвы тайги и лесов сейчас используют в качестве:

- Охотничьих угодий

- Пастбищ и кормовых угодий для оленей

- Сенокосов

- Пашен для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур (зерновых, овощных, пропашных, а также однолетних и многолетних трав)

Также почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов активно используются лесными хозяйствами и для добычи полезных ископаемых (например, торфа).

Можно заметить, что сельское хозяйство не сильно развито в этой области. Это связано с тем, что в таежных и лесных почвенных покровах содержится мало гумуса. Увеличить плодородие и расширить территорию сельскохозяйственных полей можно после вырубки части лесов и засевания многолетних трав. Через несколько лет на пастбищах накопится гумус, почва станет дерново-подзолистой.

Лесостепная и степная зоны.

Рельеф лесостепи ровный, с небольшими низинами и незначительными уклонами. Встречаются балки и овраги. Иногда однообразие лесостепи нарушается ложбинами и курганами.

Характерной чертой этой территории являются степные блюдца – впадины округлой формы.

Выделяются своими размерами самосадочные озера Эльтон и Баскунчак, залегающие в неглубоких котловинах с отлогими или холмистыми берегами, над которыми поднимаются массивы древних размытых соляных куполов. На плоской поверхности Прикаспийской низменности они кажутся очень высокими. Происхождением своим обе озерные котловины также обязаны солянокупольной тектонике. Озеро Баскунчак (площадь – 105,5 км2, длина – 19,3 км, а ширина – 10,2 км). Котловина его глубокая, берега высокие. Однако слой рапы в озере (цвет ее здесь аквамариновый) очень тонкий – 10 см. Летом вода сохраняется только в северо-западном его углу, а большая часть озера высыхает, образуя плоскую поверхность, покрытую снежно-белой коркой соли. Запасы поверхности соли в Баскунчаке достигают 750 млн.т., а если принимать во внимание и донные пласты, цифра эта превышает 2 млрд. т. Однако и этим не исчерпываются богатства озера. В южной части его котловины имеются залежи серной руды, а на юго–западе - охры. Кроме того, вокруг озера много месторождений гипса. Поэтому на высоких берегах его, особенно на западе, распространены карстовые провалы и воронки и встречаются длинные извилистые гипсовые пещеры. Другие соленые озера Прикаспия – Баткуль, Горько-Соленое и др., происхождение которых также связано с солянокупольной тектоникой, слабо исследованы, невелики и пока не используются. Многие озера Поволжья исчезли в результате создания водохранилищ.

Большинство рек принадлежат бассейну Каспийского моря. Лишь на севере Южного Урала протекает несколько рек (Миасс и Уй), относящихся к бассейну реки Обь, а именно Северного Ледовитого океана. Основной водораздел пролегает через хребет Уралтау, разграничивающий реки Урал и Белая.

Самые крупные реки берут свое начало в горах Ямантау и Иремель.

Это реки: Катав, Белая, Большой и Малый Инзер, Юрюзань. Ширина других рек не превышает тридцати метров, глубина одного метра, преодолеть их можно вброд.

Почвы лесостепи и степи

Лесостепь находится между лесной и степной зонами. Она считается переходной, простирается узкой полосой в южной части Русской и Западно-Сибирской равнин. Занимают лесостепи 7,5% территории России. Чем севернее местность, тем она более лесистая.

Степная зона расположилась южнее лесостепи. Она входит в состав большой Евразийской степи, которая находится в центре евразийского материка. Раньше ее также называли Великой. Она занимает действительно огромную территорию: ее начало лежит в районе Сербии и Венгрии, а конец – на Дальнем Востоке, буквально в 200-300 км от берегов Тихого океана.

Степной район, в отличие от лесостепного, характеризуется меньшим количеством осадков и большим испарением. Именно здесь создаются благоприятные условия для формирования черноземов – самого плодородного типа почв.

Он широко распространен на территории:

- Черноземья (Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области)

- Поволжья (республики Калмыкия, Татарстан и Чувашия, а также Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская, Волгоградская и Астраханская области)

- Северного Кавказа (Краснодарский и Ставропольский край, Республики Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия)

- Южного Урала (Челябинская и Оренбургская области, Республика Башкортостан)

- Западной Сибири (Тюменская, Курганская, Томская, Новосибирская, Омская, Кемеровская области, Алтайский край и республика Алтай)

Обычно в этой зоне выделяют еще одну – зону сухих степей. Она занимает 1,7 % территории России. Тянется эта область от Прикавказья до Алтая, через Среднюю Сибирь и Забайкалье.

Факторы и условия формирования почв в лесостепи, степи и сухой степи:

Климат в лесостепи умеренно-теплый, в июле температура колеблется от +18°С до +25°С, в январе – от -4°С до -25°. Период вегетации растений – от 90 до 180 дней. Западная часть лесостепи более теплая и влажная.

Степная зона характеризуется более сухим климатом. На протяжении года плюсовая температура здесь сохраняется около 200 дней.

Климат в зоне сухих степей континентальный и сухой, зимы холодные и бесснежные, а лето жаркое. Вегетационный период растений длится 200-210 дней.

В лесостепной зоне чередуется промывной и непромывной водный режимы. Осадков выпадает от 300-350 мм в год на востоке до 550-700 на западе. Весной и осенью влага с поверхности достигает грунтовых вод, летом и зимой нет. Существует баланс между поступлением влаги и ее испарением. Летом и зимой в почве замедляются процессы распада органики, интенсивно накапливается гумус. Все эти обстоятельства способствуют тому, что покровы в лесостепи обладают очень высоким плодородием, одним из лучших на планете.

В степи ежегодно выпадает 200-500 мм осадков. Испарение тут превышает поступление влаги. Режим почвы непромывной.

В зоне сухих степей за год выпадает 200-250 мм осадков на юге, 350-400 мм – на севере. Испарение влаги здесь в 2-4 раза превышает ее поступление.

Почвообразующими породами лесостепных почв являются суглинок, глина, лёссовая глина с большим содержанием пылевидных частиц. В них много кальция, поэтому реакция плодородных покровов близка к нейтральной.

Почва степной зоны образуется на лёссах и лёссовых суглинках с высоким содержанием карбонатов и растворимых солей. Ее реакция нейтральная или слабощелочная.

Материнская порода сухих степей представлена карбонатными суглинками и лёссами. В таких условиях часто развиваются солончаки. Они характерны для низин, где около поверхности стоят обогащенные растворимыми солями грунтовые воды.

Среди особенностей этих почв выделяют:

- Высокую степень плодородия за счет большого насыщения гумусом

- Мощный гумусовый горизонт, который может достигать 1 м

- Слабую минерализацию растительных останков

- Высокое содержание перегноя

- Рыхлую структуру благодаря травянистой растительности и пронизывающим почву корням

К почвам лесостепной, степной и сухой зон относятся следующие типы и подтипы:

- Бурые лесные (буроземы) и бурые лесные глеевые

- Подзолисто-бурые лесные (в том числе глеевые)

- Серые лесные (светлые и темные; глеевые)

- Черноземы (типичные, оподзоленные, выщелоченные)

- Сероземы

- Каштановые (светлые и темные)

- Луговые

- Лугово-черноземные

- Лугово-болотные

- Лугово-каштановые

- Луговые подбелы (лугово-бурые)

- Коричневые

- Лугово-коричневые

- Лугово-лесные серые

- Лугово-серо-коричневые

Черноземные почвы обладают самым высоким плодородием. Они образовались на территориях с развитой травянистой растительностью. За год в покров попадает около 10-20 т растительных останков, при этом 40-60% приходится на корни. Интенсивное разложение органики идет весной и в самом начале осени. Летом и зимой процессы приостанавливаются, что благоприятно сказывается на процессе образования гумуса.

На протяжении года в землю попадает такое же количество осадков, что и испаряется. Промывной режим отсутствует. То есть влага из верхних слоев не попадает в подземные воды, питательные вещества не вымываются.

Образуются черноземы на породах, которые богаты кальцием. Его соли с влагой поднимаются в гумусовый слой. В травяном опаде много азота и оснований, в гумусе гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Поэтому реакция почвы нейтральная или слабощелочная, в редких случаях слабокислая.

Благодаря своим качественным характеристикам и высокому плодородию, почвы лесостепи и степи активно обрабатываются человеком. Их используют при занятии земледелием уже многие годы. Они заняты различными сельскохозяйственными угодьями, пашнями, сенокосами. Кроме того, степные покровы могут использоваться в качестве пастбищ.

## 4.3 Периоды и режимы воздействия пестицида на территории объектов применения

Инсектицид

| Норма расхода препарата, л/т | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8-1,0 | Пшеница яровая | Внутристеблевые мухи, блошки | Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/т. | -(1) |
|  | Ячмень яровой и озимый | Хлебная жужелица, внутристеблевые мухи, блошки |  |  |
| 1,0 | Пшеница озимая |  |  |  |

Фунгицид

| Норма расхода препарата, л/т | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8-1,0 | Пшеница яровая | Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая и фузариозная корневая гнили | Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/т. | -(1) |
|  | Ячмень яровой и озимый | Пыльная головня ячменя, каменная головня ячменя, гельминтоспориозная корневая и фузариозная корневая гнили, плесневение семян |  |  |
| 1,0 | Пшеница озимая | Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая и фузариозная корневая гнили, плесневение семян | Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/т. | -(1) |

Срок ожидания для всех культур - не требуется.

Протравливание семян должно проводиться лишь на семенных заводах или в условиях централизованных пунктов протравливания при полной механизации процесса, эффективной вентиляции, обезвреживании сточных вод.

# 5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ Квестор, КС

На основании токсиколого-гигиенической оценки тиаметоксама, тритиконазола и препаративной формы в соответствии с гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности (МР 1.2.0235-21 от 15.02.2021 г.) препарат Квестор, КС (300+50 г/л) отнесен к 3 классу опасности (умеренно опасное соединение), 1 класс по стойкости в почве (по тритиконазолу).

## 5.1. Оценка воздействия на атмосферу

В связи с низкой летучестью д.в., риск загрязнения атмосферного воздуха тиаметоксамом и тритиконазолом при применении препарата Квестор, КС практически отсутствует.

### 5.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы

| Метод прогноза и входные данные | Концентрация в воде поверхностного водоема, мкг/л |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель Step 2 комплекса моделей SWASH. Стандартный закрытый водоем по сценариям Focus для Step 2. Норма применения препарата: 1,0 л/т, норма высева зерновых 0,2 т/га, однократное применение (наихудший вариант). Дата применения: май - сентябрь. Данные по тиаметоксаму: Норма расхода препарата: 0,06 кг/га по д.в. Молекулярная масса = 240,4; Растворимость в воде = 18 мг/л; Давление насыщенных паров = 2×10-5 Па; Kfoc = 8198, DT50 почва = 4,89 дней, DT50 вода = 1,6 дней, DT50 вода/осадок = 0,33 дня. Данные по тритиконазолу: Норма расхода препарата: 0,01 кг/га по д.в. Молекулярная масса = 317,8; Растворимость в воде = 0,093 г/л; Кос = 504; DT50 почва = 237 дней; DT50 вода = 158 дней, DT50 вода/осадок = 392 дня. Горбатов В.С., Кононова А.А., Использование математических моделей прогноза концентраций пестицидов в поверхностных водах с целью оценки их риска для водных организмов, Агрохимический вестник, 2010, №1, с. 27-30. | Тиаметоксам |  |  | Расчеты Центра экопестицидных исследований «ЭПИцентр» |
|  | дни | Актуальная концентрация | Средневзвешенная концентрация |  |
|  | 0 | 3,6311 | - |  |
|  | 1 | 3,5654 | 3,5982 |  |
|  | 2 | 3,5041 | 3,5665 |  |
|  | 4 | 3,3844 | 3,5053 |  |
|  | 7 | 3,2127 | 3,4164 |  |
|  | 14 | 2,8448 | 3,2207 |  |
|  | 21 | 2,5192 | 3,0401 |  |
|  | 28 | 2,2308 | 2,8731 |  |
|  | 42 | 1,7493 | 2,5756 |  |
|  | 50 | 1,5224 | 2,4248 |  |
|  | 100 | 0,6389 | 1,7212 |  |
|  | Тритиконазол |  |  |  |
|  | Дни | Актуальная концентрация | Средневзвешенная концентрация |  |
|  | 0 | 0,3941 | - |  |
|  | 1 | 0,3923 | 0,3932 |  |
|  | 2 | 0,3909 | 0,3924 |  |
|  | 4 | 0,3879 | 0,3909 |  |
|  | 7 | 0,3835 | 0,3886 |  |
|  | 14 | 0,3734 | 0,3835 |  |
|  | 21 | 0,3636 | 0,3785 |  |
|  | 28 | 0,3541 | 0,3736 |  |
|  | 42 | 0,3358 | 0,3640 |  |
|  | 50 | 0,3257 | 0,3587 |  |
|  | 100 | 0,2694 | 0,3276 |  |

Прогноз поведения тиаметоксама и тритиконазола в поверхностных водоемах проведен с использованием математической модели Step 2 комплекса моделей оболочки SWASH. Максимальная прогнозируемая концентрация тиаметоксама в воде поверхностного водоема при соблюдении регламента применения препарата Квестор, КС не превышает 3,63 мкг/л, максимальная концентрация тритиконазола - не превышает 0,39 мкг/л, что ниже установленных санитарно-гигиенических нормативов для этих веществ (10 мкг/л для тиаметоксама и 2 мкг/л для тритиконазола - согласно СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.). Риск загрязнения поверхностных водоемов при применении препарата Квестор, КС - низкий.

### 5.2.1. Мероприятия по охране водных ресурсов

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации запрещено применение препарата Квестор, КС в водоохранных зонах водных объектов.

Также не допускается размещение складов для хранения инсектофунгицида, устройство площадок для приготовления рабочих растворов инсектофунгицида и обезвреживания техники и тары из-под инсектофунгицида в водоохранных зонах водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения (ширина водоохранных зон водных объектов приведена в ст. 15 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция от 25.12.2023) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.12.2023).

Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с инсектофунгицидом.

Не допускается загрязнение инсектофунгицидом водоемов, являющихся приемниками термальных вод.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды

Препарат не оказывает воздействия на геологическую среду.

| Метод прогноза и входные данные | Максимальная концентрация в стоке из метровой толщи почвенного горизонта, мкг/л |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель PEARL и стандартные российские сценарии почвенно-климатических условий. Руководство по использованию математических моделей поведения пестицидов в окружающей среде и стандартных сценариев входных данных для регионального прогноза экологической опасности пестицидов и для их регистрации в Российской Федерации, ВНИИФ, Б.Вяземы, 2005, 42 с. | Дерново-подзолистая почва | Чернозем типичный | Темно-каштановая почва | Расчеты Центра экопестицидных исследований «ЭПИцентр» |
|  | Тиаметоксам (д.в.) |  |  |  |
|  | 5,0 | 0,0 | 0,2 |  |
|  | CGA 322704 (метаболит) |  |  |  |
|  | 1,0 | 0,0 | 0,1 |  |
|  | Тритиконазол (д.в.), RPA 406341 (метаболит), RPA 404766 (метаболит), RPA 407922 (метаболит) |  |  |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

При применении препарата Квестор, КС не прогнозируется вынос тритиконазола и его метаболитов из почвы в грунтовые воды.

Прогнозируемая концентрация тиаметоксама в стоке из почвы не превышает установленного санитарно-гигиенического норматива (10 мкг/л - согласно СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.). Максимальный вынос тиаметоксама прогнозируется при применении на дерново-подзолистых почвах. Поведение тиаметоксама и его метаболита в почве и возможность их миграции в грунтовые воды изучались в ходе лизиметрических экспериментов в Германии в течение 2 лет при норме внесения - 200 г д.в./га/год, что в 3,3 раза выше максимальной дозы внесения препарата Квестор, КС. Средняя концентрация тиаметоксама в лизиметрических водах составила 0,002-0,095 мкг/л. Средняя концентрация метаболита CGA 322704 колебалась от 0,003 до 0,270 мкг/л. Кроме того, в лизиметрических водах были обнаружены два метаболита, которые не определялись в опытах по разложению тиаметоксама в почвах в лабораторных условиях - NOA 459602 (0,322 мкг/л) и SYN 501406 (0,097 мкг/л). В ходе мониторинга грунтовых вод в Испании (2007-2008 гг.) и во Франции (2008-н.вр.) тиаметоксам и его метаболиты в грунтовых водах не обнаружены. Во Флориде (США) в 2005-2008 гг. проводился мониторинг грунтовых вод на местности с песчаными почвами с низким содержанием органического вещества и высоким залеганием грунтовых вод (около 90 см). 23 мониторинговые наблюдательные скважины располагались в непосредственной близости от обрабатываемых участков полей (4-14 м). Результаты исследований показали, что тиаметоксам периодически обнаруживался в грунтовых водах в максимальных концентрациях от 0,05 до 4,1 мкг/л, метаболит CGA 322704 - в концентрациях от 0,05 до 0,73 мкг/л, метаболит CGA 355190 - в концентрациях от 0,052 до 0,078 мкг/л, метаболит NOА 459602 - в концентрациях от 0,05 до 0,089 мкг/л, а метаболит SYN 501406 - в концентрациях от 0,05 до 0,13 мкг/л.

Риск загрязнения грунтовых вод при применении препарата Квестор, КС — низкий.

### 5.3.1. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод

Мероприятия по охране геологической среды не разрабатывались, т. к. пестицид не воздействует на геологическую среду. Мероприятия по охране подземных вод приведены в разделе 5.2.1. настоящего проекта.

## 5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы

| Метод прогноза и входные данные | Остаточные количества в слое 0-20 см |  |  | Максимальная миграция за пределы 20-см слоя почвы, % от внесенного (образовавшегося) количества | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель PEARL и стандартные российские сценарии почвенно-климатических условий. Норма применения препарата: 1,0 л/т, норма высева зерновых 0,2 т/га, однократное применение (наихудший вариант). Дата применения: май. Данные по тиаметоксаму: Норма расхода препарата: 0,06 кг/га по д.в. Молекулярная масса = 291,7; Растворимость в воде = 4100 мг/л; Давление насыщенных паров = 6,6×10-9 Па; Кос = 56,2; DT50= 121 день. Данные по метаболиту CGA 322704: Доля в продуктах разложения тиаметоксама: 35,6%. Молекулярная масса = 249,7; Растворимость в воде = 340 мг/л; Давление насыщенных паров = 2,8×10-8 Па; Кос = 123; DT50 = 215 дней. Данные по тритиконазолу: Норма расхода препарата: 0,01 кг/га по д.в. Молекулярная масса = 317,8; Растворимость в воде = 0,093 г/л; Давление насыщенных паров = 10-6 Па; Кос = 504; DT50 = 237 дней. Данные по RPA 406341: Доля в продуктах разложения тритиконазола: 20,2%. Молекулярная масса = 333,5; Кос = 123; DT50 = 230 дней. Данные по RPA 404766: Доля в продуктах разложения тритиконазола: 12,3%. Молекулярная масса = 333,5; Кос = 82,8; DT50 = 32,7 дней. Данные по RPA 407922: Доля в продуктах разложения тритиконазола: 12,8%. Молекулярная масса = 333,5; Кос = 761; DT50 = 15 дней. Руководство по использованию математических моделей поведения пестицидов в окружающей среде и стандартных сценариев входных данных для регионального прогноза экологической опасности пестицидов и для их регистрации в Российской Федерации, ВНИИФ, Б.Вяземы, 2005,42 с. | Тиаметоксам |  |  |  | Расчеты Центра экопести-цидных иссле- дований «ЭПИцентр» |
|  | Дерново-подзолистая почва (Московская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0248 | 100 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0244 | 98,11 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0238 | 95,99 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0228 | 91,79 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0211 | 84,87 | о |  |
|  | 365 | 0,0047 | 19,09 | 36,39 |  |
|  | Чернозем типичный (Курская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0248 | 100 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0244 | 98,22 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0242 | 97,01 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0230 | 92,71 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0211 | 84,77 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0112 | 45,15 | 2,89 |  |
|  | Темно-каштановая почва (Саратовская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0248 | 100 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0244 | 97,96 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0238 | 95,70 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0227 | 91,12 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0201 | 80,71 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0085 | 34,53 | 13,93 |  |
|  | CGA 322704 |  |  |  |  |
|  | Дерново-подзолистая почва (Московская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0000 | 0,77 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0002 | 6,51 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0001 | 4,39 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0007 | 25,04 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0013 | 43,68 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0016 | 54,66 | 45,06 |  |
|  | Чернозем типичный (Курская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0000 | 0,75 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0002 | 4,98 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0003 | 7,85 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0007 | 17,93 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0013 | 35,73 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0034 | 92,60 | 1,56 |  |
|  | Темно-каштановая почва (Саратовская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0000 | 0,81 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0002 | 5,91 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0004 | 11,48 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0008 | 22,51 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0016 | 46,34 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0031 | 87,56 | 14,70 |  |
|  | Тритиконазол |  |  |  |  |
|  | Дерново-подзолистая почва (Московская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0042 | 100 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0041 | 99,35 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0041 | 97,10 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0039 | 93,38 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0031 | 74,47 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0021 | 49,88 | 0,01 |  |
|  | Чернозем типичный (Курская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0042 | 100 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0041 | 99,65 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0041 | 97,37 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0039 | 93,03 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0030 | 73,10 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0021 | 49,83 | 0 |  |
|  | Темно-каштановая почва (Саратовская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0042 | 100 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0041 | 99,61 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0041 | 97,15 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0039 | 91,30 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0030 | 69,36 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0021 | 49,94 | 0 |  |
|  | RPA 406341 |  |  |  |  |
|  | Дерново-подзолистая почва (Московская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0000 | 0,32 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0000 | 2,55 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0000 | 4,94 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0001 | 10,91 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0002 | 20,98 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0004 | 63,93 | 0,93 |  |
|  | Чернозем типичный (Курская область) |  |  |  |  |
|  | Дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0000 | 0,37 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0000 | 2,36 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0000 | 3,84 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0001 | 8,92 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0001 | 18,37 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0004 | 57,37 | 0 |  |
|  | Темно-каштановая почва (Саратовская область) |  |  |  |  |
|  | Дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0000 | 0,11 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0000 | 1,60 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0000 | 3,64 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0001 | 7,55 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0001 | 16,47 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0004 | 54,58 | 0 |  |
|  | RPA 404766 |  |  |  |  |
|  | Дерново-подзолистая почва (Московская область) |  |  |  |  |
|  | Дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0000 | 1,15 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0000 | 8,87 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0001 | 16,68 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0001 | 34,23 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0002 | 58,16 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0003 | 97,17 | 3,67 |  |
|  | Чернозем типичный (Курская область) |  |  |  |  |
|  | Дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0000 | 1,46 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0001 | 9,11 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0001 | 14,54 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0002 | 31,55 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0002 | 57,00 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0003 | 99,76 | 0 |  |
|  | Темно-каштановая почва (Саратовская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0000 | 0,43 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0000 | 6,12 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0001 | 13,53 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0001 | 26,61 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0002 | 51,44 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0004 | 98,64 | 0 |  |

Прогноз динамики содержания тиаметоксама, тритиконазола и их метаболитов с помощью математической модели PEARL (стандартные российские сценарии почвенно-климатических условий, без с/х культуры, дата применения: май) показал, что через год в пахотном горизонте 3 типов почв (дерново-подзолистая, чернозем типичный, темно-каштановая) их экологически значимые количества (в абсолютных значениях) не прогнозируются.

При применении препарата Квестор, КС на одном и том же поле в течение нескольких лет подряд (10 и более лет) не прогнозируется аккумуляция д.в. в почве в количествах, способных оказать токсический эффект на дождевых червей и показатели микробиологической трансформации соединений углерода и азота.

При применении препарата Квестор, КС не прогнозируется вынос д.в. и большинства метаболитов из почвы в грунтовые воды.

Полевые/лизиметрические опыты: динамика исчезновения д.в., миграция и возможность аккумуляции

Полевые и лизиметрические опыты в почвенно-климатических условиях Российской Федерации не требуются, т.к. результаты моделирования поведения тиаметоксама и тритиконазола показали, что вещества не мигрируют в грунтовые воды.

## 5.5. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов

В соответствии с паспортом безопасности на препарат при случайной утечке препарата необходимо изолировать опасную зону и преградить доступ к ней посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Использовать защитную одежду и средства индивидуальной защиты. Пострадавшим оказать первую помощь. Сообщить местным органам исполнительной власти о чрезвычайной ситуации. Прекратить утечку препарата и произвести перезатаривание в плотно закрывающиеся промаркированные контейнеры. Разлитый препарат необходимо засыпать сорбентом, песком, опилками или землей. Загрязненный сорбент и почву обезвредить 10%-ным раствором кальцинированной соды или 7% кашицей свежегашеной хлорной извести, собрать в промаркированные контейнеры, организовать их безопасное хранение с последующим удалением в места, согласованные с территориальными природоохранными органами. Загрязненную землю перекопать на глубину штыка лопаты. Во избежание самовоспламенения не допускается засыпать место пролива сухой хлорной известью. При значительном разливе следует направить сток в подходящий контейнер, не допуская слив в поверхностные водоемы, канализацию. При дорожно-транспортном происшествии-приостановить движение транспортных средств, обозначить место пролива препарата предупредительными знаками и действовать в соответствии с требованиями аварийной карточки.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир

Особо охраняемые природные территории (ООПТ):

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные)

2. Национальные парки

3. Природные парки

4. Государственные природные заказники

5. Памятники природы

6. Дендрологические парки и ботанические сады

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В настоящее время в России имеется достаточно развитое законодательство об особо охраняемых природных территориях. Наряду с Земельным кодексом РФ и Законом "Об охране окружающей среды" развитие системы особо охраняемых природных территорий и их сохранение регулируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. No 33-ФЗ и другими нормативными актами. Утверждено, что Заповедный режим подразделяется на три вида: абсолютный, относительный, смешанный.

Кроме того на региональном уровне в большом числе субъектов утверждены «Нормативно-производственные регламенты мероприятий по использованию и содержанию особо охраняемых природных территорий регионального значения», например в городе Москве и других природных территорий, подведомственных Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в ст. 1.2.16. Экологическая реабилитация, ст.1.2.17. Экологическая реставрация, ст. 1.2.18. Озеленение территории - оздоровление (восстановление утраченных качеств) нарушенного природного сообщества с целью восстановления и поддержания его стабильного функционирования и развития, достигаемое посредством выполнения комплекса специальных природоохранных и режимных мероприятий, включая восстановление почвенного слоя.

Применение пестицидов на ООПТ прописаны в нормативно-правовых документах, регулирующих режим особой охраны той или иной ООПТ.

### 5.6.1. Воздействие на животный мир

#### 5.6.1.1. Наземные позвоночные

Препарат Квестор, КС практически не токсичен (опасность не классифицируется) для млекопитающих.

Применение препарата Квестор, КС связано с низким риском воздействия на большинство фокусных видов птиц и млекопитающих (TER > 10 для острой токсичности и TER > 5 — для хронической/репродуктивной токсичности). Риск опосредованного отравления птиц и млекопитающих через пищевую цепь (дождевые черви, рыбы), вызванного токсическим воздействием тиаметоксама и тритиконазола оценивается как низкий.

#### 5.6.1.2. Водные организмы

Препарат Квестор, КС практически не токсичен (опасность не классифицируется) для рыб.

Препарат Квестор, КС практически не токсичен (опасность не классифицируется) для зоопланктона.

Препарат Квестор, КС вреден (3 класс опасности) для водорослей.

Применение препарата Квестор, КС сопряжено с низким уровнем риска для гидробионтов, т.к. рассчитанные показатели риска R значительно выше минимально допустимых значений.

#### 5.6.1.3. Медоносные пчелы

Не требуется, т.к. препарат применяется как протравитель и его контакт с представителями полезной энтомофауны исключен. Риск негативного воздействия - низкий.

#### 5.6.1.4. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы

Препарат Квестор, КС практически не токсичен (опасность не классифицируется) для дождевых червей.

Сравнение показателя острой токсичности тиаметоксама и максимально возможного его содержания в почве при применении препарата Квестор, КС (R = LC50/Спочва = 1000 мг/кг /0,0248 мг/кг = 40322) показало низкий уровень риска его применения (R > 10). Также низкий уровень риска негативного воздействия на дождевых червей (R = 1000 мг/кг / 0,0042 мг/кг = 238095) показан для тритиконазола.

Почвенные микроорганизмы

При соблюдении регламента применения препарата Квестор, КС воздействие на процессы минерализации углерода и трансформации азота практически исключено.

## 5.7. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительности и животного мира

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года) и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (редакция от 27.02.2024).

В соответствии с ГОСТ 32424-2013 препарат Квестор, КС классифицируется как химическая продукция 3 класса опасности для водных организмов (по наиболее чувствительному виду гидробионтов — водорослям).

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено применение препарата Квестор, КС в водоохранных зонах водных объектов, включая их частный случай — рыбоохранные зоны.

Вопрос о возможности использования соломы зерновых культур на корм животным подлежит рассмотрению органами государственного ветеринарного надзора.

# 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.

Ведущими принципами использования пестицидов для минимизации воздействия отходов производства и потребления должны быть: строгий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях, точное знание критериев, при какой численности вредных и полезных организмов целесообразно проведение химической борьбы. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, организационно-хозяйственными.

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и применения, учитывая специфику его применения как инсектофунгицида:

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения пестицида.

2. Применение научно обоснованных севооборотов для улучшения фитосанитарного состояния почв.

3. Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с инсектофунгицидом.

4. Применение инсектофунгицида допускается при условии выполнения требований к организации и соблюдению соответствующего режима водоохранных зон (полос) для поверхностных водоемов и зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, предусмотренных действующими нормативными документами.

5. При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года), СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 № 299 (редакция от 27.02.2024).

6. Продукт перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте указанных видов. Транспортировка и хранение препарата совместно с пищевыми продуктами, лекарствами и кормами категорически запрещается.

7. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым и в безопасном месте с этикеткой с указанием наименования препарата и даты его изготовления. Хранить при температуре от -5°С до +30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить только в специально предназначенных для этих целей складах, отвечающих санитарным требованиям, отдельно от других пестицидов. Склад должен обеспечивать защиту пестицида от воздействия прямых солнечных лучей, попадания влаги, загрязнения и механического повреждения. Запрещается совместное хранение пестицида с лекарственными средствами, продуктами питания и кормами животных. Срок хранения 3 года. Свойства продукта могут меняться, если продукт хранился длительное время при температуре выше 30 °С.

# 7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При проведении оценки воздействия на окружающую среду пестицида Квестор, КС (300 г/л тиаметоксама + 50 г/л тритиконазола) неопределенностей выявлено не было.

По рекомендациям ведущих НИИ России препарат изучен в достаточной мере и рекомендован к использованию на всей территории России сроком на 10 лет с установленным регламентом применения.

# 8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Выводы и заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду препарата Квестор, КС (300 г/л тиаметоксама + 50 г/л тритиконазола)

Согласно заключениям вышеперечисленных НИИ РФ сделаны следующие выводы:

1. Материалы документации на препарат Квестор, КС (300 г/л тиаметоксама + 50 г/л тритиконазола) достаточны для оценки его воздействия на основные компоненты окружающей среды при его применении.

2. Исходя из токсиколого-гигиенической характеристики препарата, регламентов его применения и предусмотренных мер безопасности пестицид Квестор, КС (300 г/л тиаметоксама + 50 г/л тритиконазола) соответствует действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299).

Таким образом, с токсиколого-гигиенических позиций считаем возможной государственную регистрацию сроком на 10 лет препарата Квестор, КС (300+50 г/л), д.в. тиаметоксам (чистота технического продукта не менее 98.4%) + тритиконазол (чистота технического продукта не менее 95%) и его использование в условиях сельского хозяйства для однократной обработки семян перед посевом или заблаговременно следующих культур

в качестве инсектицида

- пшеница яровая - против внутристеблевых мух, блошек с нормой расхода 0,8-1,0 л/т;

- ячмень яровой и озимый - против хлебной жужелицы, внутристеблевых мух, блошек с нормой расхода 0,8-1,0 л/т;

- пшеница озимая - против хлебной жужелицы, внутристеблевых мух, блошек с нормой расхода 1,0 л/т;

Расход рабочей жидкости - 10 л/т;

в качестве фунгицида

- пшеница яровая - против пыльной головни, твердой головни, гельминтоспориозной корневой и фузариозной корневой гнили с нормой расхода 0,8-1,0 л/т;

- ячмень яровой и озимый - против пыльной головни ячменя, каменной головни ячменя, гельминтоспориозной корневой и фузариозной корневой гнили, плесневения семян с нормой расхода 0,8-1,0 л/т.

- пшеница озимая - против пыльной головни, твердой головни, гельминтоспориозной корневой и фузариозной корневой гнили, плесневения семян с нормой расхода 1,0 л/т;

Расход рабочей жидкости - 10 л/т.

Срок ожидания для всех культур - не требуется.

В соответствии с ГОСТ 32424-2013 препарат Квестор, КС классифицируется как химическая продукция 3 класса опасности для водных организмов (по наиболее чувствительному виду гидробионтов — водорослям).

Вопрос о возможности использования соломы зерновых культур на корм животным подлежит рассмотрению органами государственного ветеринарного надзора.

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено применение препарата Квестор, КС в водоохранных зонах водных объектов, включая их частный случай — рыбоохранные зоны.

Препарат запрещено применять в личных подсобных хозяйствах и для авиаобработок.

Необходимо применение средств индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания - защитный костюм, головной убор, перчатки, респиратор и защитные очки.

Все рабочие должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом № 29 Минздрава России от 28.01.2021 г. и «Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»).

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил (СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.2.3670-20) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299).

3. Согласно заключениям ведущих НИИ, препарат Квестор, КС (300 г/л тиаметоксама + 50 г/л тритиконазола) допустим в качестве инсектицида и фунгицида системного действия для подавления сосущих вредителей и болезней растений, инфекционное начало которых передается с семенами растений или находится в почве.

Таким образом, представленный фактический материал, используемый для оценки воздействия инсектофунгицида Квестор, КС (300 г/л тиаметоксама + 50 г/л тритиконазола) на окружающую среду и человека, удовлетворяет требованиям Приказа Минсельхоза России от 31.07.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

На основании представленных данных и соответствующих ГОСТов, руководств по классификации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действующего вещества и препарата для объектов окружающей среды, нецелевых видов организмов и человека.

Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) инсектофунгицида позволила оценить вероятность проявления его экологических опасностей в реальных условиях его применения (рекомендуемого регламента и почвенно-климатических условиях) и установить, что рекомендуемый регламент применения обеспечивает допустимый уровень воздействия инсектофунгицида на окружающую среду.

Выполненная токсиколого-гигиеническая оценка воздействия препарата на человека, регламентов его применения и предусмотренных мер безопасности, установила их соответствие действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам.

Таким образом, с биологических, экологических и токсиколого-гигиенических позиций препарат Квестор, КС (300 г/л тиаметоксама + 50 г/л тритиконазола) может рекомендоваться к регистрации в России.