Проект технической документации на пестицид Мариус, КС (700 г/л метамитрона)

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду

2024 г.

# АННОТАЦИЯ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 19.07.1997 г.               № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (редакция от 03.04.2023) пестициды подлежат государственной экологической экспертизе.

Регистрантом препарата является ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ».

Экологически и экономически обоснованные решения регистранта при регламентированном применении препарата гарантируют:

- обеспечение экологической безопасности при обращении с пестицидами;

- минимальный ущерб окружающей среде и населению при устойчивом социально-экономическом развитии;

- благоприятные экологические условия для проживания населения;

- максимально возможное снижение потенциальной опасности пестицидов для окружающей среды.

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду на основе исследований, проведенных производителем препарата, ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора от 12.03.2024 г., факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова от 29.12.2023 г., АНО «АИЦ» от 14.11.2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8

2.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы	8

2.2. Сведения по оценке биологической эффективности, безопасности и свойствам пестицида	9

2.3. Физико-химические свойства действующего вещества	13

2.4. Физико-химические свойства технического продукта	14

2.5. Физико-химические свойства препаративной формы	15

3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	17

4. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	20

4.1 Объекты, на которых намечено применение пестицида	20

4.2. Характеристика почвенно-климатических зон на участках регистрационных испытаний пестицида	20

4.3. Периоды и режимы воздействия пестицида на территории объектов применения	33

5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ Мариус, КС	34

5.1. Оценка воздействия на атмосферу	34

5.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	34

5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы	35

5.2.1. Мероприятия по охране водных ресурсов	35

5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды	36

5.3.1. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод	37

5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы	37

5.5. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов	40

5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир	41

5.6.1. Воздействие на животный мир	42

5.6.1.1. Наземные позвоночные	42

5.6.1.2. Водные организмы	44

5.6.1.3. Медоносные пчелы	46

5.6.1.4. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы	46

5.7. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительности и животного мира	47

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.	50

7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	52

8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	53

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заказчик государственной экологической экспертизы: ООО «БИОСФЕРА».

Регистрант:

ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ», ОГРН 1037724060560

Адрес в пределах нахождения юридического лица: 108811, г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, ул. Верхняя, д. 5Б. тел.: (495) 249-00-37, zemlyakoff@bk.ru.

Изготовители:

Действующего вещества:

- Хемани Индастрис Лтд., 706-710, Рена Комплекс, Рамдев Нагар Видуавихар (В) Мумбай - 400 086 Махарастра, Индия.

Препарата:

1. Пестила II Сп. з о.о. Сп.к., Студзянки 24а, 97-320 Вольбуж, Польша.

2. КОНСБРИДЖ ПРОДАКШЕН Сп. з о. о., ул. Чопина 94, 43-600 Явожно, Польша.

3. «Агропак» Сп.Ж., ул. Дарвина 1д, 43-603 Явожно, Польша.

4. «ЗемлякоФФ Европа Лтд», Аллея Вилановска, 83/52, 02765, Варшава, Польша.

5. Пентагон Трейд Оне Сп. з о.о. Сп.К., ул. Глиниана 14, 97-300 Петркув- Трыбунальский, Польша. НИП 9522132716.

6. ХИ «Жупа» Доо Крушевац, Сандора Петефия бб, 37000 Крушевац, Республика Сербия.

7. ОАО «Гроднорайагросервис», Республика Беларусь, 230003, Гродненский район, станция Аульс.

2. Разработчик проектной документации: ООО «БИОСФЕРА».

393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Советская, 76Д оф.1.

Перечень документов по нормативно-методическому обеспечению:

Федеральные законы.

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (редакция от 25.12.2023) «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024).

2. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ (редакция от 03.04.2023) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ (редакция от 19.12.2023) «Об экологической экспертизе».

4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция от 25.12.2023) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.12.2023).

5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (редакция от 14.02.2024, с изменениями от 11.06.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.04.2024).

6. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (редакция от 24.07.2023) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (редакция от 04.08.2023) «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024).

Иные федеральные документы.

8. Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 294 (редакция от 06.09.2019) «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов».

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

10. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 N 144 (редакция от 31.03.2011) «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03».

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (редакция от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Приказ Минсельхоза РФ от 31 июля 2020 г. № 442 (редакция от 19.01.2022 г.) «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

14. Приказ Минсельхоза России от 21.01.2022 № 23 (редакция от 02.05.2023) «Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке».

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (редакция от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

# 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

## 2.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы

1. Наименование препарата

Мариус, КС (700 г/л метамитрона)

2. Назначение препарата.

Гербицид

3. Действующее вещество (по ISO, IUPAC, No CAS).

ISO: Метамитрон

IUPAC: 4-амино-4, 5-дегидро-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазин-5-он

CAS №:  41394-05-2

4. Химический класс действующего вещества.

Триазиноны

5. Концентрация действующего вещества (в г/л или в г/кг).

700 г/л

6. Препаративная форма.

Концентрат суспензии

7. Государственная регистрация

Препарат Мариус, КС (700 г/л), д.в. метамитрон, регистрант ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ» (Россия), согласно «Государственному каталогу....» (М., 2024 г.) имеет государственную регистрацию (до 11.12.2026 г.) в качестве гербицида против однолетних двудольных и некоторых злаковых сорных растений при 2-х кратном наземном применении на свекле сахарной и кормовой - опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазе семядольных листьев у двудольных растений и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков с нормой расхода 1.5-2.0 л/га, расход рабочей жидкости -200-300 л/га.

В настоящее время препарат представлен для перерегистрации.

## 2.2. Сведения по оценке биологической эффективности, безопасности и свойствам пестицида

1. Спектр действия:

Селективный гербицид системного действия для подавления однолетних двудольных и некоторых злаковых сорняков при до- и послевсходовом применении.

2. Сфера применения:

Культуры: свекла сахарная и кормовая.

Вредные объекты (с латинскими названиями): Высокую чувствительность к гербициду Мариус, КС проявляют следующие сорные растения: щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.), редька дикая (Raphanus raphanistrum L.), горчица полевая (Sinapis arvensis L.), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L) Medik.), сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris.), марь белая (Chenopodium album L.), аистник цикутовый (Erodium cicutarium (L.) L 'Her.), горец, виды (Polygonum spp.), ромашка непахучая (Matricaria inodora.), мятлик, виды (Poa spp.).

Средне чувствительные виды: просо куриное (ежовник обыкновенный) (Echinochloa crus-galli.), щетинник сизый (Setaria glauca L.).

3. Рекомендуемый регламент применения

| Норма применения препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5-2,0 | Свекла сахарная | Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения. | Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазе семядольных листьев у двудольных растений и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков. Расход рабочей жидкости 200 - 300 л/га. | 60(2) |
|  | Свекла кормовая |  |  | -(2) |

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.

4. Вид (механизм) действия на вредные организмы:

Метамитрон, действующее вещество препарата Мариус, КС, проникает в растения через корни и надземные органы, хорошо передвигается по ксилеме. Поглощение через корневую систему зависит от влажности почвы и ограничено по времени.

Метамитрон, проникая в растение, подавляет перенос электронов в процессе фотосинтеза в фотосистеме II. В результате наблюдается пожелтение сорняков и быстрое отмирание растений. При внесении препарата в почву всходы сорных растений не появляются.

5. Период защитного действия.

Препарат оказывает гербицидное действие на чувствительные сорные растения в течение 45 — 60 дней в зависимости от нормы применения , видового состава и фазы развития сорняков, а также погодных условий после применения.

6. Селективность:

Селективность основана на способности растений свеклы быстро метаболизировать и инактивировать действующее вещество. Другие широколистные культурные растения (например, рапс) могут повреждаться данным гербицидом.

7. Скорость воздействия:

При внесении препарата Мариус, КС в почву гибель чувствительных видов растений отмечается еще на стадии прорастания, сразу же после начала фотосинтетической деятельности. При обработке всходов сорняков видимые симптомы проявляются через 2 - 3 дня после опрыскивания. Однако полное отмирание сорняков происходит позднее (через 10-15 дней и позднее в зависимости от погодных условий).

8. Совместимость с другими препаратами:

Препарат Мариус, КС совместим с другими гербицидами, применяемыми в посевах свеклы, в первую очередь с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама.

Однако перед приготовлением баковой смеси в резервуаре опрыскивателя необходимо предварительно проверить в небольшой емкости совместимость смешиваемых препаратов, а также стабильность и фитотоксичность рабочей жидкости.

9. Биологическая эффективность.

Препарат Мариус, КС (700 г/л метамитрона) был включен в «План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов на 2008 - 2013 годы» и проходил испытания на биологическую эффективность и безопасность в 2011 - 2012 годах, как гербицид на посевах кормовой и сахарной свеклы во всех почвенно-климатических зонах (Опыты РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева).

В связи с окончанием в 2026 году периода регистрации препарат Мариус, КС (700 г/кг метамитрона) был включен в «План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов на 2019 - 2025 годы», дополнение № 58 от 24.10.2023 г. с целью перерегистрации.

Поскольку в соответствии с «Методическими указаниями по регистрационным испытаниям пестицидов (в части биологической эффективности)», Москва, 2019, п. 28 по пестицидам, заявленным к государственной регистрации на новый срок, испытания не проводятся в случае наличия отчетов по каждой культуре и вредным объектам по соответствующим климатическим зонам, и отсутствия негативных подтвержденных фактов при применении препаратов в течение действующей государственной регистрации, то экспертом АНО «АИЦ» была проведена экспертиза документов, представленных ООО «Группа Компаний «ЗемлякоФФ».

Экспертизой установлено, что по всем заявленным позициям регламентов применения препарата Мариус, КС (700 г/кг метамитрона) в досье препарата имеются отчеты по результатам регистрационных испытаний за 2 года во всех почвенно-климатическим зонам и другие документы, подтверждающие высокую эффективность гербицида Мариус, КС. Сведения о негативных фактах при применении препарата в течение действующей государственной регистрации отсутствуют.

Автономная Некоммерческая Организация «Агрохимический инновационный центр развития сельскохозяйственной науки и производства» (АНО «АИЦ»), рассмотрев материалы ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ», отчеты АНО «АИЦ» о положительных результатах испытаний препарата Мариус, КС (700 г/л метамитрона) на посевах кормовой и сахарной свеклы в 2011 - 2012 годах, а также учитывая, что метамитрон, действующее вещество препарата Мариус, КС, хорошо изучено, и его эффективность подтверждена многолетним опытом применения на посевах сахарной и кормовой свеклы препаратов на его основе, в том числе полных аналогов гербицида Мариус, КС (700 г/л метамитрона) и результатами опытов 2011 - 2012 годов, считает, что дополнительных испытаний препарата Мариус, КС в целях разработки биологических регламентов его применения не требуется, и рекомендует препарат Мариус, КС (700 г/л метамитрона) для регистрации сроком на 10 лет и применения на всей территории Российской Федерации в качестве гербицида в посевах сахарной и кормовой свеклы по регламентам, приведенным выше в таблице.

10. Фитотоксичность и толерантность культур:

При использовании гербицида Мариус, КС в рекомендуемых нормах применения на посевах сахарной и кормовой свеклы фитотоксичности обнаружено не было. В большинстве опытов не отмечено отрицательного действия гербицида на рост и развитие культурных растений. Урожай корнеплодов был на уровне контроля или превышал его.

11. Возможность возникновения резистентности:

Согласно Международному перечню сорных растений, устойчивых к гербицидам (International Survey of Herbicide Resistance Weeds) на 2023 год известен девять случаев формирования популяций щирицы, лебеды раскидистой и мари белой, устойчивых к метамитрону при длительном использовании данных гербицидов. При этом формируется групповая устойчивость ингибиторам фотосинтеза.

Поэтому рекомендуется чередовать использование Мариус, КС с гербицидами с другим механизмом действия.

12. Возможность варьирования культур в севообороте.

При применении в рекомендованных нормах применения гербицид Мариус, КС не оказывает отрицательное влияние на последующие культуры в севообороте.

## 2.3. Физико-химические свойства действующего вещества

Действующее вещество (по ISO, IUPAС, № CAS):

ISO: метамитрон

IUPAС:  4-амино-4,5-дигидро-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазин-5-оне

CAS №:  41394-05-2

Структурная формула:

Эмпирическая формула: C10H10N4O

Молекулярная масса: 202, 2

Агрегатное состояние: твердое кристаллическое вещество

Цвет, запах: желтоватого цвета со слабым специфическим запахом

Давление паров при  200 С и 400 С: 9,0 х10-9hPa  (при 20 град. С)

Растворимость в воде: 1,7 г/л  (при 20 град. С, рН 7)

Растворимость в органических растворителях:

При 200С, г/100мл: в ацетоне –37; пропанол-18; ксилол-2; дихлорметан-30

Коэффициент распределения n-октанол / вода: КowlogP= 0,83 (при 20 0С)

Температура плавления: 166,9 0С

Температура кипения и замерзания: не определяется (твердое вещество)

Температура вспышки и воспламенения: не определяется (твердое вещество)

Стабильность в водных растворах (рН  5,7,9) при  200С: период полураспада:

pH 5: 143 дня

pH7: 132 дня

pH9: 13 и 17,5  дней

Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать при 00С и 760 мм рт.ст.): 1,35 г/см3при 22, 5 0С

## 2.4. Физико-химические свойства технического продукта

Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей

| метамитрон | (не менее 98%) |
| --- | --- |
| Примеси: |  |
| E+Z гидразонгидразид | <0,1% |
| Сульфат натрия | <1,01% |
| N-бутанол | < 0,27% |
| Вода | < 0,03% |

Агрегатное состояние: порошок

Цвет, запах: желтого цвета, со слабым специфическим запахом

Температура плавления: 166, 5 0С

Температура вспышки и воспламенения: нет сведений

Плотность (200С): 1,35 г/см3

Термо- и фотостабильность: не требуется

Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а также позволяющий определить состав продукта, изомеры, примеси и т.п.

Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)

## 2.5. Физико-химические свойства препаративной формы

Агрегатное состояние: жидкость

Цвет, запах: от молочного до светло-бежевого цвета, слабый специфический запах

Стабильность 2%-ной по препарату водной эмульсии или суспензии:

При смешивании образует суспензию

рН: 7,0-8,2

Содержание влаги (%): макс. 2%

Вязкость: не применимо

Дисперсность: не требуется (концентрат суспензии)

Плотность: 0,3-0,4 г/мл

Размер частиц (порошок, гранулы и т.п.): не требуется (концентрат суспензии)

Смачиваемость: не требуется (концентрат суспензии)

Температура кристаллизации, морозостойкость: при охлаждении до минус 12 0С не наблюдается необратимых изменений, при размораживании сохраняет свои свойства

Летучесть: не летуч

Данные по слеживаемости: не требуется (концентрат суспензии)

Коррозионные свойства: не корозиен

Качественный и количественный состав примесей:

В состав препарата входят следующие примеси:

| Пропилен гликоль | 8,0% |
| --- | --- |
| Сопрофор FL | 4,0% |
| Актицид MБС 5050 | 0,1% |
| САГ 220 | 0,4% |
| Родопол -23 Вода | 0,3 до 100% |

Стабильность при хранении: препарат стабилен при хранении в течение 3-х лет со дня изготовления при нормальных условиях хранения в оригинальной упаковке.

# 3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Препарат Мариус, КС (700 г/л метамитрона) был включен в «План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов на 2008 - 2013 годы» и проходил испытания на биологическую эффективность и безопасность в 2011 - 2012 годах, как гербицид на посевах кормовой и сахарной свеклы во всех почвенно-климатических зонах (Опыты РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева).

Гербицид применяли в нормах применения 1,5 и 2,0 л/га при двукратной обработке (первая обработка в фазу семядолей у двудольных сорняков и первый лист - у злаковых растений; вторая через две недели по отрастанию сорных растений). Эталоном служил препарат Пилот, ВСК (700 г/л метамитрона) в норме применения 2,0 л/га при двукратной обработке в те же сроки.

Опыты по оценке биологической эффективности препарат Мариус, КС (700 г/л метамитрона) и его влияния на защищаемую культуру были проведены в Калужской области (1-я зона, г. Калуга, опытное поле Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева); в Саратовской области (2-я зона, Энгельсский район, ЗАО «Энгелвеское») и в Волгоградской области (3-я зона, Старополтавский район, КФХ «Петрово»).

Результаты опытов 2011 и 2012 годов на посевах сахарной и кормовой свеклы подтвердили высокую эффективность, не уступающую эффективности эталона, гербицида Мариус, КС (700 г/кг метамитрона) против хозяйственно важных однолетних двудольных и некоторых злаковых сорных растений.

Биологическая эффективность препарата Мариус, КС против двудольных сорных растений превышала 90 %, а против злаковых - 70 %. Во всех опытах не отмечалось отрицательного действия гербицида на растения кормовой и сахарной свеклы и были получены достоверные прибавки урожая корнеплодов свеклы. Данные показатели была сопоставимы с эффективностью стандартного гербицида Пилот, ВСК (700 г/л метамитрона) при такой же норме применения и кратности применения.

Полученные положительные результаты регистрационных испытаний позволили ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» подготовить экспертное заключение от 25 декабря 2013 г. с рекомендациями на регистрацию.

На основании этого экспертного заключения препарат Мариус, КС (700 г/кг метамитрона) был зарегистрирован (№ регистрации 192-03-1284-1 со сроком регистрации до 11.12.2026) и разрешен для применения в качестве гербицида на посевах кормовой и сахарной свёклы.

В связи с окончанием в 2026 году периода регистрации препарат Мариус, КС (700 г/кг метамитрона) был включен в «План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов на 2019 - 2025 годы», дополнение № 58 от 24.10.2023 г. с целью перерегистрации.

Поскольку в соответствии с «Методическими указаниями по регистрационным испытаниям пестицидов (в части биологической эффективности)», Москва, 2019, п. 28 по пестицидам, заявленным к государственной регистрации на новый срок, испытания не проводятся в случае наличия отчетов по каждой культуре и вредным объектам по соответствующим климатическим зонам, и отсутствия негативных подтвержденных фактов при применении препаратов в течение действующей государственной регистрации, то экспертом АНО «АИЦ» была проведена экспертиза документов, представленных ООО «Группа Компаний «ЗемлякоФФ».

Экспертизой установлено, что по всем заявленным позициям регламентов применения препарата Мариус, КС (700 г/кг метамитрона) в досье препарата имеются отчеты по результатам регистрационных испытаний за 2 года во всех почвенно-климатическим зонам и другие документы, подтверждающие высокую эффективность гербицида Мариус, КС. Сведения о негативных фактах при применении препарата в течение действующей государственной регистрации отсутствуют.

Автономная Некоммерческая Организация «Агрохимический инновационный центр развития сельскохозяйственной науки и производства» (АНО «АИЦ»), рассмотрев материалы ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ», отчеты АНО «АИЦ» о положительных результатах испытаний препарата Мариус, КС (700 г/л метамитрона) на посевах кормовой и сахарной свеклы в 2011 - 2012 годах, а также учитывая, что метамитрон, действующее вещество препарата Мариус, КС, хорошо изучено, и его эффективность подтверждена многолетним опытом применения на посевах сахарной и кормовой свеклы препаратов на его основе, в том числе полных аналогов гербицида Мариус, КС (700 г/л метамитрона) и результатами опытов 2011 - 2012 годов, считает, что дополнительных испытаний препарата Мариус, КС в целях разработки биологических регламентов его применения не требуется, и рекомендует препарат Мариус, КС (700 г/л метамитрона) для регистрации сроком на 10 лет и применения на всей территории Российской Федерации в качестве гербицида в посевах сахарной и кормовой свеклы по регламентам, приведенным выше в таблице.

# 4. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1 Объекты, на которых намечено применение пестицида

Пестицид не оказывает воздействия на геоморфологию, геологическое строение территории, геокриологические условия, в связи с этим данную характеристику приводить нецелесообразно.

## 4.2. Характеристика почвенно-климатических зон на участках регистрационных испытаний пестицида

Пестицид рекомендуется к регистрации на всей территории Российской Федерации.

Приведем описание окружающей среды, на которую может оказать влияние применение пестицида, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно и целесообразно его применение.

Тайга

Рельеф тайги почти полностью равнинный, так как большая часть зоны тайги находится на Русской равнине. Восточно-Европейская равнина была покрыта ледниками, что значительно повлияло на рельеф зоны тайги. Ниже рассматривается более подробно рельеф тайги в России.

Кольский полуостров и Карелия

Здесь распространены метаморфические и массивно-кристаллические породы. На севере Карелии высоты достигают 650 м. Ярко выраженные ледниковые формы рельефа полуострова: бараньи лбы, озы, друмлины, куполовидные холмы.

Ученые предполагают, что во время отступления ледника Финский залив, белое море и Онежское озеро были одним целым.

Тиманский кряж достигает высоты 325 м в верховьях Вычегды. Максимальные высоты Кольского полуострова - это Хибины и Ловозерские Тундры (1300 м и 1120 м, соответственно). Хвойные леса произрастают вплоть до 350 м.

Западно-Сибирская низменность

Особенности рельефа тайги в России заключаются в том, что тут преобладают низменности. На Западно-Сибирской низменности можно обнаружить горизонтальные отложения в основном четвертичного и третичного периодов, только на севере, в районе рек Обь и Сосьва, находят нижнеюрские и верхнемеловые отложения.

Предполагается, что в Западной Сибири проходило два оледенения.

Со стороны правого берега реки Енисей тянется Енисейский кряж, который сложен нижнепалеозойскими и докембрийскими породами. Кряж достигает высоты 1132 м.

Среднесибирское плоскогорье

Плоскогорье простирается до Алдана, ограничено Таймырской тундрой на севере. Его высота колеблется от 300 м до 500 м. В пределах Среднесибирского плоскогорья находятся Тунгусские горы, Вилюйские горы – эрозионного происхождения. В кембрии и силуре на данной территории находилось море, что подтверждено морскими отложениями в настоящее время.

Рельеф тайги не отличается большим разнообразием, однако проходимость в этой зоне весьма затруднена из-за большого количества болот, небольших озер и зарослей.

В тайге местами избыточное увлажнение за счет вечной мерзлоты. Здесь много болот и озер. В зоне достаточное количество равнинных, полноводных рек: Волга, Северная Двина, Кама, Лена, Вилюй. Питание рек преимущественно снеговое.

Территория европейской части таежной зоны России находится в пределах бассейнов рек, впадающих в Белое, Баренцево, Балтийское и Каспийское моря. Особое положение занимает Андомская возвышенность (на стыке границ Архангельской и Вологодской областей, а также Карелии). Она является водоразделом трех крупнейших морских бассейнов Европы: Балтийского (реки Андома, Колода и Сомба с притоками), Беломорского (реки Тихманьга и Ухта с притоками) и Каспийского (реки Сойда и Кеми с притоками). В ее северо-восточной части выявлена уникальная (единственная в Европе) точка, получившая название «Атлека». Здесь сочленяются бассейны двух океанов (Атлантического и Ледовитого) и крупнейшей в мире внутриконтинентальной системы Каспийского моря. В пределах европейской части таежной зоны России выделяются 11 крупнейших водосборов: 1) малых притоков Баренцева моря; 2) малых притоков Белого моря; 3) р. Ковда; 4) р. Кемь; 5) р. Выг (Беломорско-Балтийский канал); 6) Онежское и Ладожское озера; 7) р. Онега; 8) р. Волга; 9) р. Северная Двина; 10) р. Мезень; 11) р. Печора. В гидрографическом отношении Фенноскандия и Русская равнина значительно отличаются.

Русская равнина. Здесь преимущественно спокойные равнинные реки с хорошо разработанными широкими долинами и поймами, с водоразделами, редко превышающими 300 м абсолютной высоты (Онега, Северная Двина, Мезень, Печора и др.). Крупнейшей рекой, впадающей в Балтийское море, является Нева. Обычно истоки рек, кроме Печоры, берут начало с небольших возвышенностей. Максимальной площадью водосборов и водоносностью отличаются Северная Двина и Печора, дающие 70% суммарного стока в Белое и Баренцево моря. В целом годовой сток на побережье Баренцева моря варьирует в пределах 400-600 мм, причем его минимальные значения — на низменностях, а максимальные - на плато и возвышенностях. Озерность территории невелика и за пределами границ Валдайского оледенения не превышает 1-2%. Подавляющая часть озер европейской части таежной зоны находится в пределах Фенноскандии.

Фенноскандия. Отличается густой речной сетью с доминированием коротких порожистых рек между озерами, образуя озерно-речные системы. Преобладают водотоки длиной менее 10 км. Особенностью является слабая врезанность их русел и неразвитость речных долин, обусловленные особенностями поверхности кристаллического фундамента. Южная часть территории находится в пределах водосборов двух самых крупных пресных водоемов Европы - Онежского и Ладожского озер на Беломорско-Балтийском водоразделе. Общая площадь их водосбора достигает почти млн га, а площадь зеркала 27 тыс. га. Годовой сток достигает 1200 мм на горных массивах Кольского полуострова. В Карелии, включая Карельский перешеек, гидрографическая сеть включает 26,7 тыс. рек общей протяженностью около 83 тыс. км. В целом юго-восточный склон Балтийского щита дренируется верховьем самой большой в Европе озерно-речной системой Невы. Фенноскандия отличается обилием озер. Доминируют озера площадью менее 1 кв. км. В Карелии насчитывается свыше 61 тыс. озер (суммарная водная поверхность озер 11,4%). Это наивысший показатель в европейской части таежной зоны России, а с учетом акваторий Онеги и Ладоги один из самых высоких в мире. На Кольском полуострове 111 609 озер (6% площади). На сильно заболоченных равнинных территориях много болотных озер. Это остатки водоемов, некогда существовавших на месте болот или образовавшихся за счет слияния мочажин или группы мелких болотных ламб (озерковых комплексов). Средняя озерность варьирует около 10%, хотя в некоторых ландшафтах может значительно превышать эту величину. Впрочем, здесь следует иметь в виду, что озерность может быть очень высокой, если в ландшафтные контуры включать крупные водоемы, по площади с ними сопоставимые (несколько десятков тыс. га). Поэтому очевидно, что более корректным является использование другого показателя - протяженности береговой линии озер, включая побережья самых крупных водоемов для прибрежных ландшафтов. По нашим данным, этот показатель очень широко варьирует в различных ландшафтах, по крайнем мере - от 1 до 7 км/1000 га.

Болота в таежной зоне являются обычным элементом гидрографической сети. Более того, наряду с лесными по площади они занимают содоминирующее положение среди наземных экосистем. Доля открытых или не покрытых древесной растительностью болот варьирует от 5 до более чем 50% в различных типах географического ландшафта. С учетом лесов на торфяных залежах мощностью более 0,3 м общая заболоченность территории соответственно изменяется от 80%. Наиболее крупные болотные системы приурочены к обширным равнинным территориям озерного и морского генезиса. Наибольшая заболоченность в северной и северо-западной частях европейской тайги в области распространения Валдайского оледенения. Это обусловлено большой влажностью климата, малым испарением, а также равнинным рельефом и слабыми инфильтрационной способностью поверхностных пород (покровных суглинков) на Русской равнине и водоупорными качествами кристаллических пород в Фенноскандии. Крупные болотные массивы также сосредоточены в поймах больших равнинных рек и низменных побережий Белого и Баренцева морей. По мере продвижения на юг заболоченность в целом снижается. Повсеместно абсолютно доминируют верховые и переходные болота. Некоторое представление о болотах в пределах округов дает геоботаническое районирование.

Зона смешанных и широколиственных лесов

Зона широколиственных лесов (и смешанных) в Европейской части России образует своеобразный треугольник, основание которого находится у западных границ страны, а вершина упирается в Уральские горы. Поскольку указанная территория была не единожды покрыта материковыми льдами в четвертичный период, ее рельеф в большинстве своем холмистый. Наиболее явные следы присутствия Валдайского ледника сохранились на северо-западе. Там зона широколиственных и смешанных лесов характеризуется хаотическими нагромождениями холмов, крутых гряд, закрытыми озерами и котловинами. Южная часть описываемой территории представлена вторичными моренными равнинами, которые образовались вследствие снижения наклонной поверхности холмистых участков. Рельеф смешанных и широколиственных лесов характеризуется наличием песчаных равнин разной площади. Их происхождение – водно-ледниковое. Они обладают волнистостью, иногда можно встретить ярко выраженные песчаные дюны.

Как и в тайге, грунтовые воды залегают относительно неглубоко, что в условиях влажного климата способствует заболачиванию территории. Особенно много болот на плоских низменных песчаных равнинах водно-ледникового происхождения, например в Мещере. Южная граница болот совпадает с южной границей леса. Очень много болот осушено и превращено в пахотные или сенокосные угодья. Большие площади их подверглись торфоразработкам, многие из которых в настоящее время в лучшем случае заняты водоемами, а большей частью представляют бросовые земли с зарослями ивняка или сорных трав.

В условиях положительного баланса влаги поверхностный сток в широколиственных лесах большой (350-150 мм), речная сеть развита хорошо, а сами реки отличаются многоводностью. Наиболее значительные реки, бассейн которых лежит целиком в пределах зоны, – Западная Двина и Неман. Западная Двина, несмотря на небольшую площадь бассейна (85100 км2), имеет средний многолетний расход воды в устье 680 м3/сек. В связи с положительным балансом влаги грунтовые воды залегают близко от поверхности (от 0 до 10 м) и довольно широко используются для различных хозяйственных нужд. Непостоянством в распространении и глубине залегания отличаются воды конечно-моренных гряд. Как и в тайге, минерализация грунтовых вод в зоне слабая, концентрация солей колеблется от 100 до 500 мг/л.

Почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов

Почвы всегда формируются под влиянием тех или иных факторов. Важную роль в образовании почв в тайге и лесах играют климатические условия, растительный мир, а также материнская порода, на которой образуется покров.

Факторы и условия, при которых формируются таежно-лесные почвы:

Климат в таежно-лесной зоне холодный и умеренно холодный. В восточной части он континентальный, на Дальнем Востоке – муссонный. Колебания температур здесь большие. Зимой они снижаются до -40°С, в середине лета поднимаются до +20°С. В северной части зоны для почв характерно длительное и глубокое промерзание. Поэтому вегетационный период растений короткий.

За год в таежно-лесной зоне выпадает 300-800 мм осадков. Вода не успевает испаряться, поэтому увлажнение здесь избыточное. В низинах, где влага застаивается, происходит заболачивание.

Водный режим чаще промывной. Влага из верхних слоев полностью проходит профиль и достигает грунтового водоносного горизонта.

В связи с широким распространением таежно-лесных почв материнская порода в этой зоне весьма разнообразна. Она может иметь различный гранулометрический состав. В большинстве случаев она представлена суглинками, глинами, щебнистыми отложениями. В зависимости от генезиса, материнские породы чаще ледниковые, водно-ледниковые, выветренные, аллювиальные. На Камчатке и Курилах почвообразующие породы имеют вулканическое происхождение. Все они образовались в четвертичный период.

Рельеф в этой зоне волнистый – от холмов до низин. В последних образуются болота.

Среди особенностей почв таежно-лесной зоны можно назвать:

- Малое содержание полезных элементов (в особенности кальция и азота)

- Слабо- или среднемощный слой гумуса

- Промерзание

- Заболоченность

- Обычно кислую реакцию

- Наличие сразу нескольких почвообразовательных процессов (подзолистого, дернового, торфообразовательного, глеевого)

Таежно-лесная зона занимает огромное пространство – больше половины территории России. Из-за этого в разных ее частях, в условиях различного климата и материнских пород, формируются почвы, отличные друг от друга.  Тем не менее, и у них можно выделить некоторые схожие черты, что позволяет объединить их в несколько типов и подтипов. Ниже описаны самые распространенные.

Таежно-лесная природная зона представлена следующими почвенными покровами:

- Подзолистыми

- Дерновыми

- Болотными

- Дерново-подзолистыми

- Подзолисто-глеевыми (глееподзолистыми)

- Болотно-торфяными

- Болотными торфяно-глеевыми

- Дерново-глеевыми

- Дерново-карбонатными

- Болотно-подзолистыми

- Мерзлотно-таежными

- Мерзлыми подзолистыми

У почв таежно-лесной зоны большой потенциал. В России они пока остаются не до конца освоенными. Например, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вспахиваются лишь 0,6 % от всей площади.

В основном почвы тайги и лесов сейчас используют в качестве:

- Охотничьих угодий

- Пастбищ и кормовых угодий для оленей

- Сенокосов

- Пашен для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур (зерновых, овощных, пропашных, а также однолетних и многолетних трав)

Также почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов активно используются лесными хозяйствами и для добычи полезных ископаемых (например, торфа).

Можно заметить, что сельское хозяйство не сильно развито в этой области. Это связано с тем, что в таежных и лесных почвенных покровах содержится мало гумуса. Увеличить плодородие и расширить территорию сельскохозяйственных полей можно после вырубки части лесов и засевания многолетних трав. Через несколько лет на пастбищах накопится гумус, почва станет дерново-подзолистой.

Лесостепная и степная зоны.

Рельеф лесостепи ровный, с небольшими низинами и незначительными уклонами. Встречаются балки и овраги. Иногда однообразие лесостепи нарушается ложбинами и курганами.

Характерной чертой этой территории являются степные блюдца – впадины округлой формы.

Выделяются своими размерами самосадочные озера Эльтон и Баскунчак, залегающие в неглубоких котловинах с отлогими или холмистыми берегами, над которыми поднимаются массивы древних размытых соляных куполов. На плоской поверхности Прикаспийской низменности они кажутся очень высокими. Происхождением своим обе озерные котловины также обязаны солянокупольной тектонике. Озеро Баскунчак (площадь – 105,5 км2, длина – 19,3 км, а ширина – 10,2 км). Котловина его глубокая, берега высокие. Однако слой рапы в озере (цвет ее здесь аквамариновый) очень тонкий – 10 см. Летом вода сохраняется только в северо-западном его углу, а большая часть озера высыхает, образуя плоскую поверхность, покрытую снежно-белой коркой соли. Запасы поверхности соли в Баскунчаке достигают 750 млн.т., а если принимать во внимание и донные пласты, цифра эта превышает 2 млрд. т. Однако и этим не исчерпываются богатства озера. В южной части его котловины имеются залежи серной руды, а на юго–западе - охры. Кроме того, вокруг озера много месторождений гипса. Поэтому на высоких берегах его, особенно на западе, распространены карстовые провалы и воронки и встречаются длинные извилистые гипсовые пещеры. Другие соленые озера Прикаспия – Баткуль, Горько-Соленое и др., происхождение которых также связано с солянокупольной тектоникой, слабо исследованы, невелики и пока не используются. Многие озера Поволжья исчезли в результате создания водохранилищ.

Большинство рек принадлежат бассейну Каспийского моря. Лишь на севере Южного Урала протекает несколько рек (Миасс и Уй), относящихся к бассейну реки Обь, а именно Северного Ледовитого океана. Основной водораздел пролегает через хребет Уралтау, разграничивающий реки Урал и Белая.

Самые крупные реки берут свое начало в горах Ямантау и Иремель.

Это реки: Катав, Белая, Большой и Малый Инзер, Юрюзань. Ширина других рек не превышает тридцати метров, глубина одного метра, преодолеть их можно вброд.

Почвы лесостепи и степи

Лесостепь находится между лесной и степной зонами. Она считается переходной, простирается узкой полосой в южной части Русской и Западно-Сибирской равнин. Занимают лесостепи 7,5% территории России. Чем севернее местность, тем она более лесистая.

Степная зона расположилась южнее лесостепи. Она входит в состав большой Евразийской степи, которая находится в центре евразийского материка. Раньше ее также называли Великой. Она занимает действительно огромную территорию: ее начало лежит в районе Сербии и Венгрии, а конец – на Дальнем Востоке, буквально в 200-300 км от берегов Тихого океана.

Степной район, в отличие от лесостепного, характеризуется меньшим количеством осадков и большим испарением. Именно здесь создаются благоприятные условия для формирования черноземов – самого плодородного типа почв.

Он широко распространен на территории:

- Черноземья (Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области)

- Поволжья (республики Калмыкия, Татарстан и Чувашия, а также Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская, Волгоградская и Астраханская области)

- Северного Кавказа (Краснодарский и Ставропольский край, Республики Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия)

- Южного Урала (Челябинская и Оренбургская области, Республика Башкортостан)

- Западной Сибири (Тюменская, Курганская, Томская, Новосибирская, Омская, Кемеровская области, Алтайский край и республика Алтай)

Обычно в этой зоне выделяют еще одну – зону сухих степей. Она занимает 1,7 % территории России. Тянется эта область от Прикавказья до Алтая, через Среднюю Сибирь и Забайкалье.

Факторы и условия формирования почв в лесостепи, степи и сухой степи:

Климат в лесостепи умеренно-теплый, в июле температура колеблется от +18°С до +25°С, в январе – от -4°С до -25°. Период вегетации растений – от 90 до 180 дней. Западная часть лесостепи более теплая и влажная.

Степная зона характеризуется более сухим климатом. На протяжении года плюсовая температура здесь сохраняется около 200 дней.

Климат в зоне сухих степей континентальный и сухой, зимы холодные и бесснежные, а лето жаркое. Вегетационный период растений длится 200-210 дней.

В лесостепной зоне чередуется промывной и непромывной водный режимы. Осадков выпадает от 300-350 мм в год на востоке до 550-700 на западе. Весной и осенью влага с поверхности достигает грунтовых вод, летом и зимой нет. Существует баланс между поступлением влаги и ее испарением. Летом и зимой в почве замедляются процессы распада органики, интенсивно накапливается гумус. Все эти обстоятельства способствуют тому, что покровы в лесостепи обладают очень высоким плодородием, одним из лучших на планете.

В степи ежегодно выпадает 200-500 мм осадков. Испарение тут превышает поступление влаги. Режим почвы непромывной.

В зоне сухих степей за год выпадает 200-250 мм осадков на юге, 350-400 мм – на севере. Испарение влаги здесь в 2-4 раза превышает ее поступление.

Почвообразующими породами лесостепных почв являются суглинок, глина, лёссовая глина с большим содержанием пылевидных частиц. В них много кальция, поэтому реакция плодородных покровов близка к нейтральной.

Почва степной зоны образуется на лёссах и лёссовых суглинках с высоким содержанием карбонатов и растворимых солей. Ее реакция нейтральная или слабощелочная.

Материнская порода сухих степей представлена карбонатными суглинками и лёссами. В таких условиях часто развиваются солончаки. Они характерны для низин, где около поверхности стоят обогащенные растворимыми солями грунтовые воды.

Среди особенностей этих почв выделяют:

- Высокую степень плодородия за счет большого насыщения гумусом

- Мощный гумусовый горизонт, который может достигать 1 м

- Слабую минерализацию растительных останков

- Высокое содержание перегноя

- Рыхлую структуру благодаря травянистой растительности и пронизывающим почву корням

К почвам лесостепной, степной и сухой зон относятся следующие типы и подтипы:

- Бурые лесные (буроземы) и бурые лесные глеевые

- Подзолисто-бурые лесные (в том числе глеевые)

- Серые лесные (светлые и темные; глеевые)

- Черноземы (типичные, оподзоленные, выщелоченные)

- Сероземы

- Каштановые (светлые и темные)

- Луговые

- Лугово-черноземные

- Лугово-болотные

- Лугово-каштановые

- Луговые подбелы (лугово-бурые)

- Коричневые

- Лугово-коричневые

- Лугово-лесные серые

- Лугово-серо-коричневые

Черноземные почвы обладают самым высоким плодородием. Они образовались на территориях с развитой травянистой растительностью. За год в покров попадает около 10-20 т растительных останков, при этом 40-60% приходится на корни. Интенсивное разложение органики идет весной и в самом начале осени. Летом и зимой процессы приостанавливаются, что благоприятно сказывается на процессе образования гумуса.

На протяжении года в землю попадает такое же количество осадков, что и испаряется. Промывной режим отсутствует. То есть влага из верхних слоев не попадает в подземные воды, питательные вещества не вымываются.

Образуются черноземы на породах, которые богаты кальцием. Его соли с влагой поднимаются в гумусовый слой. В травяном опаде много азота и оснований, в гумусе гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Поэтому реакция почвы нейтральная или слабощелочная, в редких случаях слабокислая.

Благодаря своим качественным характеристикам и высокому плодородию, почвы лесостепи и степи активно обрабатываются человеком. Их используют при занятии земледелием уже многие годы. Они заняты различными сельскохозяйственными угодьями, пашнями, сенокосами. Кроме того, степные покровы могут использоваться в качестве пастбищ.

## 4.3. Периоды и режимы воздействия пестицида на территории объектов применения

Свекла сахарная и кормовая - опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазе семядольных листьев у двудольных растений и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков с нормой расхода 1.5-2.0 л/га, расход рабочей жидкости -200-300 л/га, срок ожидания для сахарной свеклы - 60 дней.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.

# 5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ Мариус, КС

На основании токсиколого-гигиенической оценки метамитрона и препаративной формы в соответствии с гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности (МР 1.2.0235-21 от 15.02.2021 г.) препарат Мариус, КС (700 г/л) в связи с ингаляционной опасностью отнесен ко 2 классу опасности (высоко опасное соединение), 3 класс по стойкости в почве.

## 5.1. Оценка воздействия на атмосферу

В связи с низкой летучестью д.в., при применении пести­цида Мариус, КС риск загрязнения атмосферного воздуха метамитроном практически отсутствует.

### 5.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

Не допускается применение гербицида при ветровом режиме более 4-5 м/с и с наветренной стороны к селитебной зоне, без соблюдения установленных санитарных разрывов от населенных мест.

## 5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы

| Метод прогноза и входные данные | Концентрация в воде поверхностного водоема, мкг/л |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекса моделей оболочки SWASH (Step 3). Норма применения препарата: 2 л/га (1,4 кг/га по д.в.), двукратное применение, интервал между применениями 8 дней (наихудший вариант) опрыскивание. Дата применения: май. Данные по метамитрону: Молекулярная масса = 202,2; Растворимость в воде = 1068 мг/л; KFOC = 122,3, DT50ПОЧВА = 19 дней, DT50ВОДА =10,54 дней, DT50ОСАДОК =1000 дней Горбатов В.С., Кононова А.А. Использование математических моделей прогноза концентраций пестицидов в поверхностных водах с целью оценки их риска для водных организмов. Агрохимический вестник, 2010, №1, с. 27-30. | Метамитрон |  |  | Расчеты Центра экопестицидных исследований «ЭПИцентр» |
|  | Дни | Актуальная | Средневзвешенная |  |
|  |  |  | по времени |  |
|  | 0 1 2 4 7 14 21 28 42 50 100 | 5,559 5,254 4,981 4,489 3,853 2,588 1,710 1,169 0,550 0,339 0,038 | - 5,412 5,274 5,017 4,667 3,965 3,368 2,895 2,209 1,933 1,059 |  |

Прогноз поведения метамитрона проведен с помощью стандартных сценариев модели Step 3 комплекса моделей оболочки SWASH. Максимальная прогнозируемая концентрация метамитрона в воде поверхностного водоема при соблюдении регламента применения препарата Мариус, КС не превышает 5,56 мкг/л, что значительно ниже установленного норматива для этого вещества (300 мкг/л — согласно СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01. 2021 г.). Риск загрязнения поверхностных водоемов при применении препарата Мариус, КС - низкий.

### 5.2.1. Мероприятия по охране водных ресурсов

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено применение препарата Мариус, КС в водоохранных зонах водных объектов.

Не допускается применение гербицида в первом поясе зоны строгого режима источников централизованного хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и в зонах питания 2 пояса зоны санитарной охраны подъемных централизованных водоисточников.

Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с гербицидом.

Не допускается загрязнение гербицидом водоемов, являющихся приемниками термальных вод.

Применение гербицида допускается при условии выполнения требований к организации и соблюдению соответствующего режима водоохранных зон (полос) для поверхностных водоемов и зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, предусмотренных действующими нормативными документами.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды

Препарат не оказывает воздействия на геологическую среду.

| Метод прогноза и входные данные | Максимальная концентрация в стоке из метровой толщи почвенного горизонта, мкг/л |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель PEARL и стандартные российские сценарии почвенно-климатических условий. Руководство по использованию математических моделей поведения пестицидов в окружающей среде и стандартных сценариев входных данных для регионального прогноза экологической опасности пестицидов и для их регистрации в Российской Федерации, ВНИИФ, Б.Вяземы, 2005, 42 с. | Дерновоподзолистая почва | Чернозем типичный | Темно- каштановая почва | Расчеты Центра экопестицидных исследований «ЭПИцентр» |
|  | Метамитрон (д.в.) |  |  |  |
|  | 0,02 ¦ 0 |  | 0 |  |
|  | Дезамино-метамитрон (метаболит) |  |  |  |
|  | 0,40 | 0 | 0 |  |

Риск загрязнения грунтовых вод метамитроном и его метаболитом при соблюдении регламента применения препарата Мариус, КС отсутствует - за пределы 1 м слоя почв вынос веществ прогнозируется в незначительных количествах.

### 5.3.1. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод

Мероприятия по охране геологической среды не разрабатывались, т.к. пестицид не воздействует на геологическую среду. Мероприятия по охране подземных вод приведены в разделе 5.2.1. настоящего проекта.

## 5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы

| Метод прогноза и входные данные | Остаточные количества в слое 0-20 см |  |  | Максимальная миграция за пределы 20-см слоя почвы, % от внесенного (образовавшегося) количества | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель PEARL и стандартные российские сценарии почвенно-климатических условий. Норма применения препарата: 2 л/га (1,4 кг/га по д.в.), двукратное применение, интервал между применениями 8 дней (наихудший вариант) – без с/х культуры. Дата обработки: май. Данные по метамитрону: Молекулярная масса = 202,2; Растворимость в воде = 1068 мг/л; Давление насыщенных паров = 7,44×10-7 Па; KFOC = 122,3, DT50= 19 дней. Данные по метаболиту дезамино-метамитрону: Максимальное содержание среди продуктов разложения метамитрона в почве 17,1%; Молекулярная масса = 187,2; Растворимость в воде = 399,9 мг/л; Давление насыщенных паров = 7,44×10-7 Па; KFOC = 103; DT50 = 30,5 дней Руководство по использованию математических моделей поведения пестицидов в окружающей среде и стандартных сценариев входных данных для регионального прогноза экологической опасности пестицидов и для их регистрации в Российской Федерации, ВНИИФ, Б.Вяземы, 2005, 42 с. | Метамитрон |  |  |  | Расчеты Центра экопестицидных исследований «ЭПИцентр» |
|  | Дерново-подзолистая почва (Московская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,5763 | 53,40 | 0 |  |
|  | 7 | 0,5092 | 47,18 | 0 |  |
|  | 14 | 0,9571 | 88,69 | 0 0 0 |  |
|  | 28 | 0,7183 | 66,56 |  |  |
|  | 50 | 0,4413 | 40,89 |  |  |
|  | 365 | 0,0221 | 2,05 | 0,37 |  |
|  | Чернозем типичный (Курская область) |  |  |  |  |
|  | дни 0 7 | мг/кг 0,5746 0,5125 | % 52,96 47,24 | % 0 0 |  |
|  | 14 | 1,0142 | 93,47 | 0 |  |
|  | 28 50 365 | 0,7608 0,4313 0,0209 | 70,12 39,75 1,93 | 0 0 0 |  |
|  | Темно-каштановая почва (Саратовская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,5754 | 55,80 | 0 |  |
|  | 7 | 0,5054 | 49,01 | 0 |  |
|  | 14 | 0,9804 | 95,07 | 0 |  |
|  | 28 | 0,7200 | 69,82 | 0 |  |
|  | 50 | 0,3303 | 32,03 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0108 | 1,05 | 0 |  |
|  | Дезамино-метамитрон |  |  |  |  |
|  | Дерново-подзолистая почва (Московская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0011 | 1,32 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0113 | 13,35 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0078 | 9,24 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0605 | 71,44 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0821 | 97,05 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0281 | 33,19 | 8,38 |  |
|  | Чернозем типичный (Курская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0014 | 1,60 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0108 | 12,72 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0229 | 27,06 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0558 | 65,93 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0825 | 97,54 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0314 | 37,05 | 0 |  |
|  | Темно-каштановая почва (Саратовская область) |  |  |  |  |
|  | дни | мг/кг | % | % |  |
|  | 0 | 0,0013 | 1,49 | 0 |  |
|  | 7 | 0,0118 | 13,99 | 0 |  |
|  | 14 | 0,0273 | 32,33 | 0 |  |
|  | 28 | 0,0599 | 70,98 | 0 |  |
|  | 50 | 0,0844 | 100 | 0 |  |
|  | 365 | 0,0218 | 25,83 | 0 |  |

Прогноз динамики содержания действующего вещества и метаболита с использованием математической модели PEARL (стандартные российские сценарии почвенно-климатических условий, без с/х культуры, дата применения: май) показал, что через год после применения препарата Мариус, КС в пахотном горизонте 3 типов почв (дерново-подзолистая, чернозем типичный, темно-каштановая) концентрации д.в. и метаболита прогнозируются в экологически незначимых количествах.

При применении препарата Мариус, КС на одном и том же поле в течение нескольких лет подряд (10 и более лет) аккумуляция его д.в. и метаболита в почве не прогнозируется.

Проникновение значимых количеств д.в. из почвы в грунтовые воды практически исключено.

Полевые/лизиметрические опыты: динамика исчезновения д.в., миграция и возможность аккумуляции

В полевых условиях Северной Европы период полуразложения метамитрона в среднем составляет 11,1 день, что характеризует его как малостойкое вещество. Дезамино-метамитрон относится к среднестойким веществам.

Дополнительные полевые и лизиметрические исследования в почвенно­климатических условиях Российской Федерации не требуются, т.к. прогноз поведения метамитрона в почвах трех почвенно-климатических зон Российской Федерации (дерново-подзолистая, чернозем типичный, темно-каштановая) показал, что вещество быстро разлагается и не мигрирует за пределы пахотного горизонта, следовательно, его аккумуляция и проникновение в грунтовые воды практически исключено.

## 5.5. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов

В соответствии с паспортом безопасности на препарат при случайной утечке препарата необходимо изолировать опасную зону и преградить доступ к ней посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Использовать защитную одежду и средства индивидуальной защиты. Пострадавшим оказать первую помощь. Сообщить местным органам исполнительной власти о чрезвычайной ситуации. Прекратить утечку препарата и произвести перезатаривание в плотно закрывающиеся промаркированные контейнеры. Разлитый препарат необходимо засыпать сорбентом, песком, опилками или землей. Загрязненный сорбент и почву обезвредить 10%-ным раствором кальцинированной соды или 7% кашицей свежегашеной хлорной извести, собрать в промаркированные контейнеры, организовать их безопасное хранение с последующим удалением в места, согласованные с территориальными природоохранными органами.

Загрязненную землю перекопать на глубину штыка лопаты. Во избежание самовоспламенения не допускается засыпать место пролива сухой хлорной известью. При значительном разливе следует направить сток в подходящий контейнер, не допуская слив в поверхностные водоемы, канализацию. При дорожно-транспортном происшествии - приостановить движение транспортных средств, обозначить место пролива препарата предупредительными знаками и действовать в соответствии с требованиями аварийной карточки.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир

Особо охраняемые природные территории (ООПТ):

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные)

2. Национальные парки

3. Природные парки

4. Государственные природные заказники

5. Памятники природы

6. Дендрологические парки и ботанические сады

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В настоящее время в России имеется достаточно развитое законодательство об особо охраняемых природных территориях. Наряду с Земельным кодексом РФ и Законом "Об охране окружающей среды" развитие системы особо охраняемых природных территорий и их сохранение регулируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. No 33-ФЗ и другими нормативными актами. Утверждено, что Заповедный режим подразделяется на три вида: абсолютный, относительный, смешанный.

Кроме того на региональном уровне в большом числе субъектов утверждены «Нормативно-производственные регламенты мероприятий по использованию и содержанию особо охраняемых природных территорий регионального значения», например в городе Москве и других природных территорий, подведомственных Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в ст. 1.2.16. Экологическая реабилитация, ст.1.2.17. Экологическая реставрация, ст. 1.2.18. Озеленение территории - оздоровление (восстановление утраченных качеств) нарушенного природного сообщества с целью восстановления и поддержания его стабильного функционирования и развития, достигаемое посредством выполнения комплекса специальных природоохранных и режимных мероприятий, включая восстановление почвенного слоя.

Применение пестицидов на ООПТ прописаны в нормативно-правовых документах, регулирующих режим особой охраны той или иной ООПТ.

### 5.6.1. Воздействие на животный мир

#### 5.6.1.1. Наземные позвоночные

Млекопитающие

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Острая оральная токсичность Тестовый вид - крысы (самцы) ГОСТ 32644-2014 «Метод определения класса острой токсичности» | LD50 = 1481 мг/кг | Сведения о пестициде Мариус, КС (700 г/л метамитрона) |

Препарат Мариус, КС среднетоксичен (4 класс опасности) для млекопитающих.

Оценка риска опосредованного токсического воздействия действующего вещества препарата Мариус, КС.

В связи с тем, что для метамитрона logKOW = 0,85 (<3), оценка риска его токсического воздействия путем поступления к конечному консументу по пищевой цепочке (с потребляемыми в пищу червями и рыбой) не требуется.

Оценка риска токсического воздействия действующего вещества препарата Мариус, КС на млекопитающих и птиц через питьевую воду.

В соответствии с руководством Risk Assessment for Birds and Mammals//EFSA Journal, 2009; 7(12): 1438, p. 358 оценку риска воздействия веществ при их поступлении в организм млекопитающих и птиц с питьевой водой (например, при потреблении животными воды из луж на полях, обработанных пестицидом) необходимо проводить при соотношении нормы расхода препарата (г д.в./га) и NOEL (мг/кг×сут.) более 50 (при КОС < 500) и более 3000 (при КОС > 500).

| Вещество | КОС | Норма расхода, г д.в./га | NOELПТИЦЫ | Норма расхода/ NOELПТИЦЫ | NOELМЛЕК. | Норма расхода/ NOELМЛЕК. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метамитрон | 122,3 (<500) | 1400 | 81,5 | 17,2 (<50) | 36,4 | 38,5 (<50) |

Таким образом, оценка риска отравления птиц и млекопитающих метамитроном при его поступлении в организм с питьевой водой не требуется.

Применение препарата Мариус, КС связано с низким риском воздействия на птиц и млекопитающих (TER > 10 для острой токсичности и TER > 5 - для хронической/репродуктивной токсичности). Риск опосредованного отравления птиц и млекопитающих через пищевую цепочку (дождевые черви, рыбы), а также через питьевую воду так­же оценивается как низкий.

#### 5.6.1.2. Водные организмы

Рыбы

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Острая токсичность Данио рерио, 96 ч ГОСТ 32473-2013 «Определение острой токсичности для рыб» | Мариус, КС: LC50 > 100 мг/л | Отчёт о НИР «Оценка токсичности и определение класса опасности препарата Мариус, КС (700 г/л метамитрона) для водных организмов (дафний, рыб и зеленых водорослей) при остром воздействии», М., ЭПИцентр, 2023, 23 с. |

Препарат Мариус, КС практически не токсичен для рыб (опасность не классифицируется).

Зоопланктон

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Острая токсичность Daphnia magna, 96 часов ГОСТ 32536-2013 «Определение острой токсичности для дафний» | Мариус, КС: ЕС50 > 100 мг/л | Отчет о НИР «Оценка токсичности и определение класса опасности препарата Мариус, КС (700 г/л метамитрона) для водных организмов (дафний, рыб и зеленых водорослей) при остром воздействии», М., ЭПИцентр, 2023, 23 с. |

Препарат Мариус, КС практически не токсичен для водных беспозвоночных (опасность не классифицируется).

Водоросли

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Влияние на пост и биомассу Desmodesmus subspicatus, 72 часа ГОСТ 32293-2013 «Испытание водорослей и цианобактерий на задержку роста» | Мариус, КС: ЕС50 = 0,998 мг/л | Отчёт о НИР «Оценка токсичности и определение класса опасности препарата Мариус, КС (700 г/л метамитрона) для водных организмов (дафний, рыб и зеленых водорослей) при остром воздействии», М., ЭПИцентр, 2023, 23 с. |

Препарат Мариус, КС чрезвычайно токсичен для водорослей (1 класс опасности).

Оценка риска препарата для водных организмов

При оценке риска применения препарата Мариус, КС использованы данные по токсичности действующего вещества, а также прогнозируемых концентраций вещества в поверхностных водах. В случае, если д.в. в составе препаративной формы оказывает на гидробионтов токсическое воздействие в большей степени, чем в чистом виде, использованы значения показателей токсичности препаративной формы в пересчёте на д.в.

| Тестовые организмы | Показатели токсичности, мкг/л | Прогнозируемые концентрации пестицида в водоеме, мкг/л | Показатель риска R | Триггерное значение | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыбы | LC50 = 70000 | Актуальная концентрация: 5,559 | 12592 | 100 | Расчеты Центра экопестицидных исследований «ЭПИцентр» |
|  | NOEC = 7000 | Средневзвешенная концентрация на 21-й день: 3,368 | 2078 | 10 |  |
| Зоопланктон | EC50 = 5700 | Актуальная концентрация: 5,559 | 1025 | 100 |  |
|  | NOEC = 10000 | Средневзвешенная концентрация на 21-й день: 3,368 | 2969 | 10 |  |
| Водоросли | ErC50 = 1800 EbC50 = 400 | Средневзвешенная концентрация на 4-й день: 5,017 | 359 80 | 10 10 |  |
| Высшие водные растения | ErC50 = 800 EbC50 = 400 | Средневзвешенная концентрация на 7-й день: 4,667 | 171 86 | 10 10 |  |

Применение препарата Мариус, КС сопряжено с низкими рисками для гидробионтов, так как рассчитанные значения показателей риска R выше минимально допустимых значений.

#### 5.6.1.3. Медоносные пчелы

Зарегистрированные в РФ препараты-аналоги классифицируются как малоопасные для пчёл (3 класс опасности). Риск применения оценивается как низкий.

#### 5.6.1.4. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Острая токсичность Тестовый вид: Eisenia foetida Руководство ОЭСР № 207 (аналог ГОСТ 33036-2014 «Определение острой токсичности для дождевых червей») | LC50 > 1000 мг/кг | Отчёт о НИР «Определение острой токсичности пестицида Мариус, КС (700 г/л метамитрона) для дождевых червей», М., ЭПИцентр, 2023, с. 13 |
| Хроническая токсичность (сублетальные эффекты) Тестовый вид: Eisenia foetida, 56 сут. Руководство ОЭСР № 222 (аналог ГОСТ 33042-2014 «Тест на репродуктивность дождевых червей (Eisenia fetida/Eisenia andrei)») | NOEC = 33,3 мг/кг | Отчёт о НИР «Определение хронической (репродуктивной) токсичности пестицида Мариус, КС (700 г/л метамитрона) для дождевых червей», М., ЭПИцентр, 2023, 15 с. |

Препарат Мариус, КС практически не токсичен (опасность не классифицируется) для дождевых червей.

Сравнение показателя острой токсичности метамитрона и максимально возможного его содержания в почве после применения препарата Мариус, КС (R = LC50/СПОЧВА = 914 м г/кг/1,1 мг/кг = 831) показало низкий уровень риска (R > 10) для дождевых червей.

Почвенные микроорганизмы

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Влияние на процессы минерализации углерода ГОСТ 33041-2014 «Почвенные микроорганизмы: тест на трансформацию углерода» | Значимого (>25%) воздействия на почвенный микробном не отмечено при дозе внесения препарата Мариус, КС 2,0 и 20 л/га. | Отчёт о НИР «Оценка влияния пестицида Эксперт Мариус, КС на почвенные микроорганизмы», М., ЭПИцентр, 2023, с. 11. |
| Влияние на процессы трансформации азота ГОСТ 32631-2014 «Почвенные микроорганизмы: испытание на трансформацию азота» |  |  |

Применение препарата Мариус, КС сопряжено с низким уровнем риска для почвенных микроорганизмов.

## 5.7. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительности и животного мира

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года) и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (редакция от 27.02.2024).

Не допускается применение гербицида при ветровом режиме более 4-5 м/с и с наветренной стороны к селитебной зоне, без соблюдения установленных санитарных разрывов от населенных мест.

Вопрос о возможности использования кормовой свеклы и ботвы сахарной свеклы на корм животным подлежит рассмотрению органами государственного ветеринарного надзора.

В соответствии с ГОСТ 32424-2013 препарат Мариус, КС классифицируется как химическая продукция 1 класса опасности для водных организмов (по наиболее чувствительному виду гидробионтов - водорослям).

В соответствии с пи. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено применение препарата Мариус, КС в водоохранных зонах водных объектов.

В случае, если ширина водоохранной зоны составляет менее 200 м, необходимо соблюдать погранично-защитную полосу шириной не менее 200 м.

Применение пестицида Мариус, КС требует соблюдения положений, изложенных в «Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами, М., Госагропром СССР, 1989 г.» для малоопасных веществ (3 класс опасности), в частности - обязательно предварительное за 4-5 суток оповещение пчеловодов общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения, и следующего экологического регламента:

- проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца;

- при скорости ветра не более 4-5 м/с;

- погранично-защитная зона для пчёл не менее 2-3 км;

- ограничение лёта пчёл не менее 20-24 часа.

# 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.

Ведущими принципами использования пестицидов для минимизации воздействия отходов производства и потребления должны быть: строгий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях, точное знание критериев, при какой численности вредных и полезных организмов целесообразно проведение химической борьбы. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, организационно-хозяйственными.

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и применения, учитывая специфику его применения как гербицида:

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения пестицида.

2. Применение научно обоснованных севооборотов для улучшения фитосанитарного состояния почв.

3. Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с гербицидом.

4. Применение гербицида допускается при условии выполнения требований к организации и соблюдению соответствующего режима водоохранных зон (полос) для поверхностных водоемов и зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, предусмотренных действующими нормативными документами.

5. При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года), СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 № 299 (редакция от 27.02.2024).

6. Препарат хранить в заводской упаковке в закрытом помещении, предназначенном для хранения пестицидов, вдали от продуктов питания, фуража, семян, в местах, недоступных для детей. Неиспользованный, оставшийся в канистре препарат хранить в плотно закрытой заводской упаковке. Срок годности пестицида: в течение 3-х лет при температуре хранения от 0 °С до +30 °С.

# 7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При проведении оценки воздействия на окружающую среду пестицида Мариус, КС (700 г/л метамитрона) неопределенностей выявлено не было.

По рекомендациям ведущих НИИ России препарат изучен в достаточной мере и рекомендован к использованию на всей территории России сроком на 10 лет с установленным регламентом применения.

# 8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Выводы и заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду препарата Мариус, КС (700 г/л метамитрона)

Согласно заключениям вышеперечисленных НИИ РФ сделаны следующие выводы:

1. Материалы документации на пестицид Мариус, КС (700 г/л метамитрона) достаточны для оценки его воздействия на основные компоненты окружающей среды при его применении.

2. При соблюдении регламента применения препарат Мариус, КС (700 г/л метамитрона) обеспечивается допустимый уровень его воздействия на окружающую среду.

Исходя из токсиколого-гигиенической характеристики препарата, регламентов его применения и предусмотренных мер безопасности пестицид Мариус, КС (700 г/л метамитрона) соответствует действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (раздел 15)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (редакция от 27.02.2024).

Таким образом, с токсиколого-гигиенических позиций считаем возможной государственную регистрацию сроком на 10 лет препарата Мариус, КС (700 г/л), д.в. метамитрон (чистота технического продукта не менее 98.4%) и его использование в условиях сельского хозяйства в качестве гербицида против однолетних двудольных и некоторых злаковых сорных растений при 2-х кратном наземном применении на свекле сахарной и кормовой - опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазе семядольных листьев у двудольных растений и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков с нормой расхода 1.5-2.0 л/га, расход рабочей жидкости -200- 300 л/га, срок ожидания для сахарной свеклы - 60 дней.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.

В связи ингаляционной опасностью препарата, работы с ним должны проводиться только специалистами по защите растений, или под их контролем, или лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку.

В соответствии с ГОСТ 32424-2013 препарат Мариус, КС классифицируется как химическая продукция 1 класса опасности для водных организмов (по наиболее чувствительному виду гидробионтов - водорослям).

В соответствии с пи. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено применение препарата Мариус, КС в водоохранных зонах водных объектов.

В случае, если ширина водоохранной зоны составляет менее 200 м, необходимо соблюдать погранично-защитную полосу шириной не менее 200 м.

Все рабочие должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом № 29н Минздрава России от 28.01.2021 г. и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда").

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил (СанПиН 2.1.3684-21 (редакция от 14 февраля 2022 года), СП 2.2.3670-20) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299) (редакция от 27.02.2024).

Согласно заключениям, ведущих НИИ пестицид Мариус, КС (700 г/л метамитрона) допустим в качестве гербицида для подавления однолетних двудольных и некоторых злаковых сорняков при до- и послевсходовом применении.

Таким образом, представленный фактический материал, используемый для оценки воздействия гербицида Мариус, КС (700 г/л метамитрона) на окружающую среду и человека, удовлетворяет требованиям Приказа Минсельхоза России от 31 июля 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов» (вступил в силу с 01.01.2021 года).

На основании представленных данных и соответствующих ГОСТов, руководств по классификации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действующего вещества и препарата для объектов окружающей среды, нецелевых видов организмов и человека.

Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) гербицида позволила оценить вероятность проявления его экологических опасностей в реальных условиях его применения (рекомендуемого регламента и почвенно-климатических условиях) и установить, что рекомендуемый регламент применения обеспечивает допустимый уровень воздействия гербицида на окружающую среду.

Выполненная токсиколого-гигиеническая оценка воздействия препарата на человека, регламентов его применения и предусмотренных мер безопасности, установила их соответствие действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам.

Таким образом, с биологических, экологических и токсиколого-гигиенических позиций пестицид Мариус, КС (700 г/л метамитрона) может рекомендоваться к регистрации в России.