Проект технической документации на пестицид Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира)

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду

2024 г.

# АННОТАЦИЯ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 19.07.1997 г.               № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (редакция от 03.04.2023) пестициды подлежат государственной экологической экспертизе.

Регистрантом препарата является ООО «АгроМир».

Экологически и экономически обоснованные решения регистранта при регламентированном применении препарата гарантируют:

- обеспечение экологической безопасности при обращении с пестицидами;

- минимальный ущерб окружающей среде и населению при устойчивом социально-экономическом развитии;

- благоприятные экологические условия для проживания населения;

- максимально возможное снижение потенциальной опасности пестицидов для окружающей среды.

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду на основе исследований, проведенных производителем препарата, ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора от 26.06.2024 г., факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова от 16.02.2024 г., АНО «АИЦ» от 10.02.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	9

2.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы	9

2.2. Сведения по оценке биологической эффективности, безопасности и свойствам пестицида	10

2.3. Физико-химические свойства действующих веществ	16

2.4. Физико-химические свойства технического продукта	18

2.5. Физико-химические свойства препаративной формы	19

3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21

4. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	29

4.1 Объекты, на которых намечено применение пестицида	29

4.2. Характеристика почвенно-климатических зон на участках регистрационных испытаний пестицида	29

4.3. Периоды и режимы воздействия пестицида на территории объектов применения	42

5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ Санимокс, ВРК	43

5.1. Оценка воздействия на атмосферу	43

5.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	43

5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы	44

5.2.1. Мероприятия по охране водных ресурсов	44

5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды	45

5.3.1. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод	46

5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы	46

5.5. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов	47

5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир	48

5.6.1. Воздействие на животный мир	49

5.6.1.1. Наземные позвоночные	49

5.6.1.2. Водные организмы	50

5.6.1.3. Медоносные пчелы	52

5.6.1.4. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы	53

5.7. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительности и животного мира	53

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.	55

7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	57

8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	58

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заказчик государственной экологической экспертизы: ООО «БИОСФЕРА».

Регистрант:

ООО «АгроМир», ОГРН 1187746148424

Адрес в пределах нахождения юридического лица: 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, этаж 6, помещение 1, комната 11, тел./факс +7 (499) 502-06-08, адрес.эл.почты: info@agrotek.com.

Изготовители:

Действующего вещества имазамокса:

- Хэбэй Тифонг Трейдинг Компани Лимитед. Адрес юридического лица в пределах места нахождения: Комната 915, 9 этаж, улица Тию №183, р-н Юхуа, 050081, Щицзячжуан, провинция Хэбэй, Китай на заводе: Вейфан Кинда Кемикал Ко. Лтд. Адрес юридического лица в пределах места нахождения: № 2 Ист Паршл Линган Кемикал Зоун, Биньхай Экономик Девелопмент Эриа, Вэйфан, Шаньдун, КНР, 262737.

Действующего вещества имазапира:

- Вейфан Кинда Кемикал Ко. Лтд. Адрес юридического лица в пределах места нахождения: № 2 Ист Паршл Линган Кемикал Зоун, Биньхай Экономик Девелопмент Эриа, Вэйфан, Шаньдун, КНР, 262737.

Препарата:

- Вейфан Кинда Кемикал Ко. Лтд. Адрес юридического лица в пределах места нахождения: № 2 Ист Паршл Линган Кемикал Зоун, Биньхай Экономик Девелопмент Эриа, Вэйфан, Шаньдун, КНР, 262737.

- Шанхай Фармгрин Кемикал Ко., Лтд. Адрес юридического лица в пределах места нахождения: офис 310, строение 2, №2354 Сету дорога, Шанхай, 200126, Китай на производственной площадке: Джангсу Агрокем Лаборатори Ко., Лтд. Адрес юридического лица в пределах места нахождения: № 1218, Северный Чанджинг РД, Хай-Tex Девелопмент Зона, Чанчжоу, провинция Цзянсу, 213034, Китай.

2. Разработчик проектной документации: ООО «БИОСФЕРА».

393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Советская, 76Д оф.1.

Перечень документов по нормативно-методическому обеспечению:

Федеральные законы.

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (редакция от 25.12.2023) «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024).

2. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ (редакция от 03.04.2023) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ (редакция от 19.12.2023) «Об экологической экспертизе».

4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция от 25.12.2023) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.12.2023).

5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (редакция от 14.02.2024, с изменениями от 11.06.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.04.2024).

6. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (редакция от 24.07.2023) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (редакция от 04.08.2023) «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024).

Иные федеральные документы.

8. Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 294 (редакция от 06.09.2019) «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов».

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

10. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 N 144 (редакция от 31.03.2011) «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03».

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (редакция от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Приказ Минсельхоза РФ от 31 июля 2020 г. № 442 (редакция от 19.01.2022 г.) «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

14. Приказ Минсельхоза России от 21.01.2022 № 23 (редакция от 02.05.2023) «Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке».

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (редакция от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

# 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

## 2.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы

1. Наименование препарата

Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира)

2. Назначение препарата.

Гербицид

3. Действующие вещества (по ISO, IUPAC, No CAS).

ISO: имазамокс

IUPAC: 2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-oксo-2-имидазолин-2-ил]-5-(метоксиметил) никотиновая кислота

№ CAS: 114311-32-9

ISO: имазапир

IUРАC: 2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил) никотиновая кислота

№ САS: 81334-34-1

4. Химический класс действующих веществ.

Имидазолинона

5. Концентрация действующих веществ (в г/л или в г/кг).

33 г/л + 15 г/л

6. Препаративная форма.

Водорастворимый концентрат

7. Государственная регистрация

Препарат Санимокс, ВРК (33 г/л + 15 г/л), д.в. имазамокс + имазапир, регистрант ООО «АгроМир» (Россия), рекомендуется в качестве гербицида против однолетних злаковых и двудольных сорняков на подсолнечнике (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам) - однократное наземное опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры с нормой расхода 1.0-1.2 л/га, расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.

Для регистрации в России препарат представлен впервые.

## 2.2. Сведения по оценке биологической эффективности, безопасности и свойствам пестицида

1. Спектр действия:

Гербицид, эффективный против всех сорных культур на посевах подсолнечника, сортов и гибридов устойчивых к имидазолинонам.

2. Сфера применения:

Культуры: подсолнечник, сортов и гибридов устойчивых к имидазолинонам.

Вредные объекты (с латинскими названиями) или назначение:

| костер, виды | Bromus spp. L.; |
| --- | --- |
| просо куриное | Echinochloa crus-galli (L) Beauv; |
| просо сорно-полевое | Panicum miliaceum ssp. Ruderale; |
| щетинник, виды | Setaria spp.; |
| мятлик однолетний | Poa annua L.; |
| метлица полевая | Apera spica- venti (L.) Beauv.; |
| овсюг, виды | Avena spp.; |
| горчица полевая | Sinapis arvensis L.; |
| пастушья сумка обыкновенная | Capsella bursa- pastoris (L.) Medik.; |
| редька дикая | Raphanus raphanistrum; |
| канатник Теофраста | Abuthilon theophrasti Medik.; |
| щирица, виды | Amaranthus spp.; |
| подмаренник цепкий | Gallium aparine L.; |
| дескурения Софьи | Descurainia Sophia (L.) Webb ex Prand.; |
| сурепица обыкновенная | Barb area vulgaris L.; |
| марь белая | Chenopodium album L. |
| Вейник наземный | Саlamagrostis epigeios L. |
| Луговик дернистый | Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. |
| Мятлик обыкновенный | Poa trivialis L. |
| Пырей ползучий | Elytrigia repens (L.) Nevski |
| Ситник развесистый | Juncus effusus L. |
| Полынь, виды | Artemisia spp. |
| Бодяк полевой | Cirsium arvense (L.) Scop. |
| Бодяк огородный | C. oleraceum (L.) Scop. |
| Бодяк разнолистный | C. heterophyllum (L.) Hill. |
| Борщевик сибирский | Heracleum sibiricum L. |
| Вероника лекарственная | Veronica officinalis L. |
| Горошек мышиный | Vicia crassa L. |
| Донник белый | Melilotus albus Medik. |
| Иван-чай | Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. |
| Клевер луговой | Trifolium pratense L. |
| Крапива двудомная | Urtica dioica L. |
| Лапчатка гусиная | Potentilla anserina L. |
| Лопух большой | Aretium lappa L. |
| Малина | Rubus idaeus L. |
| Марь, виды | Chenopodium spp. |
| Мать-и-мачеха | Tussilago farfara L. |
| Одуванчик лекарственный | Taraxacum officinale Wigg. |
| Осот полевой | Sonchus arvensis L. |
| Подорожник большой | Plantago major L. |
| Ромашка непахучая | Мatricaria perforate Merat. |
| Сныть обыкновенная | Aegopodium podagraria L. |
| Сурепка обыкновенная | Barbarea vulgaris R. Br. |
| Тысячелистник обыкновенный | Achillea millefolium L. |
| Щавель кислый | Rumex acetosa L. |
| Манжетка обыкновенная | Alchemilla vulgaris L. |
| Хвощ луговой | Equisetum pratense L. |
| Древесная растительность |  |
| Ольха серая | Alnus incana (L.) Moeuch. |
| Ива, виды | Salix spp. |
| Береза, виды | Betula spp. |
| Осина | Populus tremula L. |

3. Рекомендуемый регламент применения

| Норма расхода препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0-1,2 | Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам) | Однолетние злаковые двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох (через 9 месяцев). Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс - через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) |

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.

4. Вид (механизм) действия на вредные организмы

Имазамокс, как и остальные гербициды группы имидазолинонов, проникает в сорные растения через корни и листья и передвигается по флоэме и ксилеме, накапливаясь в меристематических участках. У чувствительных растений ингибируется фермент ацетолактатсинтетаза, что приводит к сни­жению в растительных тканях уровня аминокислот - валина, лейцина и изолейцина - с последующим нарушением синтеза белка и нуклеиновых кислот.

Рост чувствительных сорняков останавливается уже через несколько часов после обработки.

Механизм действия Имазапира на сорняк заключается в нарушении образования изолейцина и валина. Следствием нарушения синтеза этих алифатических аминокислот является уменьшение синтеза РНК, ДНК, растворимого белка, что приводит к прекращению деления клеток и остановке роста.

Первые симптомы повреждения сначала заметны на молодых побегах, позже на зрелых. Препарат не действует на фотосинтез, вследствие чего обработанные растения долго остаются зелеными. Ингибирование фотосинтеза и дыхания происходит лишь при высоких концентрациях или длительном воздействии гербицида. При попадании вещества на почву оно долго сохраняется в верхнем слое, препятствуя прорастанию семян

5. Период защитного действия:

Обеспечивают защиту культурных растений в течение всего периода вегетации

6. Селективность:

При сплошном опрыскивании не избирателен - гербицид общего истребительного действия.

7. Скорость воздействия:

Первые признаки гербицидного действия наблюдаются через 5-8 дней после внесения препарата. Полная гибель сорняков продолжается от 2 (при непосредственном контакте сорняка с рабочим раствором) до 8 (почвенное действие препарата) недель.

8. Совместимость с другими препаратами:

Не рекомендуется использовать с какими-либо средствами защиты растений. Хелатные микроудобрения могут протянуть в растения гербицид и даже устойчивые гибриды подсолнечника могут пострадать или же погибнуть

9. Биологическая эффективность:

Препарат Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) был включен в "План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов (дополнение № 23 от 20.05.2021 г.) на 2020 - 2025 годы" и проходил регистрационные испытания на биологическую эффективность в соответствии с Методическими указаниями по регистрационным испытаниям в посевах подсолнечника в 2022 - 2023 гг. (опыт АНО «АИЦ»).

Автономная Некоммерческая Организация «Агрохимический инновационный центр развития сельскохозяйственной науки и производства» (АНО «АИЦ»), рассмотрев материалы ООО «АгроМир», отчеты АНО «АИЦ» о положительных результатах испытаний препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) в посевах подсолнечника в 2022 - 2023 годах с учетом положений «Методических указаний по регистрационным испытаниям в части биологической эффективности и учитывая, что имазамокс и имазапир, действующие вещества препарата Санимокс, ВРК хорошо изучены, а их эффективность подтверждена многолетним опытом применения в посевах подсолнечника препаратов на их основе, а также результатами испытаний самого препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) в 2022- 2023 годах считает, что дополнительных испытаний препарата Санимокс, ВРК в целях разработки биологических регламентов его применения не требуется и рекомендует препарат Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) для регистрации сроком на 10 лет и применения в качестве гербицида в посевах подсолнечника против однолетних злаковых и двудольных сорных растений на всей территории Российской Федерации по регламентам, представленным выше в таблице.

10. Фитотоксичность и толерантность культур.

В рекомендуемых нормах и регламентах применения гербицид не проявляет фитотоксичности.

11. Возможность возникновения резистентности

Согласно Международному перечню сорных растений, устойчивых к гербицидам, (International Survey of Herbicide Resistance Weeds) на 2024 год известно 74 случая формирования устойчивых популяций однолетних сорняков при длительном применении препаратов на основе имазамокса и 139 случаев препаратов на основе имазапира, среди них виды щирицы, костра, плевела, щирицы, щетинника, овсюга, амброзии, щирицы, крестовника, подмаренника, дурнишника, а также просо куриное, редька дикая, мак - самосейка, подсолнечник сорный, марь белая, пастушья сумка и редька дикая.

При этом формируются популяции, обладающие перекрестной устойчивостью к ингибиторам протопорфирогеноксидазы, ингибиторам ацетагид-роксикислот-синтетазы и ингибиторам гидроксифенилпируватдиоксигеназы (глифосат). Во избежание появления резистентности следует избегать длительного применения гербицидов со схожим механизмом действия, чередовать применение гербицидов с различным механизмом действия и возделывать зерновые в ротации с другими культурами.

12. Возможность варьирования культур в севообороте:

Пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох - через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать чрез 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс - через 26 месяцев.

## 2.3. Физико-химические свойства действующих веществ

Имазамокс

1. Действующие вещества (по ISO, IUPAC, No CAS).

ISO: имазамокс

IUPAC: 2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-oксo-2-имидазолин-2-ил]-5-(метоксиметил) никотиновая кислота

№ CAS: 114311-32-9

2. Структурная формула:

3. Эмпирическая формула: C15H19N3O4.

4. Молекулярная масса: 305.3.

5. Агрегатное состояние: твердый (кристаллический) порошок.

6. Цвет, запах: белого цвета со специфическим запахом.

7. Давление паров: < 1.3 × 10-2 мПа (20 °С).

8. Растворимость в воде, 20 °C: 4.16 г/дм3.

9. Растворимость в органических растворителях (г/дм3):

| Гексан | 0,007 | ацетон | 29,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Метанол | 67,5 | ацетонитрил | 19 |

10. Коэффициент распределения n-октанол/вода: logPow=5.36 (независимо от величин pH).

11. Температура плавления: 166.3 °C.

12. Температура кипения и замерзания: не требуется.

13. Температура вспышки и воспламенения: не высокая.

14. Стабильность в водных растворах: стабилен в водных растворах при pH 4 -9 при температуре 25 °C. При pH 9 величина ДТ50=192 дня.

15. Плотность: 1.39 г/см3 (25 °C).

Имазапир

1. Действующие вещества (по ISO, IUPAC, No CAS)

ISO: имазапир

IUРАC: 2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил) никотиновая кислота

№ САS: 81334-34-1

2. Структурная формула:

3. Эмпирическая формула: C13H15N3O3

4. Молекулярная масса: 261.3.

5. Агрегатное состояние: твердое (порошок).

6. Цвет, запах: белого цвета со слабым запахом уксусной кислоты.

7. Давление паров: < 0.013 мПа при 60 °C.

8. Растворимость в воде: 11.3 мг/л (25 °C).

9. Растворимость в органических растворителях, г/100 мл: ацетоне - 3.39; метаноле - 10.5; толуоле - 0.18; диметилсульфоксиде - 47.1; гексане - 0.00095; метилен хлориде - 8.72.

10. Коэффициент распределения n-октанола/вода: KOWlog =0.11 (22 °C, pH не установлена).

11. Температура плавления: 169-173 °C.

12. Температура кипения и замерзания: не требуется (твердое вещество).

13. Температура вспышки и воспламенения: нет сведений.

14. Стабильность в водных растворах: стабилен в водной среде при pH 5-9 в темноте даже при температуре более 45 °C. На свету быстро разлагается: ДТ50 составляет 6 дней при pH 5-9.

15. Плотность: 1.34 г/см3.

## 2.4. Физико-химические свойства технического продукта

Имазамокс

1.Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей: технический продукт содержит не менее 98.3% д.в. Состав примесей - конфиденциальная информация.

По заключению ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» на основе анализа представленных данных технический продукт имазамокс производства «Hebei Tifong Trading Со., Ltd» на заводе «Weifang Cynda Chemical Co., Ltd.» (Китай) можно признать эквивалентным оригинатору по содержанию действующего вещества и примесям (заключение по оценке эквивалентности по договору № 741/19 от 15.05.2019 г.).

2. Агрегатное состояние: твердое (кристаллический порошок).

3. Цвет, запах: белый с легким кисловатым запахом.

4. Температура плавления: 166.0 - 166.7 °C.

5. Температура вспышки и воспламенения: не требуется.

6. Плотность: 1.40 г/см3 (20 °C).

7. Термо- и фотостабильность: подвергается фотолитической деградации: ДТ50 - 6.8 часов (pH 5), ДТ50 - 6.7 часа (pH 7), ДТ50 - 7.1 час (pH 9).

8. Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а также позволяющий определить состав продукта, изомеры, примеси: ВЭЖХ.

Имазапир

1. Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей. Содержание д.в. не менее 99.1%. Состав примесей – конфиденциальная информация.

По заключению ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» на основе анализа представленных данных технический продукт имазапир производства «Hebei Tifong Trading Со., Ltd» (Китай) можно признать эквивалентным оригинатору по содержанию действующего вещества и примесям (заключение по оценке эквивалентности по договору № 552/19 от 17.04.2019 г.).

Компанией ООО «Яровит» представлено письмо № 37 от 29.09.2022 г., разрешающее фирме ООО «АгроМир» использование экспертного заключения по оценке эквивалентности имазапира по договору № 552/19 от 17.04.2019 г.

2. Агрегатное состояние: твердое (кристаллический порошок).

3. Цвет, запах: белого цвета со слабым ацетоновым запахом.

4. Температура плавления: 261 °C.

5. Температура вспышки и воспламенения: вещество не пожароопасное, температура самовоспламенения отсутствует.

6. Плотность: 1.18 г/см3 при 20 °C.

7. Термо-и фотостабильность: стабилен в течение 2-х лет при температуре 25 °C, в течение 1 года - при 37 °C, в течение 3-х месяцев - при 45 °C.

8. Аналитический метод для определения чистоты технологического продукта: метод ВЭЖХ.

## 2.5. Физико-химические свойства препаративной формы

1. Агрегатное состояние: жидкость.

2. Цвет, запах: желтый, слабый запах, алифатический.

3. Стабильность водной эмульсии или суспензии: при хранении в течение 2-х недель при температуре 54 °C стабилен.

4. pH: 7.2.

5. Содержание влаги: не требуется.

6. Вязкость: нет сведений.

7. Дисперсность: не требуется.

8. Плотность: 1.07 г/см3.

9. Размеры частиц: не требуется.

10. Смачиваемость: не применимо.

11. Температура вспышки: нет сведений.

12. Температура кристаллизации, морозостойкость: -14 °C.

13. Летучесть: низкая.

14. Данные по слеживаемости: не применимо.

15. Коррозионные свойства: не обладает коррозийным действием.

16. Стабильность при хранении: гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления, от -10 до +40 °C.

# 3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Препарат Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) был включен в "План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов (дополнение № 23 от 20.05.2021 г.) на 2020 - 2025 годы" и проходил регистрационные испытания на биологическую эффективность в соответствии с Методическими указаниями по регистрационным испытаниям в посевах подсолнечника в 2022 - 2023 гг. (опыт АНО «АИЦ»).

Препарат Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) проходил регистрационные испытания в 2022 - 2023 годах в посевах подсолнечника в Рязанской области (1-я зона) и Ростовской области (2-я и 3-я зона).

Гербицид применяли: 1,0 и 1,2 л/га против однолетних злаковых и двудольных сорняков. Наземное опрыскивание с нормой расхода рабочего раствора 200-300 л/га проводили в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры; в сравнении с эталоном Евро-Лайтнинг, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) с нормой расхода 1,2 л/га.

В Рязанской области (Рязанский район, Рязанский район, с. Подвязье, ул. Парковая, д. 1 (ИСА-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 1-я зона в 2022 году исходная засоренность посевов подсолнечника гибрида Pioneer в среднем, составляла 46 экз./м2. Наибольшее распространение имели однолетние злаковые сорняки: щетинник зеленый, просо куриное и мятлик однолетний.

Двудольные: ярутка полевая, лебеда раскидистая.

Результаты применения гербицида Санимокс, ВРК с нормами расхода 1,0 и 1,2 л/га свидетельствуют о его высокой эффективности в подавлении данных видов сорных растений. Снижение уровня засорённости учитываемыми в опыте сорняками достигло 82,6% (1,0 л/га) и 84,8% (1,2 л/га). Снижение их биомассы - 78,9 и 82,1 % (однолетних злаковых); 80,0 и 82,0 % (двудольных) соответственно.

В целом, действие гербицида Санимокс, ВРК было аналогичным действию эталоном Евро-Лайтнинг, ВРК (1,2 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Санимокс, ВРК (1,2 л/га) позволило увеличить урожайность подсолнечника по сравнению с контролем на 43,3 %.

В целом, проведённые испытания препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) на посевах подсолнечника гибрида Pioneer в 1-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2022 году с нормой расхода (1,0 и 1,2 л/га) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (1,2 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Евро-Лайтнинг, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) с нормой расхода 1,2 л/га.

В Ростовской области, Аксайский р-н, пос. Рассвет, ФГБНУ ФРАНЦ (2-я почвенно-климатическая зона) в 2022 исходная засоренность посевов подсолнечника гибрида Тристан в среднем, составляла 28 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: горец вьюнковый, амброзия полыннолистная; к однолетним злаковым - просо куриное, щетинник сизый, метлица обыкновенная.

Результаты применения гербицида Санимокс, ВРК с нормами расхода 1,0 и 1.2 л/га свидетельствует о его высокой эффективности в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло соответственно на 30 сутки после обработки - 83,7 и 96,7 %, на 45 сутки - 71.1 и 83,2 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 88,2 и 92,9 %. на 45 сутки - 77,4 и 83,7 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки - 91,1 и 100,0 %, на 45 сутки - 82,3 и 90,1 %.

В целом, действие гербицида Санимокс, ВРК было аналогичным действию эталоном Евро-Лайтнинг, ВРК (1,2 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Санимокс, ВРК (1,2 л/га) позволило увеличить урожайность подсолнечника по сравнению с контролем на 29,6 %.

В целом, проведённые испытания препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) на посевах подсолнечника гибрида Тристан во 2-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2022 году с нормой расхода (1,0 и 1,2 л/га) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (1,2 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Евро-Лайтнинг, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) с нормой расхода 1,2 л/га.

В Ростовской области, Орловский р-н, п. Красноармейский, пер. Степной, д. 1 (ФГУП «Красноармейское») (3-я почвенно-климатическая зона) в 2022 году исходная засоренность посевов подсолнечника гибрида Фортами в среднем, составляла 27 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: щирица запрокинутая, горчица полевая; к однолетним злаковым - росичка кроваво-красная, щетинник сизый, просо куриное.

Результаты применения гербицида Санимокс, ВРК с нормами расхода 1,0 и 1,2 л/га свидетельствует о его высокой эффективности в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло соответственно на 30 сутки после обработки - 91,2 и 100,0 %, на 45 сутки - 83,5 и 92,0 %. Соответственно, высокими были показа­тели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 96,3 и 100,0 %, на 45 сутки - 88,6 и 95,7 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки - 90,1 и 100,0 %, на 45 сутки - 84,9 и 93,2 %.

В целом, действие гербицида Санимокс, ВРК было аналогичным действию эталоном Евро-Лайтнинг, ВРК (1,2 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Санимокс, ВРК (1,2 л/га) позволило увеличить урожайность подсолнечника по сравнению с контролем на 32,6 %.

В целом, проведённые испытания препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) на посевах подсолнечника гибрида Фортими в 3-ей почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2022 году с нормой расхода (1,0 и 1,2 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (1,2 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Евро-Лайтнинг, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) с нормой расхода 1,2 л/га.

В Рязанской области (Рязанский район, Рязанский район, с. Подвязье, ул. Парковая, д. 1 (ИСА-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 1-я зона в 2023 году исходная засоренность посевов подсолнечника гибрида Светоч в среднем, составляла 86 экз./м2. Наибольшее распространение имели однолетние двудольные сорняки: пастушья сумка, щирица запрокинутая, лебеда раскидистая; злаковые: метлица обыкновенная, щетинник сизый.

Результаты применения гербицида Санимокс, ВРК с нормами расхода 1,0 и 1,2 л/га свидетельствуют о его высокой эффективности в подавлении данных видов сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, после обработки посевов на 30 сутки достигло - 88,4 и 93,0 %, на 45 сутки - 81,6 и 87,8 %, соответственно. Высокими были показатели снижения биомассы однолетних злаковых сорняков после обработки посевов: на 30 сутки - 84,8 и 88,0 %, на 45 сутки - 76.9 и 82,7 %; однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 90,0 и 92,3 %, на 45 сутки - 87,1 и 91,4 %, соответственно.

В целом, действие гербицида Санимокс, ВРК было аналогичным действию эталоном Евро-Лайтнинг, ВРК (1,2 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Санимокс, ВРК (1,2 л/га) позволило увеличить урожайность подсолнечника по сравнению с контролем на 42,0 %.

В целом, проведённые испытания препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) на посевах подсолнечника гибрида Светоч в 1-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2023 году с нормой расхода (1,0 и 1,2 л/га ) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (1,2 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Евро-Лайтнинг, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) с нормой расхода 1,2 л/га.

В Ростовской области, Аксайский р-н, пос. Рассвет, ФГБНУ ФРАНЦ (2-я почвенно-климатическая зона) в 2023 исходная засоренность посевов подсолнечника гибрида Кречет F1 в среднем, составляла 27 экз./м2.

К однолетним двудольным сорнякам относились амброзия полыннолистная, марь белая, дурнишник калифорнийский; к однолетним злаковым сорнякам - щетинник сизый щетинник зеленый.

Результаты применения гербицида Санимокс, ВРК с нормами расхода 1,0 и 1,2 л/га свидетельствует о его высокой эффективности в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло после обработки соответственно: на 30 сутки - 90,8 % и 98,3 %, на 45 сутки - 78,6 % и 88,8 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков, на 30 сутки - 93,2 % и 97,3 %, на 45 сутки - 82,9 % и 90,0 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки - 94,8 % и 100,0 %, на 45 сутки - 86,7 % и 92,5 %.

В целом, действие гербицида Санимокс, ВРК было аналогичным действию эталоном Евро-Лайтнинг, ВРК (1,2 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Санимокс, ВРК (1,2 л/га) позволило увеличить урожайность подсолнечника по сравнению с контролем на 22,4 %.

В целом, проведённые испытания препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) на посевах подсолнечника гибрида Кречет F1 во 2-ой почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2023 году с нормой расхода (1,0 и 1,2 л/га) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (1,2 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Евро-Лайтнинг, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) с нормой расхода 1,2 л/га.

В Ростовской области, Орловский р-н, п. Красноармейский, пер. Степной, д. 1 (ФГУП «Красноармейское») (3-я почвенно-климатическая зона) в 2023 году исходная засоренность посевов подсолнечника гибрида Сапсан в среднем, составляла 25 экз./м2. К однолетним двудольным сорнякам относились: щирица запрокинутая, щирица жминдовидная, марь белая; к однолетним злаковым сорнякам - овсюг полевой, росичка кроваво-красная.

Результаты применения гербицида Санимокс, ВРК с нормами расхода 1,0 и 1,2 л/га свидетельствует о его высокой эффективности в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости, учитываемой в опыте, достигло после обработки соответственно: на 30 сутки - 93,5 % и 100,0 %, на 45 сутки - 80,8 % и 90,3 %. Соответственно, высокими были показатели снижения биомассы однолетних двудольных сорняков: на 30 сутки - 94,4 % и 100,0 %, на 45 сутки - 79,2 % и 88,1 %; однолетних злаковых сорняков: на 30 сутки - 97,4 % и 100,0 %, на 45 сутки - 81,3 % и 92,7 %.

В целом, действие гербицида Санимокс, ВРК было аналогичным действию эталоном Евро-Лайтнинг, ВРК (1,2 л/га) в соответствующих регламентах применения.

Использование препарата было безопасным для защищаемой культуры.

Применение гербицида Санимокс, ВРК (1,2 л/га) позволило увеличить урожайность подсолнечника по сравнению с контролем на 32,6 %.

В целом, проведённые испытания препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) на посевах подсолнечника гибрида Сапсан в 3-ей почвенно-климатической зоне Российской Федерации в 2023 году с нормой расхода (1,0 и 1,2 л/га) при обработке посева с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних злаковых и двудольных сорняков, а также по влиянию на урожай культуры испытываемый препарат в норме расхода (1,2 л/га) не уступал показателям эталонного гербицида Евро-Лайтнинг, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) с нормой расхода 1,2 л/га.

Таким образом, результаты опыта в посевах подсолнечника 2022-2023 годах подтвердили высокую эффективность Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) не уступающую эффективности эталона против хозяйственно важных однолетних злаковых и двудольных сорных растений, борьба с которыми представляет значительные проблемы. Основываясь на этих результатах и учитывая, что имазамокс и имазапир, действующие вещества препарата Санимокс, ВРК хорошо изучены, а их эффективность подтверждена многолетним опытом применения в посевах подсолнечника препаратов на их основе, а также результатами испытаний самого препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) в 2022-2023 годах, и дополнительных испытаний в целях разработки биологических регламентов его применения не требуется, можно рекомендовать препарат Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) для регистрации сроком на 10 лет и для применения в качестве гербицида в посевах подсолнечника, в борьбе с однолетними злаковыми и двудольными сорняками.

Автономная Некоммерческая Организация «Агрохимический инновационный центр развития сельскохозяйственной науки и производства» (АНО «АИЦ»), рассмотрев материалы ООО «АгроМир», отчеты АНО «АИЦ» о положительных результатах испытаний препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) в посевах подсолнечника в 2022 - 2023 годах с учетом положений «Методических указаний по регистрационным испытаниям в части биологической эффективности и учитывая, что имазамокс и имазапир, действующие вещества препарата Санимокс, ВРК хорошо изучены, а их эффективность подтверждена многолетним опытом применения в посевах подсолнечника препаратов на их основе, а также результатами испытаний самого препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) в 2022- 2023 годах считает, что дополнительных испытаний препарата Санимокс, ВРК в целях разработки биологических регламентов его применения не требуется и рекомендует препарат Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/ л имазапира) для регистрации сроком на 10 лет и применения в качестве гербицида в посевах подсолнечника против однолетних злаковых и двудольных сорных растений на всей территории Российской Федерации по регламентам, представленным выше в таблице.

# 4. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1 Объекты, на которых намечено применение пестицида

Пестицид не оказывает воздействия на геоморфологию, геологическое строение территории, геокриологические условия, в связи с этим данную характеристику приводить нецелесообразно.

## 4.2. Характеристика почвенно-климатических зон на участках регистрационных испытаний пестицида

Пестицид рекомендуется к регистрации на всей территории Российской Федерации.

Приведем описание окружающей среды, на которую может оказать влияние применение пестицида, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно и целесообразно его применение.

Тайга

Рельеф тайги почти полностью равнинный, так как большая часть зоны тайги находится на Русской равнине. Восточно-Европейская равнина была покрыта ледниками, что значительно повлияло на рельеф зоны тайги. Ниже рассматривается более подробно рельеф тайги в России.

Кольский полуостров и Карелия

Здесь распространены метаморфические и массивно-кристаллические породы. На севере Карелии высоты достигают 650 м. Ярко выраженные ледниковые формы рельефа полуострова: бараньи лбы, озы, друмлины, куполовидные холмы.

Ученые предполагают, что во время отступления ледника Финский залив, белое море и Онежское озеро были одним целым.

Тиманский кряж достигает высоты 325 м в верховьях Вычегды. Максимальные высоты Кольского полуострова - это Хибины и Ловозерские Тундры (1300 м и 1120 м, соответственно). Хвойные леса произрастают вплоть до 350 м.

Западно-Сибирская низменность

Особенности рельефа тайги в России заключаются в том, что тут преобладают низменности. На Западно-Сибирской низменности можно обнаружить горизонтальные отложения в основном четвертичного и третичного периодов, только на севере, в районе рек Обь и Сосьва, находят нижнеюрские и верхнемеловые отложения.

Предполагается, что в Западной Сибири проходило два оледенения.

Со стороны правого берега реки Енисей тянется Енисейский кряж, который сложен нижнепалеозойскими и докембрийскими породами. Кряж достигает высоты 1132 м.

Среднесибирское плоскогорье

Плоскогорье простирается до Алдана, ограничено Таймырской тундрой на севере. Его высота колеблется от 300 м до 500 м. В пределах Среднесибирского плоскогорья находятся Тунгусские горы, Вилюйские горы – эрозионного происхождения. В кембрии и силуре на данной территории находилось море, что подтверждено морскими отложениями в настоящее время.

Рельеф тайги не отличается большим разнообразием, однако проходимость в этой зоне весьма затруднена из-за большого количества болот, небольших озер и зарослей.

В тайге местами избыточное увлажнение за счет вечной мерзлоты. Здесь много болот и озер. В зоне достаточное количество равнинных, полноводных рек: Волга, Северная Двина, Кама, Лена, Вилюй. Питание рек преимущественно снеговое.

Территория европейской части таежной зоны России находится в пределах бассейнов рек, впадающих в Белое, Баренцево, Балтийское и Каспийское моря. Особое положение занимает Андомская возвышенность (на стыке границ Архангельской и Вологодской областей, а также Карелии). Она является водоразделом трех крупнейших морских бассейнов Европы: Балтийского (реки Андома, Колода и Сомба с притоками), Беломорского (реки Тихманьга и Ухта с притоками) и Каспийского (реки Сойда и Кеми с притоками). В ее северо-восточной части выявлена уникальная (единственная в Европе) точка, получившая название «Атлека». Здесь сочленяются бассейны двух океанов (Атлантического и Ледовитого) и крупнейшей в мире внутриконтинентальной системы Каспийского моря. В пределах европейской части таежной зоны России выделяются 11 крупнейших водосборов: 1) малых притоков Баренцева моря; 2) малых притоков Белого моря; 3) р. Ковда; 4) р. Кемь; 5) р. Выг (Беломорско-Балтийский канал); 6) Онежское и Ладожское озера; 7) р. Онега; 8) р. Волга; 9) р. Северная Двина; 10) р. Мезень; 11) р. Печора. В гидрографическом отношении Фенноскандия и Русская равнина значительно отличаются.

Русская равнина. Здесь преимущественно спокойные равнинные реки с хорошо разработанными широкими долинами и поймами, с водоразделами, редко превышающими 300 м абсолютной высоты (Онега, Северная Двина, Мезень, Печора и др.). Крупнейшей рекой, впадающей в Балтийское море, является Нева. Обычно истоки рек, кроме Печоры, берут начало с небольших возвышенностей. Максимальной площадью водосборов и водоносностью отличаются Северная Двина и Печора, дающие 70% суммарного стока в Белое и Баренцево моря. В целом годовой сток на побережье Баренцева моря варьирует в пределах 400-600 мм, причем его минимальные значения — на низменностях, а максимальные - на плато и возвышенностях. Озерность территории невелика и за пределами границ Валдайского оледенения не превышает 1-2%. Подавляющая часть озер европейской части таежной зоны находится в пределах Фенноскандии.

Фенноскандия. Отличается густой речной сетью с доминированием коротких порожистых рек между озерами, образуя озерно-речные системы. Преобладают водотоки длиной менее 10 км. Особенностью является слабая врезанность их русел и неразвитость речных долин, обусловленные особенностями поверхности кристаллического фундамента. Южная часть территории находится в пределах водосборов двух самых крупных пресных водоемов Европы - Онежского и Ладожского озер на Беломорско-Балтийском водоразделе. Общая площадь их водосбора достигает почти млн га, а площадь зеркала 27 тыс. га. Годовой сток достигает 1200 мм на горных массивах Кольского полуострова. В Карелии, включая Карельский перешеек, гидрографическая сеть включает 26,7 тыс. рек общей протяженностью около 83 тыс. км. В целом юго-восточный склон Балтийского щита дренируется верховьем самой большой в Европе озерно-речной системой Невы. Фенноскандия отличается обилием озер. Доминируют озера площадью менее 1 кв. км. В Карелии насчитывается свыше 61 тыс. озер (суммарная водная поверхность озер 11,4%). Это наивысший показатель в европейской части таежной зоны России, а с учетом акваторий Онеги и Ладоги один из самых высоких в мире. На Кольском полуострове 111 609 озер (6% площади). На сильно заболоченных равнинных территориях много болотных озер. Это остатки водоемов, некогда существовавших на месте болот или образовавшихся за счет слияния мочажин или группы мелких болотных ламб (озерковых комплексов). Средняя озерность варьирует около 10%, хотя в некоторых ландшафтах может значительно превышать эту величину. Впрочем, здесь следует иметь в виду, что озерность может быть очень высокой, если в ландшафтные контуры включать крупные водоемы, по площади с ними сопоставимые (несколько десятков тыс. га). Поэтому очевидно, что более корректным является использование другого показателя - протяженности береговой линии озер, включая побережья самых крупных водоемов для прибрежных ландшафтов. По нашим данным, этот показатель очень широко варьирует в различных ландшафтах, по крайнем мере - от 1 до 7 км/1000 га.

Болота в таежной зоне являются обычным элементом гидрографической сети. Более того, наряду с лесными по площади они занимают содоминирующее положение среди наземных экосистем. Доля открытых или не покрытых древесной растительностью болот варьирует от 5 до более чем 50% в различных типах географического ландшафта. С учетом лесов на торфяных залежах мощностью более 0,3 м общая заболоченность территории соответственно изменяется от 80%. Наиболее крупные болотные системы приурочены к обширным равнинным территориям озерного и морского генезиса. Наибольшая заболоченность в северной и северо-западной частях европейской тайги в области распространения Валдайского оледенения. Это обусловлено большой влажностью климата, малым испарением, а также равнинным рельефом и слабыми инфильтрационной способностью поверхностных пород (покровных суглинков) на Русской равнине и водоупорными качествами кристаллических пород в Фенноскандии. Крупные болотные массивы также сосредоточены в поймах больших равнинных рек и низменных побережий Белого и Баренцева морей. По мере продвижения на юг заболоченность в целом снижается. Повсеместно абсолютно доминируют верховые и переходные болота. Некоторое представление о болотах в пределах округов дает геоботаническое районирование.

Зона смешанных и широколиственных лесов

Зона широколиственных лесов (и смешанных) в Европейской части России образует своеобразный треугольник, основание которого находится у западных границ страны, а вершина упирается в Уральские горы. Поскольку указанная территория была не единожды покрыта материковыми льдами в четвертичный период, ее рельеф в большинстве своем холмистый. Наиболее явные следы присутствия Валдайского ледника сохранились на северо-западе. Там зона широколиственных и смешанных лесов характеризуется хаотическими нагромождениями холмов, крутых гряд, закрытыми озерами и котловинами. Южная часть описываемой территории представлена вторичными моренными равнинами, которые образовались вследствие снижения наклонной поверхности холмистых участков. Рельеф смешанных и широколиственных лесов характеризуется наличием песчаных равнин разной площади. Их происхождение – водно-ледниковое. Они обладают волнистостью, иногда можно встретить ярко выраженные песчаные дюны.

Как и в тайге, грунтовые воды залегают относительно неглубоко, что в условиях влажного климата способствует заболачиванию территории. Особенно много болот на плоских низменных песчаных равнинах водно-ледникового происхождения, например в Мещере. Южная граница болот совпадает с южной границей леса. Очень много болот осушено и превращено в пахотные или сенокосные угодья. Большие площади их подверглись торфоразработкам, многие из которых в настоящее время в лучшем случае заняты водоемами, а большей частью представляют бросовые земли с зарослями ивняка или сорных трав.

В условиях положительного баланса влаги поверхностный сток в широколиственных лесах большой (350-150 мм), речная сеть развита хорошо, а сами реки отличаются многоводностью. Наиболее значительные реки, бассейн которых лежит целиком в пределах зоны, – Западная Двина и Неман. Западная Двина, несмотря на небольшую площадь бассейна (85100 км2), имеет средний многолетний расход воды в устье 680 м3/сек. В связи с положительным балансом влаги грунтовые воды залегают близко от поверхности (от 0 до 10 м) и довольно широко используются для различных хозяйственных нужд. Непостоянством в распространении и глубине залегания отличаются воды конечно-моренных гряд. Как и в тайге, минерализация грунтовых вод в зоне слабая, концентрация солей колеблется от 100 до 500 мг/л.

Почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов

Почвы всегда формируются под влиянием тех или иных факторов. Важную роль в образовании почв в тайге и лесах играют климатические условия, растительный мир, а также материнская порода, на которой образуется покров.

Факторы и условия, при которых формируются таежно-лесные почвы:

Климат в таежно-лесной зоне холодный и умеренно холодный. В восточной части он континентальный, на Дальнем Востоке – муссонный. Колебания температур здесь большие. Зимой они снижаются до -40°С, в середине лета поднимаются до +20°С. В северной части зоны для почв характерно длительное и глубокое промерзание. Поэтому вегетационный период растений короткий.

За год в таежно-лесной зоне выпадает 300-800 мм осадков. Вода не успевает испаряться, поэтому увлажнение здесь избыточное. В низинах, где влага застаивается, происходит заболачивание.

Водный режим чаще промывной. Влага из верхних слоев полностью проходит профиль и достигает грунтового водоносного горизонта.

В связи с широким распространением таежно-лесных почв материнская порода в этой зоне весьма разнообразна. Она может иметь различный гранулометрический состав. В большинстве случаев она представлена суглинками, глинами, щебнистыми отложениями. В зависимости от генезиса, материнские породы чаще ледниковые, водно-ледниковые, выветренные, аллювиальные. На Камчатке и Курилах почвообразующие породы имеют вулканическое происхождение. Все они образовались в четвертичный период.

Рельеф в этой зоне волнистый – от холмов до низин. В последних образуются болота.

Среди особенностей почв таежно-лесной зоны можно назвать:

- Малое содержание полезных элементов (в особенности кальция и азота)

- Слабо- или среднемощный слой гумуса

- Промерзание

- Заболоченность

- Обычно кислую реакцию

- Наличие сразу нескольких почвообразовательных процессов (подзолистого, дернового, торфообразовательного, глеевого)

Таежно-лесная зона занимает огромное пространство – больше половины территории России. Из-за этого в разных ее частях, в условиях различного климата и материнских пород, формируются почвы, отличные друг от друга.  Тем не менее, и у них можно выделить некоторые схожие черты, что позволяет объединить их в несколько типов и подтипов. Ниже описаны самые распространенные.

Таежно-лесная природная зона представлена следующими почвенными покровами:

- Подзолистыми

- Дерновыми

- Болотными

- Дерново-подзолистыми

- Подзолисто-глеевыми (глееподзолистыми)

- Болотно-торфяными

- Болотными торфяно-глеевыми

- Дерново-глеевыми

- Дерново-карбонатными

- Болотно-подзолистыми

- Мерзлотно-таежными

- Мерзлыми подзолистыми

У почв таежно-лесной зоны большой потенциал. В России они пока остаются не до конца освоенными. Например, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вспахиваются лишь 0,6 % от всей площади.

В основном почвы тайги и лесов сейчас используют в качестве:

- Охотничьих угодий

- Пастбищ и кормовых угодий для оленей

- Сенокосов

- Пашен для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур (зерновых, овощных, пропашных, а также однолетних и многолетних трав)

Также почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов активно используются лесными хозяйствами и для добычи полезных ископаемых (например, торфа).

Можно заметить, что сельское хозяйство не сильно развито в этой области. Это связано с тем, что в таежных и лесных почвенных покровах содержится мало гумуса. Увеличить плодородие и расширить территорию сельскохозяйственных полей можно после вырубки части лесов и засевания многолетних трав. Через несколько лет на пастбищах накопится гумус, почва станет дерново-подзолистой.

Лесостепная и степная зоны.

Рельеф лесостепи ровный, с небольшими низинами и незначительными уклонами. Встречаются балки и овраги. Иногда однообразие лесостепи нарушается ложбинами и курганами.

Характерной чертой этой территории являются степные блюдца – впадины округлой формы.

Выделяются своими размерами самосадочные озера Эльтон и Баскунчак, залегающие в неглубоких котловинах с отлогими или холмистыми берегами, над которыми поднимаются массивы древних размытых соляных куполов. На плоской поверхности Прикаспийской низменности они кажутся очень высокими. Происхождением своим обе озерные котловины также обязаны солянокупольной тектонике. Озеро Баскунчак (площадь – 105,5 км2, длина – 19,3 км, а ширина – 10,2 км). Котловина его глубокая, берега высокие. Однако слой рапы в озере (цвет ее здесь аквамариновый) очень тонкий – 10 см. Летом вода сохраняется только в северо-западном его углу, а большая часть озера высыхает, образуя плоскую поверхность, покрытую снежно-белой коркой соли. Запасы поверхности соли в Баскунчаке достигают 750 млн.т., а если принимать во внимание и донные пласты, цифра эта превышает 2 млрд. т. Однако и этим не исчерпываются богатства озера. В южной части его котловины имеются залежи серной руды, а на юго–западе - охры. Кроме того, вокруг озера много месторождений гипса. Поэтому на высоких берегах его, особенно на западе, распространены карстовые провалы и воронки и встречаются длинные извилистые гипсовые пещеры. Другие соленые озера Прикаспия – Баткуль, Горько-Соленое и др., происхождение которых также связано с солянокупольной тектоникой, слабо исследованы, невелики и пока не используются. Многие озера Поволжья исчезли в результате создания водохранилищ.

Большинство рек принадлежат бассейну Каспийского моря. Лишь на севере Южного Урала протекает несколько рек (Миасс и Уй), относящихся к бассейну реки Обь, а именно Северного Ледовитого океана. Основной водораздел пролегает через хребет Уралтау, разграничивающий реки Урал и Белая.

Самые крупные реки берут свое начало в горах Ямантау и Иремель.

Это реки: Катав, Белая, Большой и Малый Инзер, Юрюзань. Ширина других рек не превышает тридцати метров, глубина одного метра, преодолеть их можно вброд.

Почвы лесостепи и степи

Лесостепь находится между лесной и степной зонами. Она считается переходной, простирается узкой полосой в южной части Русской и Западно-Сибирской равнин. Занимают лесостепи 7,5% территории России. Чем севернее местность, тем она более лесистая.

Степная зона расположилась южнее лесостепи. Она входит в состав большой Евразийской степи, которая находится в центре евразийского материка. Раньше ее также называли Великой. Она занимает действительно огромную территорию: ее начало лежит в районе Сербии и Венгрии, а конец – на Дальнем Востоке, буквально в 200-300 км от берегов Тихого океана.

Степной район, в отличие от лесостепного, характеризуется меньшим количеством осадков и большим испарением. Именно здесь создаются благоприятные условия для формирования черноземов – самого плодородного типа почв.

Он широко распространен на территории:

- Черноземья (Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области)

- Поволжья (республики Калмыкия, Татарстан и Чувашия, а также Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская, Волгоградская и Астраханская области)

- Северного Кавказа (Краснодарский и Ставропольский край, Республики Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия)

- Южного Урала (Челябинская и Оренбургская области, Республика Башкортостан)

- Западной Сибири (Тюменская, Курганская, Томская, Новосибирская, Омская, Кемеровская области, Алтайский край и республика Алтай)

Обычно в этой зоне выделяют еще одну – зону сухих степей. Она занимает 1,7 % территории России. Тянется эта область от Прикавказья до Алтая, через Среднюю Сибирь и Забайкалье.

Факторы и условия формирования почв в лесостепи, степи и сухой степи:

Климат в лесостепи умеренно-теплый, в июле температура колеблется от +18°С до +25°С, в январе – от -4°С до -25°. Период вегетации растений – от 90 до 180 дней. Западная часть лесостепи более теплая и влажная.

Степная зона характеризуется более сухим климатом. На протяжении года плюсовая температура здесь сохраняется около 200 дней.

Климат в зоне сухих степей континентальный и сухой, зимы холодные и бесснежные, а лето жаркое. Вегетационный период растений длится 200-210 дней.

В лесостепной зоне чередуется промывной и непромывной водный режимы. Осадков выпадает от 300-350 мм в год на востоке до 550-700 на западе. Весной и осенью влага с поверхности достигает грунтовых вод, летом и зимой нет. Существует баланс между поступлением влаги и ее испарением. Летом и зимой в почве замедляются процессы распада органики, интенсивно накапливается гумус. Все эти обстоятельства способствуют тому, что покровы в лесостепи обладают очень высоким плодородием, одним из лучших на планете.

В степи ежегодно выпадает 200-500 мм осадков. Испарение тут превышает поступление влаги. Режим почвы непромывной.

В зоне сухих степей за год выпадает 200-250 мм осадков на юге, 350-400 мм – на севере. Испарение влаги здесь в 2-4 раза превышает ее поступление.

Почвообразующими породами лесостепных почв являются суглинок, глина, лёссовая глина с большим содержанием пылевидных частиц. В них много кальция, поэтому реакция плодородных покровов близка к нейтральной.

Почва степной зоны образуется на лёссах и лёссовых суглинках с высоким содержанием карбонатов и растворимых солей. Ее реакция нейтральная или слабощелочная.

Материнская порода сухих степей представлена карбонатными суглинками и лёссами. В таких условиях часто развиваются солончаки. Они характерны для низин, где около поверхности стоят обогащенные растворимыми солями грунтовые воды.

Среди особенностей этих почв выделяют:

- Высокую степень плодородия за счет большого насыщения гумусом

- Мощный гумусовый горизонт, который может достигать 1 м

- Слабую минерализацию растительных останков

- Высокое содержание перегноя

- Рыхлую структуру благодаря травянистой растительности и пронизывающим почву корням

К почвам лесостепной, степной и сухой зон относятся следующие типы и подтипы:

- Бурые лесные (буроземы) и бурые лесные глеевые

- Подзолисто-бурые лесные (в том числе глеевые)

- Серые лесные (светлые и темные; глеевые)

- Черноземы (типичные, оподзоленные, выщелоченные)

- Сероземы

- Каштановые (светлые и темные)

- Луговые

- Лугово-черноземные

- Лугово-болотные

- Лугово-каштановые

- Луговые подбелы (лугово-бурые)

- Коричневые

- Лугово-коричневые

- Лугово-лесные серые

- Лугово-серо-коричневые

Черноземные почвы обладают самым высоким плодородием. Они образовались на территориях с развитой травянистой растительностью. За год в покров попадает около 10-20 т растительных останков, при этом 40-60% приходится на корни. Интенсивное разложение органики идет весной и в самом начале осени. Летом и зимой процессы приостанавливаются, что благоприятно сказывается на процессе образования гумуса.

На протяжении года в землю попадает такое же количество осадков, что и испаряется. Промывной режим отсутствует. То есть влага из верхних слоев не попадает в подземные воды, питательные вещества не вымываются.

Образуются черноземы на породах, которые богаты кальцием. Его соли с влагой поднимаются в гумусовый слой. В травяном опаде много азота и оснований, в гумусе гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Поэтому реакция почвы нейтральная или слабощелочная, в редких случаях слабокислая.

Благодаря своим качественным характеристикам и высокому плодородию, почвы лесостепи и степи активно обрабатываются человеком. Их используют при занятии земледелием уже многие годы. Они заняты различными сельскохозяйственными угодьями, пашнями, сенокосами. Кроме того, степные покровы могут использоваться в качестве пастбищ.

## 4.3. Периоды и режимы воздействия пестицида на территории объектов применения

Подсолнечник на семена и масло (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам) - однократное наземное опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры с нормой расхода 1.0-1.2 л/га, расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, срок ожидания - 60 дней.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.

# 5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ Санимокс, ВРК

На основании токсиколого-гигиенической оценки имазамокса, имазапира и препаративной формы в соответствии с действующей гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности (МР 1.2.0235-21 от 15.02.2021 г.), препарат Санимокс, ВРК (33 г/л + 15 г/л) отнесен к 3 классу опасности (умеренно опасное соединение), 2 класс по стойкости в почве (по имазапиру).

## 5.1. Оценка воздействия на атмосферу

В связи с низкой летучестью д.в., риск загрязнения атмосферного воздуха имазапиром и имазамоксом при применении препарата Санимокс, ВРК практически отсутствует.

### 5.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

Не допускается применение гербицида при ветровом режиме более 4-5 м/с и с наветренной стороны к селитебной зоне, без соблюдения установленных санитарных разрывов от населенных мест.

## 5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы

Прогноз поведения д.в. в воде поверхностного водоема выполнен с помощью математической модели FOCUS (STEP 2). Максимальная прогнозируемая концентрация имазамокса при соблюдении регламента применения препарата Санимокс, ВРК составляет 1,9452 мкг/л, максимальная прогнозируемая концентрация имазапира составляет 0,948 мкг/л, что не превышает установленные санитарно-гигиенические нормативы для этих веществ (4 мкг/л для имазамокса и 100 мкг/л для имазапира - согласно СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.). Риск загрязнения поверхностных водоемов - низкий.

В связи с потенциальным риском имазамокса для гидробионтов проведено дополнительное моделирование поведения д.в. в воде поверхностного водоема, учитывающее наличие водоохранной зоны.

Уточнённый прогноз поведения имазамокса в поверхностных водах, проведённый с помощью комплекса математических моделей FOCUS (STEP 1,2) и стандартных сценариев для трёх почвенно-климатических зон РФ, показал, что максимальная концентрация вещества в воде находится на уровне 0,1379 мкг/л.

### 5.2.1. Мероприятия по охране водных ресурсов

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено применение препарата Санимокс, ВРК в водоохранных зонах водных объектов.

Не допускается применение гербицида в первом поясе зоны строгого режима источников централизованного хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и в зонах питания 2 пояса зоны санитарной охраны подъемных централизованных водоисточников.

Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с гербицидом.

Не допускается загрязнение гербицидом водоемов, являющихся приемниками термальных вод.

Применение гербицида допускается при условии выполнения требований к организации и соблюдению соответствующего режима водоохранных зон (полос) для поверхностных водоемов и зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, предусмотренных действующими нормативными документами.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды

Препарат не оказывает воздействия на геологическую среду.

При однолетнем применении препарата Санимокс, ВРК вынос значительных количеств имазапира из почвы в грунтовые воды не прогнозируется. Однако, возможен вынос имазамокса в количествах, превышающих установленный санитарно-гигиенический норматив (4 мкг/л для имазамокса - согласно СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.).

В связи с возможным превышением норматива ПДК имазамокса в грунтовых водах, экспертами проведено дополнительное моделирование поведения д.в. в почве, взяв для модели более реальное время полуразложения д.в. в почве в полевых условиях (для имазамокса DT50=16,7 суток).

По результатам уточненного прогноза вынос имазамокса из почвы в грунтовые воды в количествах, превышающих установленный санитарно-гигиенический норматив, не прогнозируется. Риск загрязнения грунтовых вод при применении препарата Санимокс, ВРК - низкий.

### 5.3.1. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод

Мероприятия по охране геологической среды не разрабатывались, т.к. пестицид не воздействует на геологическую среду. Мероприятия по охране подземных вод приведены в разделе 5.2.1. настоящего проекта.

## 5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы

Прогноз динамики содержания действующих веществ и метаболитов с помощью математической модели PEARL (стандартные российские сценарии почвенно­климатических условий, без с/х культуры, дата применения: май) показал, что через год применения в пахотном горизонте 3 типов почв (дерново-подзолистая, чернозем типичный, темно-каштановая) они не прогнозируются в экологически значимых количествах.

Прогноз динамики содержания имазамокса также показал, что через 10 лет применения в пахотном горизонте 3 типов почв (дерново-подзолистая, чернозем типичный, темно-каштановая) он не прогнозируется в экологически значимых количествах.

Полевые/лизиметрические опыты: динамика исчезновения д.в., миграция и возможность аккумуляции

В полевых условиях Западной Европы имазамокс проявил себя как малостойкое вещество. Вынос значительных количеств имазамокса в лизиметрические воды практически не происходит.

Лизиметрические исследования в условиях Российской Федерации не требуются, так как прогноз поведения имазапира, имазамокса и метаболитов в почвах трех почвенно­климатических зон РФ показал, что при применении препарата Санимокс, ВРК, вещества слабо мигрируют за пределы пахотного слоя почв.

## 5.5. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов

В соответствии с паспортом безопасности на препарат при случайной утечке препарата необходимо изолировать опасную зону и преградить доступ к ней посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Использовать защитную одежду и средства индивидуальной защиты. Пострадавшим оказать первую помощь. Сообщить местным органам исполнительной власти о чрезвычайной ситуации. Прекратить утечку препарата и произвести перезатаривание в плотно закрывающиеся промаркированные контейнеры. Разлитый препарат необходимо засыпать сорбентом, песком, опилками или землей. Загрязненный сорбент и почву обезвредить 10%-ным раствором кальцинированной соды или 7% кашицей свежегашеной хлорной извести, собрать в промаркированные контейнеры, организовать их безопасное хранение с последующим удалением в места, согласованные с территориальными природоохранными органами. Во избежание самовоспламенения не допускается засыпать место пролива сухой хлорной известью. При значительном разливе следует направить сток в подходящий контейнер, не допуская слив в поверхностные водоемы, канализацию. При дорожно-транспортном происшествии - приостановить движение транспортных средств, обозначить место пролива препарата предупредительными знаками и действовать в соответствии с требованиями аварийной карточки.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир

Особо охраняемые природные территории (ООПТ):

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные)

2. Национальные парки

3. Природные парки

4. Государственные природные заказники

5. Памятники природы

6. Дендрологические парки и ботанические сады

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В настоящее время в России имеется достаточно развитое законодательство об особо охраняемых природных территориях. Наряду с Земельным кодексом РФ и Законом "Об охране окружающей среды" развитие системы особо охраняемых природных территорий и их сохранение регулируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. No 33-ФЗ и другими нормативными актами. Утверждено, что Заповедный режим подразделяется на три вида: абсолютный, относительный, смешанный.

Кроме того на региональном уровне в большом числе субъектов утверждены «Нормативно-производственные регламенты мероприятий по использованию и содержанию особо охраняемых природных территорий регионального значения», например в городе Москве и других природных территорий, подведомственных Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в ст. 1.2.16. Экологическая реабилитация, ст.1.2.17. Экологическая реставрация, ст. 1.2.18. Озеленение территории - оздоровление (восстановление утраченных качеств) нарушенного природного сообщества с целью восстановления и поддержания его стабильного функционирования и развития, достигаемое посредством выполнения комплекса специальных природоохранных и режимных мероприятий, включая восстановление почвенного слоя.

Применение пестицидов на ООПТ прописаны в нормативно-правовых документах, регулирующих режим особой охраны той или иной ООПТ.

### 5.6.1. Воздействие на животный мир

#### 5.6.1.1. Наземные позвоночные

Млекопитающие

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник Данных |
| --- | --- | --- |
| Острая оральная токсичность Тестовый вид - крысы ГОСТ 32644-2014 «Метод определения класса острой токсичности» | LD50 > 5000 мг/кг | Сведения о пестициде Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) |

Препарат Санимокс, ВРК практически не токсичен (опасность не классифицируется) для млекопитающих.

Оценка риска опосредованного токсического воздействия имазамокса и имазапира при применении препарата Санимокс, ВРК

В связи с тем, что для имазамокса и имазапира log POW <3, что указывает на низкую способность веществ к биоаккумуляции, проведение оценки риска токсического воздействия веществ на птиц и млекопитающих путем поступления к конечному консументу по пищевой цепи (с потребляемыми в пищу червями и рыбой) не требуется.

#### 5.6.1.2. Водные организмы

Рыбы

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Острая токсичность Danio rerio, 96 часов ГОСТ 32473-2013 «Определение острой токсичности для рыб» | LC50 = 741 мг/л | «Заключение об оценке токсичности и определения класса опасности препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) для водных организмов (рыб) при остром воздействии», ООО «Экоэксперт», 2023, 15 с. |

Препарат Санимокс, ВРК практически не токсичен (опасность не классифицируется) для рыб.

Зоопланктон

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Острая токсичность Daphnia magna, 48 часов ГОСТ 32536-2013 «Определение острой токсичности для дафний» | ЕС50=107 мг/л | «Заключение об оценке токсичности и определения класса опасности препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) для водных организмов (дафний) при остром воздействии», ООО «Экоэксперт», 2023, 15 с. |

Препарат Санимокс, ВРК практически не токсичен (опасность не классифицируется) для зоопланктона.

Водоросли

| Вид токсичности, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Влияние на рост и биомассу Scenedesmus quadricauda, 72 часа ГОСТ 32293-2013 «Испытание водорослей и цианобактерий на задержку роста» | EC50 = 63 мг/л | «Заключение об оценке токсичности и определения класса опасности препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) для одноклеточных зеленых водорослей Scenedesmus quadricauda (Тurp.) Breb при остром воздействии», ООО «Экоэксперт», 2023, 15 с. |

Препарат Санимокс, ВРК вреден (3 класс опасности) для водорослей.

Оценка риска препарата для водных организмов

При оценке риска применения препарата Санимокс, ВРК использованы данные по токсичности действующих веществ, а также их прогнозируемых концентраций в поверхностных водах. В случае, если д.в. в составе препаративной формы оказывает на гидробионтов токсическое воздействие в большей степени, чем в чистом виде, использованы значения показателей токсичности препаративной формы в пересчёте на д.в.

Имазамокс, STEP 2

| Тестовые организмы | Показатели токсичности, мкг/л | Прогнозируемые концентрации пестицида в водоеме, мкг/л | Показатель риска R | Триггерное значение | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыбы | LC50 = 24453 | СМАКС = 2,9452 | 8303 | 100 | Расчеты Центра экопестицидных исследований «ЭПИцентр» |
|  | NOEC = 122000 | ССРВЗВ 21 СУТ. = 2,7888 | 43746 | 10 |  |
| Зоопланктон | ЕС50= 3531 | СМАКС = 2,9452 | 1199 | 100 |  |
|  | NOEC = 137000 | ССРВЗВ 21 СУТ. = 2,7888 | 49125 | 10 |  |
| Водоросли | ЕС50=37 | ССРВЗВ 4 СУТ. = 2,9131 | 13 | 10 |  |
| Высшие водные растения | ЕС50= 11 | ССРВЗВ 7 СУТ. = 2,8906 | 4 | 10 |  |

Имазамокс, STEP 2 (уточненный прогноз)

| Тестовые организмы | Показатели токсичности, мкг/л | Прогнозируемые концентрации пестицида в водоеме, мкг/л | Показатель риска R | Триггерное значение | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высшие водные растения | ЕС50 = 11 | ССРВЗВ 7 СУТ. = 0,1368 | 80 | 10 | Расчеты Центра экопестицидных исследований «ЭПИцентр» |

Имазапир, STEP 2

| Тестовые организмы | Показатели токсичности, мкг/л | Прогнозируемые концентрации пестицида в водоеме, мкг/л | Показатель риска R | Триггерное значение | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыбы | LC50= 11115 | СМАКС = 0,9480 | 11725 | 100 | Расчеты Центра экопестицидных исследований «ЭПИцентр» |
| Зоопланктон | ЕС50= 1605 | СМАКС = 0,9480 | 1693 | 100 |  |
| Водоросли | ЕС50 = 945 | ССРВЗВ 4 СУТ. = 0,9405 | 1005 | 10 |  |
| Высшие водные растения | EC50 = 24 | ССРВЗВ 7 СУТ. = 0,9391 | 26 | 10 |  |

Применение препарата Санимокс. ВРК в условиях Российской Федерации сопряжено с низким уровнем риска для гидробионтов, так как рассчитанные значения показателей риска R выше минимально допустимых значений.

#### 5.6.1.3. Медоносные пчелы

Зарегистрированные в РФ препараты, содержащие имазамокс и имазапир, классифицируются как малоопасные для пчёл (3 класс опасности).

#### 5.6.1.4. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы

| Вид токсичности препарата, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Острая токсичность Тестовый вид: Eisenia fetida ГОСТ 33036-2014 «Определение острой токсичности для дождевых червей» | LС50 = 17044 мг/кг | Отчёт по оценке острой токсичности препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) для дождевых червей, М., ФГБУ «ВНИИ Экология», 2024, с. 15 |

Препарата Санимокс, ВРК практически не токсичен (опасность не классифицируется) для дождевых червей.

Сравнение показателя острой токсичности имазамокса и максимально возможного его содержания в почве при применении препарата Санимокс, ВРК (R = LC50/СПОЧВА = 901 мг/кг/0,0165 мг/кг = 54606) показало низкий уровень риска его применения (R » 10) для дождевых червей. Сравнение показателя острой токсичности имазапира и максимально возможного его содержания в почве при применении препарата Санимокс, ВРК (R = LC50/СПОЧВА = 133 мг/кг / 0,0074 мг/кг = 17973) также показало низкий уровень риска его применения (R » 10) для дождевых червей.

Почвенные микроорганизмы

Применение препарата Санимокс, ВРК сопряжено с низким уровнем риска для почвенных микроорганизмов.

## 5.7. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительности и животного мира

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года) и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (редакция от 27.02.2024).

Не допускается применение гербицида при ветровом режиме более 4-5 м/с и с наветренной стороны к селитебной зоне, без соблюдения установленных санитарных разрывов от населенных мест.

В соответствии с ГОСТ 32424-2013 препарат Санимокс, ВРК классифицируется как химическая продукция 3 класса опасности для водных организмов (по наиболее чувствительному виду гидробионтов - водорослей).

Применение пестицида Санимокс, ВРК требует соблюдения положений, изложенных в «Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами, М., Госагропром СССР, 1989 г.» для малоопасных веществ (3 класс опасности), в частности - обязательно предварительное за 4-5 суток оповещение пчеловодов общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения, и следующего экологического регламента:

- проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца;

- при скорости ветра не более 4-5 м/с;

- погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км;

- ограничение лёта пчел не менее 20-24 часа.

# 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.

Ведущими принципами использования пестицидов для минимизации воздействия отходов производства и потребления должны быть: строгий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях, точное знание критериев, при какой численности вредных и полезных организмов целесообразно проведение химической борьбы. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, организационно-хозяйственными.

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и применения, учитывая специфику его применения как гербицида:

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения пестицида.

2. Применение научно обоснованных севооборотов для улучшения фитосанитарного состояния почв.

3. Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с гербицидом.

4. Применение гербицида допускается при условии выполнения требований к организации и соблюдению соответствующего режима водоохранных зон (полос) для поверхностных водоемов и зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, предусмотренных действующими нормативными документами.

5. При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года), СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 № 299 (редакция от 27.02.2024).

6. Препарат хранить при температуре от -10°С до +40°С в закрытом помещении в заводской упаковке в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом месте, предназначенном для хранения пестицидов, вдали от продуктов питания, фуража, семян, в местах, недоступных для детей. Срок годности пестицида: 3 года со дня изготовления.

# 7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При проведении оценки воздействия на окружающую среду пестицида Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) неопределенностей выявлено не было.

По рекомендациям ведущих НИИ России препарат изучен в достаточной мере и рекомендован к использованию на всей территории России сроком на 10 лет с установленным регламентом применения.

# 8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Выводы и заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду препарата Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира)

Согласно заключениям вышеперечисленных НИИ РФ сделаны следующие выводы:

1. Материалы документации на пестицид Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) достаточны для оценки его воздействия на основные компоненты окружающей среды при его применении.

2. При соблюдении регламента применения препарат Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) обеспечивается допустимый уровень его воздействия на окружающую среду.

Исходя из токсиколого-гигиенической характеристики препарата, регламентов его применения и предусмотренных мер безопасности пестицид Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) соответствует действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (раздел 15)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (редакция от 27.02.2024).

Таким образом, с токсиколого-гигиенических позиций считаем возможной государственную регистрацию сроком на 10 лет препарата Санимокс, ВРК (33 г/л + 15 г/л), д.в. имазамокс (чистота технического продукта не менее 98.3 %) + имазапир (чистота технического продукта не менее 99.1 %) и его использование в условиях сельского хозяйства в качестве гербицида против однолетних злаковых и двудольных сорняков на подсолнечнике на семена и масло (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам) - однократное наземное опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры с нормой расхода 1.0-1.2 л/га, расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, срок ожидания - 60 дней.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.

Все рабочие должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом № 29н Минздрава России от 28.01.2021 г. и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда").

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил (СанПиН 2.1.3684-21 (редакция от 14 февраля 2022 года), СП 2.2.3670-20) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299) (редакция от 27.02.2024).

Согласно заключениям, ведущих НИИ пестицид Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) допустим в качестве гербицида против всех сорных культур на посевах подсолнечника, сортов и гибридов устойчивых к имидазолинонам.

Таким образом, представленный фактический материал, используемый для оценки воздействия гербицида Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) на окружающую среду и человека, удовлетворяет требованиям Приказа Минсельхоза России от 31 июля 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов» (вступил в силу с 01.01.2021 года).

На основании представленных данных и соответствующих ГОСТов, руководств по классификации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действующего вещества и препарата для объектов окружающей среды, нецелевых видов организмов и человека.

Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) гербицида позволила оценить вероятность проявления его экологических опасностей в реальных условиях его применения (рекомендуемого регламента и почвенно-климатических условиях) и установить, что рекомендуемый регламент применения обеспечивает допустимый уровень воздействия гербицида на окружающую среду.

Выполненная токсиколого-гигиеническая оценка воздействия препарата на человека, регламентов его применения и предусмотренных мер безопасности, установила их соответствие действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам.

Таким образом, с биологических, экологических и токсиколого-гигиенических позиций пестицид Санимокс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) может рекомендоваться к регистрации в России.