Проект технической документации на агрохимикат Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду

2024 г.

# АННОТАЦИЯ

Оценка воздействия на окружающую природную среду намечаемой деятельности представляет собой процедуру учета экологических требований законодательства РФ в системе подготовки хозяйственных, в том числе предпроектных решений, направленных на выявление и предупреждение неприемлемых для общества экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий ее реализации, а также оценка инвестиционных затрат на природоохранные мероприятия.

Целью проведения оценки воздействия на окружающую природную среду является определение характера и степени опасности всех потенциальных видов воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценка экологических, экономических и социальных последствий этого воздействия, а также предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2010  № 780 «Вопросы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», а также с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 717 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы возложены на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Согласно Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ вновь регистрируемые вещества должны проходить Государственную экологическую экспертизу, которая проводится при наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе, материалов оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности (ст. 14 Федерального Закона "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 г № 174-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» на Минсельхоз России возложены функции проведения регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов и экспертизы их результатов. Порядок проведения государственной регистрации утвержден приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 № 442 (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 29.10.2020 № 60650).

Регистрантом является ООО «АгроФертКом».

Работа выполняется на основании материалов, предоставляемых Регистрантом, а также на справочных материалах, Государственных докладов о состоянии окружающей среды на территории Российской Федерации и территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.

Целью настоящей работы является подготовка экологического обоснования возможности применения на территории Российской Федерации агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий на окружающую природную среду.

Цель намечаемой хозяйственной деятельности.

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является применение агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг в качестве жидкого минерального удобрения с микроэлементами для внесения в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в открытом и защищенном грунте на всех типах почв.

Применение указанного агрохимиката рекомендуется проводить по разработанным технологиям, с учетом рекомендованных доз, с соблюдением мер безопасности и природоохранных мероприятий.

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду на основе анализа исследований, проведенных ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора от 18.10.2023 г., факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова от 26.03.2024 г., ФГБНУ ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова от 02.11.2023 г.

Оглавление

АННОТАЦИЯ	2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	10

2.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы	10

2.2 Содержание токсичных и опасных веществ	12

2.3. Технология производства	13

2.4. Технология применения и меры безопасности при применении	16

3. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18

4. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	20

4.1. Характеристика почвенно-климатических зон на участках регистрационных испытаний агрохимиката	20

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)	34

5.1. Оценка воздействия на атмосферу	34

5.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	34

5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы	34

5.2.1. Мероприятия по охране водных ресурсов	35

5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды	36

5.3.1. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод	36

5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы	37

5.5. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов	37

5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир	37

5.6.1. Воздействие на животный мир	39

5.6.1.1. Наземные позвоночные	39

5.6.1.2. Водные организмы	40

5.6.1.3. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы	40

5.6.1.4. Другие нецелевые организмы	41

5.6.2. Воздействие на растительный покров	41

5.7. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительности и животного мира	41

6. ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	43

7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	47

7.1. Мероприятия по минимизации воздействия отходов производства и потребления	47

8. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	50

9. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	51

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заказчик государственной экологической экспертизы: ООО «БИОСФЕРА».

Регистрант:

ООО «АгроФертКом», УНП 591035669,

Адрес юридического лица в пределах места нахождения: 230003, Республика Беларусь, г. Гродно, Скидельское шоссе, 20Б, тел.: +37515295-12-12, e-mail: agrofertcom@mail.ru.

Изготовитель:

- ООО «АгроФертКом», 230003, Республика Беларусь, г. Гродно, Скидельское шоссе, 20Б, тел/факс: +37515295-12-12, +37529610-80-82, e-mail: agrofertcom@mail.ru.

2. Разработчик проектной документации: ООО «БИОСФЕРА».

393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Советская, д. 76 оф.1.

Перечень документов по нормативно-методическому обеспечению:

Федеральные законы.

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (редакция от 25.12.2023) «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024).

2. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ (редакция от 03.04.2023) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ (редакция от 19.12.2023) «Об экологической экспертизе».

4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция от 25.12.2023) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.12.2023).

5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (редакция от 14.02.2024) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024).

6. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (редакция от 24.07.2023) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (редакция от 04.08.2023) «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024).

Иные федеральные документы.

8. Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 294 (редакция от 06.09.2019) «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов».

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

10. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 N 144 (редакция от 31.03.2011) «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03».

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (редакция от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Приказ Минсельхоза РФ от 31 июля 2020 г. № 442 (редакция от 19.01.2022 г.) «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».

14. Приказ Минсельхоза России от 21.01.2022 № 23 (редакция от 02.05.2023) «Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке».

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (редакция от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

# 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы

1. Наименование препарата

Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг

2. Назначение

Агрохимикат

3. Химическая группа агрохимиката (вид агрохимиката)

Минеральное удобрение

4. Область применения, назначение агрохимиката

Рекомендован к применению в качестве жидкого минерального удобрения с микроэлементами для внесения в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в открытом и защищенном грунте на всех типах почв.

Государственная регистрация (первичная).

Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг заявленное на государственную регистрацию ООО «АгроФертКом» в качестве агрохимиката, в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации) ранее зарегистрировано не было.

5. Нормативная документация:

Не требуется.

6. Характеристика агрохимиката:

Жидкое комплексное минеральное удобрение с микроэлементами, производимое путем последовательного взаимодействия в водной среде готовых форм минеральных удобрений, микроэлементов в форме хелатов и неорганических солей, с добавлением аминокислот и фитогормонов. по данным изготовителя основными сырьевыми компонентами агрохимиката являются:

- Бинс:

-	сульфат марганца (№ CAS 7785-87-7);

-	кислота оксиэтилидендифосфоновая (HEDP) (№ CAS 2809-21-4);

-	кислота нитрилотриметиленфосфоновая (АТМР) (№ CAS 6419-19-8);

-	гидроксид натрия (№ CAS 1310-73-2);

-	гептамолибдат аммония (№ CAS 12027-67-7);

-	сульфат кобальта (№ CAS 100-26-1);

-	магнезия жженая (оксид магния) (№ CAS 1309-48-4);

-	оксид цинка (№ CAS 1314-132);

-	гиббереллиновая кислота (№ CAS 77-06-5);

-	6-бензиламинопурин (№ CAS 1214-39-7);

-	3-индолилуксусная кислота (№ CAS 87-51-4);

-	индолил-3-масляная кислота (№ CAS 133-32-4);

-	кинетин (№ CAS 525-79-1);

-	Голд:

-	магнезия жженая (оксид магния) (№ CAS 1309-48-4);

-	кислота оксиэтилидендифосфоновая (HEDP) (№ CAS 2809-21-4);

-	калия гидрат окиси технический (№ CAS 1310-58-3);

-	гидроксид натрия (№ CAS 1310-73-2);

-	оксид цинка (№ CAS 1314-132);

-	кислота нитрилотриметиленфосфоновая (АТМР) (№ CAS 6419-19-8);

-	сахароза (№ CAS 57-50-1);

-	сульфат аммония (№ CAS 7783-20-2);

-	гиббереллиновая кислота (№ CAS 77-06-5);

-	6-бензиламинопурин (№ CAS 1214-39-7);

-	3-индолилуксусная кислота (№ CAS 87-51-4);

-	индолил-3-масляная кислота (№ CAS 133-32-4);

-	кинетин (№ CAS 525-79-1);

-	Меллоу:

-	калия гидрат окиси технический (№ CAS 1310-58-3);

-	сульфат марганца (№ CAS 7785-87-7);

-	кислота оксиэтилидендифосфоновая (HEDP) (№ CAS 2809-21-4);

-	кислота нитрилотриметиленфосфоновая (АТМР) (№ CAS 6419-19-8);

-	магнезия жженая (оксид магния) (№ CAS 1309-48-4);

-	сульфат железа (№ CAS 7720-78-7);

-	водорода перекись (№ CAS 7722-84-1);

-	купорос медный (№ CAS 7758-98-7);

-	оксид цинка (№ CAS 1314-13-2);

-	карбамид (№ CAS 57-13-6);

-	кислота борная (№ CAS 1004-35-3);

-	Свит:

-	магнезия жженая (оксид магния) (№ CAS 1309-48-4);

-	калия гидрат окиси технический (№ CAS 1310-58-3);

-	кислота оксиэтилидендифосфоновая (HEDP) (№ CAS 2809-21-4);

-	кислота нитрилотриметиленфосфоновая (АТМР) (№ CAS 6419-19-8);

-	гептамолибдат аммония (№ CAS 12027-67-7);

-	сульфат марганца (№ CAS 7785-87-7);

-	гидроксид натрия (№ CAS 1310-73-2);

-	сульфат аммония (№ CAS 7783-20-2);

-	метионин (№ CAS 59-51-8);

-	гиббереллиновая кислота (№ CAS 77-06-5);

-	6-бензиламинопурин (№ CAS 1214-39-7);

-	3-индолилуксусная кислота (№ CAS 87-51-4);

-	индолил-3-масляная кислота (№ CAS 133-32-4);

-	кинетин (№ CAS 525-79-1);

-	Стронг:

-	калия гидрат окиси технический (№ СAS 1310-58-3);

-	магнезия жженая (оксид магния) (№ CAS 1309-48-4);

-	кислота оксиэтилидендифосфоновая (HEDP) (№ CAS 2809-21-4);

-	кислота нитрилотриметиленфосфоновая (АТМР) (№ СAS 6419-19-8);

-	сульфат марганца (№ CAS 7785-87-7);

-	гидроксид натрия (№ CAS 1310-73-2);

-	L-триптофан (№ CAS 73-22-3);

-	купорос медный (№ CAS 7758-98-7);

-	карбамид (№ CAS 57-13-6);

-	сахароза (№ CAS 57-50-1);

-	гиббереллиновая кислота (№ CAS 77-06-5);

-	6-бензиламинопурин (№ СAS 1214-39-7);

-	3-индолилуксусная кислота (№ CAS 87-51-4);

-	индолил-3-масляная кислота (№ СAS 133-32-4);

-	кинетин (№ CAS 525-79-1).

7. Качественный и количественный состав агрохимиката.

| Наименование показателя | Бинс | Голд | Меллоу | Свит | Стронг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля общего азота (N), г/л | 7 | 12 | 60-70 | 28 | 26 |
| Массовая доля фосфора (Р2О5), г/л | 139 | 166 | 117-127 | 170 | 170 |
| Массовая доля калия (К2О), г/л | - | 57 | 78-112 | 43 | 43 |
| Массовая доля магния в пересчете на (MgO), г/л | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 |
| Массовая доля натрия (Na), г/л | - | - | - | 44 | - |
| Массовая доля серы (SO4), г/л | 17 | 25 | 22-34 | 115 | 43 |
| Массовая доля микроэлементов, г/л, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - бор (В) | - | - | 6 | - | - |
| - медь (Си) | - | - | 8 | - | 12 |
| - цинк (Zn) | 6 | 40 | 12 | - | - |
| - железо (Fe) | - | - | 6 | - | - |
| - марганец (Мn) | 8 | - | 7 | 25 | 15 |
| - молибден (Мо) | 15 | - | - | 0,3 | - |
| - кобальт (Со) | 2 | - | - | - | - |
| Аминокислоты, % | - | - | - | 0,1-0,3 | 0,2 |
| Сахара, % | - | 0,2-0,5 | - | - | 0,25 |
| Фитогормоны, % | 0,001-0,02 | 0,002-0,01 | - | 0,001-0,01 | 0,001-0,01 |
| pH | 5,5-6,5 | 6,0-7,5 | 7,5-8,5 | 5,0-6,0 | 6,0-7,0 |
| Плотность, г/см3 | 1,1-1,85 | 1,1-1,85 | 1,1-1,85 | 1,1-1,85 | 1,1-1,85 |

8. Препаративная форма (внешний вид):

Меллоу - жидкость зеленого цвета;

Свит - жидкость светло-розового цвета;

Голд - жидкость желто-коричневого цвета;

Стронг - жидкость зеленого цвета;

Бинс - жидкость бордового цвета.

9. Рекомендуемые регламенты применения:

Рекомендации о транспортировке, применении и хранении агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг, об его обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении разработаны ООО «АгроФертКом» и предполагают использование его в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах по рекомендуемому регламенту применения.

Ориентировочные нормы и сроки внесения агрохимиката в сельскохозяйственном производстве:

-	Бинс:

-	зернобобовые культуры, травы бобовые (однолетние, многолетние) -предпосевная обработка семян из расчета 2 л/т, расход рабочего раствора - 10 л/т;

-	зернобобовые культуры, травы бобовые (однолетние, многолетние) -некорневая подкормка растений в фазе ветвления и в фазе бутонизации из расчета 1-2 л/га, расход рабочего раствора - 200-300 л/га.

-	Голд:

-	кукуруза - некорневая подкормка растений в фазе 6-10 листьев из расчета 2 л/га, расход рабочего раствора - 200-300 л/га;

-	лен - некорневая подкормка растений в фазе «ёлочки» и в фазе бутонизации из расчета 1-1,5 л/га, расход рабочего раствора - 200-300 л/га;

-	плодово-ягодные культуры, виноград - некорневая подкормка растений весной в период возобновления вегетации и после сбора урожая из расчета 13 л/га, расход рабочего раствора - 800-1000 л/га.

-	Меллоу:

-	овощные культуры - некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев или через 7-10 дней после высадки рассады, далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней из расчета 0,5-1 л/га, расход рабочего раствора - 200-300 л/га;

- лен - некорневая подкормка растений в фазе «ёлочки» и в фазе бутонизации из расчета 1-1,5 л/га, расход рабочего раствора - 200-300 л/га;

- плодово-ягодные культуры, виноград - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней из расчета 2-4 л/га, расход рабочего раствора - 800-1000 л/га.

- Свит:

- горчица, рапс, рыжик, капуста (все виды), репа, турнепс, брюква, редька, редис, хрен - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней из расчета 1-2 л/га, расход рабочего раствора - 200-300 л/га;

- свекла сахарная, кормовая - некорневая подкормка растений в фазе 1012 листьев и в фазе смыкания рядков и расчета 2-2,5 л/га, расход рабочего раствора - 200-300 л/га;

- подсолнечник - некорневая подкормка растений в фазе 2-3 пар листьев из расчета 2 л/га, расход рабочего раствора - 200-300 л/га.

- Стронг:

- зерновые культуры - некорневая подкормка растений в фазе начала кущения и в фазе флагового листа из расчета 1-2 л/га, расход рабочего раствора - 200-300 л/га;

- картофель - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (при высоте растений 10-15 см) и в фазе бутонизации из расчета 1,5 л/га, расход рабочего раствора - 200-300 л/га;

- кукуруза - некорневая подкормка растений в фазе 6-10 листьев из расчета 1 л/га, расход рабочего раствора - 200-300 л/га.

Количество подкормок, оптимальные сроки внесения, кратность внесения и норму расхода удобрения рекомендовано корректировать в каждом конкретном случае в зависимости от анализа листовой диагностики, агрохимических показателей почвы, вида культуры и технологии выращивания.

Ориентировочные нормы и сроки внесения агрохимиката в личных подсобных хозяйствах:

-Бинс:

- овощные, зернобобовые культуры - опрыскивание или замачивание семян перед посевом на 5-10 минут из расчета 4 мл/л воды;

- овощные, зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев или через 7-10 дней после высадки рассады, далее 2-3 раза с интервалом 7-10 дней из расчета 100 мл/10 л воды, расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м2.

- Голд:

- плодово-ягодные культуры, виноград - некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и после сбора урожая из расчета 100 мл/10 л воды, расход рабочего раствора: кустарники - 1,5-2 л/10 м2, деревья - 2-10 л/растение.

- Меллоу:

- овощные культуры - некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев или через 7-10 дней после высадки рассады, далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней из расчета 100 мл/10 л воды, расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м2;

- плодово-ягодные культуры, виноград - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней из расчета 100 мл/10 л воды, расход рабочего раствора: кустарники - 1,5-2 л/10 м2, деревья - 2-10 л/растение.

- Свит:

- морковь, свекла столовая, репа, редис, редька - некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев, далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней из расчета 100 мл/10 л воды, расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м2.

- Стронг:

- овощные культуры - некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев или через 7-10 дней после высадки рассады, далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней из расчета 100 мл/10 л воды, расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м2;

- картофель - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (при высоте растений 10-15 см) и в фазе бутонизации из расчета 100 мл/10 л воды, расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м2.

А. Для сельскохозяйственного производства:

| № п/п | Марка | Доза применения | Культура, время, особенности применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинс | 2 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т | Зернобобовые культуры, травы бобовые (однолетние, многолетние) - предпосевная обработка семян |
|  |  | 1-2 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | Зернобобовые культуры, травы бобовые (однолетние, многолетние) - некорневая подкормка растений в фазе ветвления и в фазе бутонизации |
| 2 | Голд | 2 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | Кукуруза - некорневая подкормка растений в фазе 6-10 листьев |
|  |  | 1-1,5 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | Лен - некорневая подкормка растений в фазе «ёлочки» и в фазе бутонизации |
|  |  | 1-3 л/га Расход рабочего раствора - 800-1000 л/га | Плодово-ягодные культуры, виноград - некорневая подкормка растений весной в период возобновления вегетации и после сбора урожая |
| 3 | Меллоу | 0,5-1,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | Овощные культуры - некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев или через 7-10 дней после высадки рассады, далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
|  |  | 1-1,5 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | Лен - некорневая подкормка растений в фазе «ёлочки» и в фазе бутонизации |
|  |  | 2-4 л/га Расход рабочего раствора- 800-1000 л/га | Плодово-ягодные культуры, виноград - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней |
| 4 | Свит | 1-2 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | Горчица, рапс, рыжик, капуста (все виды), репа, турнепс, брюква, редька, редис, хрен - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней |
|  |  | 2-2,5 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | Свекла сахарная, кормовая - некорневая подкормка растений в фазе 10-12 листьев и в фазе смыкания рядков |
|  |  | 2 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | Подсолнечник - некорневая подкормка растений в фазе 2-3 пар листьев |
| 5 | Стронг | 1-2 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | Зерновые культуры - некорневая подкормка растений в фазе начала кущения и в фазе флагового листа |
|  |  | 1,5 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | Картофель - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (при высоте растений 10-15 см) и в фазе бутонизации |
|  |  | 1 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га | Кукуруза - некорневая подкормка растений в фазе 6-10 листьев |

Количество подкормок, оптимальные сроки внесения, кратность внесения и норму расхода удобрения рекомендовано корректировать в каждом конкретном случае в зависимости от анализа листовой диагностики, агрохимических показателей почвы, вида культуры и технологии выращивания.

Б. Для личных подсобных хозяйств:

| № п/п | Марка | Доза применения | Культура, время, особенности применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинс | 4 мл/л воды | Овощные, зернобобовые культуры - опрыскивание или замачивание семян перед посевом на 5-10 минут |
|  |  | 100 мл/10 л воды Расход рабочего раствора - 1,0-1,5 л/10 м2 | Овощные, зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев или через 7-10 дней после высадки рассады, далее 2-3 раза с интервалом 7-10 дней |
| 2 | Голд | 100 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: кустарники - 1,5-2 л/10 м2, деревья - 2-10 л/растение | Плодово-ягодные культуры, виноград - некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и после сбора урожая |
| 3 | Меллоу | 100 мл/10 л воды Расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м2 | Овощные культуры - некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев или через 7-10 дней после высадки рассады, далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
|  |  | 100 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: кустарники - 1,5-2 л/10 м2, деревья - 2-10 л/растение | Плодово-ягодные культуры, виноград - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней |
| 4 | Свит | 100 мл/10 л воды Расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м2 | Морковь, свекла столовая, репа, редис, редька - некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев, далее 12 раза с интервалом 10-15 дней |
| 5 | Стронг | 100 мл/10 л воды Расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м2 | Овощные культуры - некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев или через 7-10 дней после высадки рассады, далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
|  |  | 100 мл/10 л воды Расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м2 | Картофель - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (при высоте растений 10-15 см) и в фазе бутонизации |

## 2.2 Содержание токсичных и опасных веществ

| Наименование показателя | Содержание в агрохимикате, мг/кг | Протоколы испытаний (№, число, организация) |
| --- | --- | --- |
| Свинец Кадмий Ртуть Мышьяк | <3,3 <0,17 <0,015 <0,625 | Протокол испытаний № №0115/8202/08-01 от 27.09.2022 г НМИО республиканского унитарного предприятия «НПЦГ» |

Содержание радионуклидов природного и техногенного происхождения

| Наименование показателя | Содержание в агрохимикате, Бк/кг | Протоколы испытаний (№, число, организация) |
| --- | --- | --- |
| Удельная активность природных радионуклидов Аэфф | <50 | Протокол испытаний №0115/8202/08-01 от 27.09.2022 г., НМИО республиканского унитарного предприятия «НПДГ» |

Содержание патогенных и опасных биологических организмов

Содержание опасных биологических агентов

| Биологический загрязнитель | Примечание |
| --- | --- |
| Патогенная микрофлора (в т.ч. сальмонеллы) Условно патогенная микрофлора: - яйца и жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека; - цисты кишечных патогенных простейших; - личинки и куколки синантропных мух | Для данного вида агрохимиката проведение такого рода исследований не требуется, т.к. не является удобрением на основе навоза, помета или осадков сточных вод |

Способ обезвреживания

Специальных способов утилизации не требуется. Разлитое удобрение засыпают абсорбирующим материалом (песок, торф, опилки и др.), который затем собирают и вывозят на полигоны для сбора бытового и промышленного мусора. Освободившиеся потребительские упаковки, транспортную тару вывозят на полигоны для сбора бытового мусора.

## 2.3. Технология производства

Не требуется, так как не производится на территории РФ.

## 2.4. Технология применения и меры безопасности при применении

Технология применения агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг разработана и предполагает в сельскохозяйственном производстве использование типовых и специальных технических средств, предназначенных для выполнения агрохимических работ, а также устанавливает меры безопасности (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты).

В сельскохозяйственном производстве предпосевную (предпосадочную) обработку семян (клубней) зерновых, зернобобовых, технических, масличных, кормовых культур, картофеля рекомендовано проводить путем протравливания с увлажнением в протравливателях марок ПСШ-5, ПС-10А, ПС-10АМ, ПС-22, ПС-20К-4, ПС-20Д, ПС-30, «Мобитокс-супер», КПС-10, КПС-20, КПС-40, ПСК-15, ПУМ-30, УМОП-30, УМОП-20, ПК-20-02 «Супер», ПС-5М, ПС-5, ПС-20 «Маэстро», ПНШ-3 «Фермер», ПКМ-140, ПКС-20 и др. машин и агрегатов для протравливания семян, или путем опрыскивания с использованием ранцевых опрыскивателей с последующим подсушиванием до сыпучего состояния.

Для проведения некорневой подкормки рекомендовано использовать серийно выпускаемые опрыскиватели типа ОПМ-2001, ОПШ -2000, ОПУ 1/18-200, ОМП-601, ОП-2,0/18, ОПГ-2500-18-05Ф, ОПГ-2500-24-05Ф, SLV-2000 R, ОПВ-1200, ОП-2000, ОВХ-28 , John Deere 4630, John Deere 4730, John Deere 4830, John Deere 4940, RoGator 1936, HardiAlpha4100 Twin Force, DT2000 H Plus Highlander, Us 1205, UR 3000, UG 3000; OSP 2000/SAD TAJFUN, AGP 500 EN Agromehanika, DEMAROL 600 и др., а также малообъемные, ранцевые опрыскиватели.

При приготовлении рабочего раствора в бак протравливателя или опрыскивателя примерно на 2/3 объема, при включенном перемешивающем устройстве добавляют необходимое количество агрохимиката, доливают воду до расчетного объема, раствор перемешивают и проводят подкормки.

Нормы расхода рабочего раствора для некорневых и корневых подкормок различных культур в сельскохозяйственном производстве - общепринятые.

Не рекомендуется проводить некорневые подкормки в жаркую солнечную погоду и в период цветения растений.

Агрохимикат возможно применять как самостоятельно, так и в баковых смесях с пестицидами, а также с однокомпонентными и комплексными минеральными макро и микроудобрениями, предварительно проверив компоненты баковой смеси на совместимость. Рабочий раствор необходимо использовать в день приготовления.

В личных подсобных хозяйствах обработку семян овощных, зернобобовых культур проводят путем замачивания с использованием стеклянной, эмалированной, полиэтиленовой посуды, а также емкостей, изготовленных из нержавеющей стали, или путем опрыскивания, с последующим подсушиванием. Некорневую подкормку растений рекомендовано проводить путем опрыскивания с использованием всех видов и систем опрыскивания -опрыскиватели, пульверизаторы и др. ручной инвентарь.

Для приготовления рабочего раствора агрохимиката в емкость для замачивания семян, бачок опрыскивателя и т.п. наливают воду примерно на 2/3 объема, добавляют необходимое количество агрохимиката, доливают воду до расчетного объема, раствор перемешивают и проводят подкормки.

Не рекомендуется проводить некорневые подкормки в жаркую солнечную погоду и в период цветения растений.

Не рекомендуется проводить подкормку больных, перенесших стресс или поврежденных растений. Пересаженные растения подкармливают не раньше, чем через 7-14 дней.

При использовании удобрения рекомендовано соблюдать общие требования безопасности (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты).

# 3. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Эффективность жидких минеральных удобрений с микроэлементами изучалась в ходе испытаний на различных сельскохозяйственных культурах, в которых установлено позитивное влияние этих удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур и качество выращенной продукции.

В условиях Краснодарского края применение агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марка Бинс на сое сорта Славия оказало положительное влияние на биометрические показатели сои. Высота растений увеличилась на 4,7-9,5%, масса надземных органов - на 8,1-15,7%, число листьев на растении -на 5,9-11,8%, количество семян с растения-на 12,0-22,8%, масса 1000 семян - на 4,3-6,9%. Прибавка урожая семян сои составила 1,52-2,3 ц/га (9,4-15,0%) при урожайности в контроле 16,2 ц/га. Также отмечено улучшение качества семян: содержание белка в семенах возросло на 1,0-2,6%, масла - 1,1- 2,8%. Общий сбор масла с гектара увеличился на 14,6-29,2%. Наилучшие результаты получены при применении агрохимиката в дозе 2 л/га (ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, 2022 г.).

В условиях Чеченской Республики применение агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марка Стронг на кукурузе гибрид Краснодарский 385МВ способствовало повышению продуктивности растений. Некорневые подкормки агрохимикатом оказали положительное влияние на структуру урожая и биометрические показатели растений. Высота растений увеличилась - на 2,0-9,2%, количество зерен в початке - на 1,5-7,6%, масса 1000 семян - на 6,8-20,7%. Урожай зерна повысился на 0,4-1,7 т/га (5,4-22,9%) при урожайности в контроле 7,4 т/га. Наилучшие результаты получены в варианте с расходом агрохимиката 1 л/га (ФГБНУ «Чеченский НИИСХ», 2022 г.).

На подсолнечнике сорта Флагман (Чеченская Республика) применение агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марка Свит способствовало улучшению показателей структуры урожая. Диаметр корзинки увеличился на 1,0-5,6%, количество семянок в корзинке - на 1,3-10,8%, масса семян с корзинки - на 0,7-10,9%, масса 1000 семян - на 1,2-3,1 %. Общая прибавка урожая составила 0,1-0,3 т/га (2,1-11,5%), при урожайности в контрольном варианте 2,4 т/га. Наибольшая прибавка урожайности получена в варианте с нормой агрохимиката 3 л/га (ФГБНУ «Чеченский НИИСХ», 2022 г.).

Некорневые подкормки томата открытого грунта сорта Новичок (Чеченская Республика) агрохимикатом Удобрение комплексное Раслин марка Меллоу позволили получить прибавку урожая плодов 5,8-13,9 т/га (20,6-49,2%) при урожайности в контроле - 28,2 т/га. Отмечено улучшение вкусовых качеств плодов: содержание витамина С в плодах увеличилось на 15,9-26,1%, содержание сахаров - 0,2-0,7%. Содержание нитратов в плодах не превышало ПДК (ФГБНУ «Чеченский НИИСХ», 2022 г.).

Применение агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марка Голд для некорневых подкормок яблони сорта Ред Чиф (Чеченская Республика) оказало положительное влияние на показатели вегетативного роста деревьев: средний прирост побегов увеличился - на 38,1-49,1%, суммарный прирост побегов - на 34,9-66,2%. Прибавка урожая плодов составила 2,1-7,9 т/га (6,524,5%), при урожайности в контроле 32,2 т/га. Отмечено улучшение показателей качества плодов яблони: содержание сахаров возросло на 0,3-1,3%, аскорбиновой кислоты - на 0,4-0,9 мг/100 г. Существенная прибавка урожайности плодов отмечена при нормах расхода агрохимиката 2,0 и 3,0 л/га (ФГБНУ «Чеченский НИИСХ», 2022 г.).

При экспертизе также учтены результаты производственного использования близких по соотношению питательных элементов и агрегатному состоянию продуктов, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, внесенных в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации»: Альфа Гроу марки: Кукуруза, Бобовые, Зерновые, Масличные, Цинк, Марганец, Бор, Медь, Молибден), (№ гос. рег. 062-11-814-1), изготовитель - ООО «АЛЬФАХИМГРУПП»; Азосол марки: Азосол 34, Азосол 12-4-6, Азосол 36 Экстра, Азосол 12-4-6 + S, Азосол (№ гос. рег. 371-11-2083-1), изготовитель - Производственно-Консультационное Предприятие «АДОБ», ТОО, КТ (Польша); Вуксал марки: Вуксал Ф Макс, Вуксал Борон pH, Вуксал Грейн, Вуксал Ойлсид Плюс, Вуксал Кальций, Вуксал Кальций Бор, Вуксал Микроплант+, Вуксал МакроМикс, Вуксал Универсал, Вуксал Териос Универсал (№ гос. рег. 532-11-2142-1), изготовитель - Аглюкон Специалдунгер ГмбХ и Ко. КГ. (Германия); Интермаг Огород марки: Корнеплодные; Луковичные; Капустные; Огурцы, орхидея, клематис, пеларгонии, декоративно-цветущие; Клубника, малина, помидоры; Примус-Семена; РК 10:18; Нитромаг-370 (№ гос. рег. 35910-2455-1), изготовитель - ИНТЕРМАГ сп з о.о. (Польша); Интермаг Профи марки: Зерновые, Олеистые, Свекла, Картофель, Кукуруза, Стручковые и Бобовые (№ гос. per. 359-13-2247), изготовитель - ИНТЕРМАГ сп з о.о. (Польша); Агроминерал, марки: «Зерновые», «Олеистые», «Свекла», «Картофель», «Кукуруза», «Стручковые и бобовые», «Овощи», «Цветы», «Рассада» (№ гос. per. 082-11-1254-1) изготовитель - ООО «ИНТЕР ГРУПП»; Жидкие комплексные минеральные удобрения «Фолирус X» (марки: Фолирус Актив, Фолирус Комби, Фолирус Макси, Фолирус Микс, Фолирус Премиум, Фолирус Старт, Фолирус Стимул, Фолирус Супер, Фолирус Форте, Фолирус Экстра) (№ гос. per. 373-11-1130-1) изготовитель - ООО «ЗПФ Агрорус-Рязань»; Удобрение минеральное жидкое СТАРМАКС (марки: Голд, Тонус, Азот, Колос, Бор, ВМо, В2М, МЦ, МВ, ФМ, Магний, Кальций, Калий, Сера) (№ гос. рег. 1180-08-204-300-0-0-0-1) изготовитель - Фирма «Агронутрисион» (Франция); Изагри-К марки: Форс Питание, Вита, Азот, Фосфор, Калий, Цинк, Медь (№ гос. рег. 190-11-54-1), изготовитель - ЗАО «ИЗАГРИ» и др.

Для экспертного заключения по установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг использованы материалы, представленные ООО «АгроФертКом» (Республика Беларусь),

Оценка биологической эффективности агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг, как жидкого минерального удобрения с микроэлементами проведена с использованием результатов полевых регистрационных испытаний и информационных материалов о результатах применения близких по составу и свойствам агрохимикатов, опубликованной в научно-технической и справочной литературе. Заявителем разработаны рекомендации по дозам, срокам и технологии использования агрохимиката в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах с учетом биологических особенностей возделываемых культур. Рекомендации предусматривают использование при проведении агрохимических работ типовых и специальных технических средств для работы с водными средами, а также установленные меры безопасности персонала (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты).

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» имени Д.Н. Прянишникова рекомендует для государственной регистрации агрохимикат Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг производства ООО «АгроФертКом» (Республика Беларусь) в качестве минерального удобрения с микроэлементами для применения в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах сроком на 10 лет.

# 4. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Характеристика почвенно-климатических зон на участках регистрационных испытаний агрохимиката

Агрохимикат рекомендуется к регистрации на всей территории Российской Федерации.

Приведем описание окружающей среды, на которую может оказать влияние применение агрохимиката, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно и целесообразно его применение.

Тайга

Геологические условия

Рельеф тайги почти полностью равнинный, так как большая часть зоны тайги находится на Русской равнине. Восточно-Европейская равнина была покрыта ледниками, что значительно повлияло на рельеф зоны тайги. Ниже рассматривается более подробно рельеф тайги в России.

Кольский полуостров и Карелия

Здесь распространены метаморфические и массивно-кристаллические породы. На севере Карелии высоты достигают 650 м. Ярко выраженные ледниковые формы рельефа полуострова: бараньи лбы, озы, друмлины, куполовидные холмы.

Ученые предполагают, что во время отступления ледника Финский залив, белое море и Онежское озеро были одним целым.

Тиманский кряж достигает высоты 325 м в верховьях Вычегды. Максимальные высоты Кольского полуострова - это Хибины и Ловозерские Тундры (1300 м и 1120 м, соответственно). Хвойные леса произрастают вплоть до 350 м.

Западно-Сибирская низменность

Особенности рельефа тайги в России заключаются в том, что тут преобладают низменности. На Западно-Сибирской низменности можно обнаружить горизонтальные отложения в основном четвертичного и третичного периодов, только на севере, в районе рек Обь и Сосьва, находят нижнеюрские и верхнемеловые отложения.

Предполагается, что в Западной Сибири проходило два оледенения.

Со стороны правого берега реки Енисей тянется Енисейский кряж, который сложен нижнепалеозойскими и докембрийскими породами. Кряж достигает высоты 1132 м.

Среднесибирское плоскогорье

Плоскогорье простирается до Алдана, ограничено Таймырской тундрой на севере. Его высота колеблется от 300 м до 500 м. В пределах Среднесибирского плоскогорья находятся Тунгусские горы, Вилюйские горы – эрозионного происхождения. В кембрии и силуре на данной территории находилось море, что подтверждено морскими отложениями в настоящее время.

Рельеф тайги не отличается большим разнообразием, однако проходимость в этой зоне весьма затруднена из-за большого количества болот, небольших озер и зарослей.

Гидрогеологические условия

В тайге местами избыточное увлажнение за счет вечной мерзлоты. Здесь много болот и озер. В зоне достаточное количество равнинных, полноводных рек: Волга, Северная Двина, Кама, Лена, Вилюй. Питание рек преимущественно снеговое.

Гидрографические условия

Территория европейской части таежной зоны России находится в пределах бассейнов рек, впадающих в Белое, Баренцево, Балтийское и Каспийское моря. Особое положение занимает Андомская возвышенность (на стыке границ Архангельской и Вологодской областей, а также Карелии). Она является водоразделом трех крупнейших морских бассейнов Европы: Балтийского (реки Андома, Колода и Сомба с притоками), Беломорского (реки Тихманьга и Ухта с притоками) и Каспийского (реки Сойда и Кеми с притоками). В ее северо-восточной части выявлена уникальная (единственная в Европе) точка, получившая название «Атлека». Здесь сочленяются бассейны двух океанов (Атлантического и Ледовитого) и крупнейшей в мире внутриконтинентальной системы Каспийского моря. В пределах европейской части таежной зоны России выделяются 11 крупнейших водосборов: 1) малых притоков Баренцева моря; 2) малых притоков Белого моря; 3) р. Ковда; 4) р. Кемь; 5) р. Выг (Беломорско-Балтийский канал); 6) Онежское и Ладожское озера; 7) р. Онега; 8) р. Волга; 9) р. Северная Двина; 10) р. Мезень; 11) р. Печора. В гидрографическом отношении Фенноскандия и Русская равнина значительно отличаются.

Русская равнина. Здесь преимущественно спокойные равнинные реки с хорошо разработанными широкими долинами и поймами, с водоразделами, редко превышающими 300 м абсолютной высоты (Онега, Северная Двина, Мезень, Печора и др.). Крупнейшей рекой, впадающей в Балтийское море, является Нева. Обычно истоки рек, кроме Печоры, берут начало с небольших возвышенностей. Максимальной площадью водосборов и водоносностью отличаются Северная Двина и Печора, дающие 70% суммарного стока в Белое и Баренцево моря. В целом годовой сток на побережье Баренцева моря варьирует в пределах 400-600 мм, причем его минимальные значения — на низменностях, а максимальные - на плато и возвышенностях. Озерность территории невелика и за пределами границ Валдайского оледенения не превышает 1-2%. Подавляющая часть озер европейской части таежной зоны находится в пределах Фенноскандии.

Фенноскандия. Отличается густой речной сетью с доминированием коротких порожистых рек между озерами, образуя озерно-речные системы. Преобладают водотоки длиной менее 10 км. Особенностью является слабая врезанность их русел и неразвитость речных долин, обусловленные особенностями поверхности кристаллического фундамента. Южная часть территории находится в пределах водосборов двух самых крупных пресных водоемов Европы - Онежского и Ладожского озер на Беломорско-Балтийском водоразделе. Общая площадь их водосбора достигает почти млн га, а площадь зеркала 27 тыс. га. Годовой сток достигает 1200 мм на горных массивах Кольского полуострова. В Карелии, включая Карельский перешеек, гидрографическая сеть включает 26,7 тыс. рек общей протяженностью около 83 тыс. км. В целом юго-восточный склон Балтийского щита дренируется верховьем самой большой в Европе озерно-речной системой Невы. Фенноскандия отличается обилием озер. Доминируют озера площадью менее 1 кв. км. В Карелии насчитывается свыше 61 тыс. озер (суммарная водная поверхность озер 11,4%). Это наивысший показатель в европейской части таежной зоны России, а с учетом акваторий Онеги и Ладоги один из самых высоких в мире. На Кольском полуострове 111 609 озер (6% площади). На сильно заболоченных равнинных территориях много болотных озер. Это остатки водоемов, некогда существовавших на месте болот или образовавшихся за счет слияния мочажин или группы мелких болотных ламб (озерковых комплексов). Средняя озерность варьирует около 10%, хотя в некоторых ландшафтах может значительно превышать эту величину. Впрочем, здесь следует иметь в виду, что озерность может быть очень высокой, если в ландшафтные контуры включать крупные водоемы, по площади с ними сопоставимые (несколько десятков тыс. га). Поэтому очевидно, что более корректным является использование другого показателя - протяженности береговой линии озер, включая побережья самых крупных водоемов для прибрежных ландшафтов. По нашим данным, этот показатель очень широко варьирует в различных ландшафтах, по крайнем мере - от 1 до 7 км/1000 га.

Болота в таежной зоне являются обычным элементом гидрографической сети. Более того, наряду с лесными по площади они занимают содоминирующее положение среди наземных экосистем. Доля открытых или не покрытых древесной растительностью болот варьирует от 5 до более чем 50% в различных типах географического ландшафта. С учетом лесов на торфяных залежах мощностью более 0,3 м общая заболоченность территории соответственно изменяется от 80%. Наиболее крупные болотные системы приурочены к обширным равнинным территориям озерного и морского генезиса. Наибольшая заболоченность в северной и северо-западной частях европейской тайги в области распространения Валдайского оледенения. Это обусловлено большой влажностью климата, малым испарением, а также равнинным рельефом и слабыми инфильтрационной способностью поверхностных пород (покровных суглинков) на Русской равнине и водоупорными качествами кристаллических пород в Фенноскандии. Крупные болотные массивы также сосредоточены в поймах больших равнинных рек и низменных побережий Белого и Баренцева морей. По мере продвижения на юг заболоченность в целом снижается. Повсеместно абсолютно доминируют верховые и переходные болота. Некоторое представление о болотах в пределах округов дает геоботаническое районирование.

Зона смешанных и широколиственных лесов

Геологические условия

Зона широколиственных лесов (и смешанных) в Европейской части России образует своеобразный треугольник, основание которого находится у западных границ страны, а вершина упирается в Уральские горы. Поскольку указанная территория была не единожды покрыта материковыми льдами в четвертичный период, ее рельеф в большинстве своем холмистый. Наиболее явные следы присутствия Валдайского ледника сохранились на северо-западе. Там зона широколиственных и смешанных лесов характеризуется хаотическими нагромождениями холмов, крутых гряд, закрытыми озерами и котловинами. Южная часть описываемой территории представлена вторичными моренными равнинами, которые образовались вследствие снижения наклонной поверхности холмистых участков. Рельеф смешанных и широколиственных лесов характеризуется наличием песчаных равнин разной площади. Их происхождение – водно-ледниковое. Они обладают волнистостью, иногда можно встретить ярко выраженные песчаные дюны.

Гидрогеологические условия

Как и в тайге, грунтовые воды залегают относительно неглубоко, что в условиях влажного климата способствует заболачиванию территории. Особенно много болот на плоских низменных песчаных равнинах водно-ледникового происхождения, например в Мещере. Южная граница болот совпадает с южной границей леса. Очень много болот осушено и превращено в пахотные или сенокосные угодья. Большие площади их подверглись торфоразработкам, многие из которых в настоящее время в лучшем случае заняты водоемами, а большей частью представляют бросовые земли с зарослями ивняка или сорных трав.

Гидрографические условия

В условиях положительного баланса влаги поверхностный сток в широколиственных лесах большой (350-150 мм), речная сеть развита хорошо, а сами реки отличаются многоводностью. Наиболее значительные реки, бассейн которых лежит целиком в пределах зоны, – Западная Двина и Неман. Западная Двина, несмотря на небольшую площадь бассейна (85100 км2), имеет средний многолетний расход воды в устье 680 м3/сек. В связи с положительным балансом влаги грунтовые воды залегают близко от поверхности (от 0 до 10 м) и довольно широко используются для различных хозяйственных нужд. Непостоянством в распространении и глубине залегания отличаются воды конечно-моренных гряд. Как и в тайге, минерализация грунтовых вод в зоне слабая, концентрация солей колеблется от 100 до 500 мг/л.

Почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов

Почвы всегда формируются под влиянием тех или иных факторов. Важную роль в образовании почв в тайге и лесах играют климатические условия, растительный мир, а также материнская порода, на которой образуется покров.

Факторы и условия, при которых формируются таежно-лесные почвы:

Климат в таежно-лесной зоне холодный и умеренно холодный. В восточной части он континентальный, на Дальнем Востоке – муссонный. Колебания температур здесь большие. Зимой они снижаются до -40°С, в середине лета поднимаются до +20°С. В северной части зоны для почв характерно длительное и глубокое промерзание. Поэтому вегетационный период растений короткий.

За год в таежно-лесной зоне выпадает 300-800 мм осадков. Вода не успевает испаряться, поэтому увлажнение здесь избыточное. В низинах, где влага застаивается, происходит заболачивание.

Водный режим чаще промывной. Влага из верхних слоев полностью проходит профиль и достигает грунтового водоносного горизонта.

В связи с широким распространением таежно-лесных почв материнская порода в этой зоне весьма разнообразна. Она может иметь различный гранулометрический состав. В большинстве случаев она представлена суглинками, глинами, щебнистыми отложениями. В зависимости от генезиса, материнские породы чаще ледниковые, водно-ледниковые, выветренные, аллювиальные. На Камчатке и Курилах почвообразующие породы имеют вулканическое происхождение. Все они образовались в четвертичный период.

Рельеф в этой зоне волнистый – от холмов до низин. В последних образуются болота.

Среди особенностей почв таежно-лесной зоны можно назвать:

- Малое содержание полезных элементов (в особенности кальция и азота)

- Слабо- или среднемощный слой гумуса

- Промерзание

- Заболоченность

- Обычно кислую реакцию

- Наличие сразу нескольких почвообразовательных процессов (подзолистого, дернового, торфообразовательного, глеевого)

Таежно-лесная зона занимает огромное пространство – больше половины территории России. Из-за этого в разных ее частях, в условиях различного климата и материнских пород, формируются почвы, отличные друг от друга.  Тем не менее, и у них можно выделить некоторые схожие черты, что позволяет объединить их в несколько типов и подтипов. Ниже описаны самые распространенные.

Таежно-лесная природная зона представлена следующими почвенными покровами:

- Подзолистыми

- Дерновыми

- Болотными

- Дерново-подзолистыми

- Подзолисто-глеевыми (глееподзолистыми)

- Болотно-торфяными

- Болотными торфяно-глеевыми

- Дерново-глеевыми

- Дерново-карбонатными

- Болотно-подзолистыми

- Мерзлотно-таежными

- Мерзлыми подзолистыми

У почв таежно-лесной зоны большой потенциал. В России они пока остаются не до конца освоенными. Например, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вспахиваются лишь 0,6 % от всей площади.

В основном почвы тайги и лесов сейчас используют в качестве:

- Охотничьих угодий

- Пастбищ и кормовых угодий для оленей

- Сенокосов

- Пашен для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур (зерновых, овощных, пропашных, а также однолетних и многолетних трав)

Также почвы тайги, смешанных и широколиственных лесов активно используются лесными хозяйствами и для добычи полезных ископаемых (например, торфа).

Можно заметить, что сельское хозяйство не сильно развито в этой области. Это связано с тем, что в таежных и лесных почвенных покровах содержится мало гумуса. Увеличить плодородие и расширить территорию сельскохозяйственных полей можно после вырубки части лесов и засевания многолетних трав. Через несколько лет на пастбищах накопится гумус, почва станет дерново-подзолистой.

Лесостепная и степная зоны.

Геологические условия

Рельеф лесостепи ровный, с небольшими низинами и незначительными уклонами. Встречаются балки и овраги. Иногда однообразие лесостепи нарушается ложбинами и курганами.

Характерной чертой этой территории являются степные блюдца – впадины округлой формы.

Гидрогеологические условия

Выделяются своими размерами самосадочные озера Эльтон и Баскунчак, залегающие в неглубоких котловинах с отлогими или холмистыми берегами, над которыми поднимаются массивы древних размытых соляных куполов. На плоской поверхности Прикаспийской низменности они кажутся очень высокими. Происхождением своим обе озерные котловины также обязаны солянокупольной тектонике. Озеро Баскунчак (площадь – 105,5 км2, длина – 19,3 км, а ширина – 10,2 км). Котловина его глубокая, берега высокие. Однако слой рапы в озере (цвет ее здесь аквамариновый) очень тонкий – 10 см. Летом вода сохраняется только в северо-западном его углу, а большая часть озера высыхает, образуя плоскую поверхность, покрытую снежно-белой коркой соли. Запасы поверхности соли в Баскунчаке достигают 750 млн.т., а если принимать во внимание и донные пласты, цифра эта превышает 2 млрд. т. Однако и этим не исчерпываются богатства озера. В южной части его котловины имеются залежи серной руды, а на юго–западе - охры. Кроме того, вокруг озера много месторождений гипса. Поэтому на высоких берегах его, особенно на западе, распространены карстовые провалы и воронки и встречаются длинные извилистые гипсовые пещеры. Другие соленые озера Прикаспия – Баткуль, Горько-Соленое и др., происхождение которых также связано с солянокупольной тектоникой, слабо исследованы, невелики и пока не используются. Многие озера Поволжья исчезли в результате создания водохранилищ.

Гидрографические условия

Большинство рек принадлежат бассейну Каспийского моря. Лишь на севере Южного Урала протекает несколько рек (Миасс и Уй), относящихся к бассейну реки Обь, а именно Северного Ледовитого океана. Основной водораздел пролегает через хребет Уралтау, разграничивающий реки Урал и Белая.

Самые крупные реки берут свое начало в горах Ямантау и Иремель.

Это реки: Катав, Белая, Большой и Малый Инзер, Юрюзань. Ширина других рек не превышает тридцати метров, глубина одного метра, преодолеть их можно вброд.

Почвы лесостепи и степи

Лесостепь находится между лесной и степной зонами. Она считается переходной, простирается узкой полосой в южной части Русской и Западно-Сибирской равнин. Занимают лесостепи 7,5% территории России. Чем севернее местность, тем она более лесистая.

Степная зона расположилась южнее лесостепи. Она входит в состав большой Евразийской степи, которая находится в центре евразийского материка. Раньше ее также называли Великой. Она занимает действительно огромную территорию: ее начало лежит в районе Сербии и Венгрии, а конец – на Дальнем Востоке, буквально в 200-300 км от берегов Тихого океана.

Степной район, в отличие от лесостепного, характеризуется меньшим количеством осадков и большим испарением. Именно здесь создаются благоприятные условия для формирования черноземов – самого плодородного типа почв.

Он широко распространен на территории:

- Черноземья (Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области)

- Поволжья (республики Калмыкия, Татарстан и Чувашия, а также Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская, Волгоградская и Астраханская области)

- Северного Кавказа (Краснодарский и Ставропольский край, Республики Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия)

- Южного Урала (Челябинская и Оренбургская области, Республика Башкортостан)

- Западной Сибири (Тюменская, Курганская, Томская, Новосибирская, Омская, Кемеровская области, Алтайский край и республика Алтай)

Обычно в этой зоне выделяют еще одну – зону сухих степей. Она занимает 1,7 % территории России. Тянется эта область от Прикавказья до Алтая, через Среднюю Сибирь и Забайкалье.

Факторы и условия формирования почв в лесостепи, степи и сухой степи:

Климат в лесостепи умеренно-теплый, в июле температура колеблется от +18°С до +25°С, в январе – от -4°С до -25°. Период вегетации растений – от 90 до 180 дней. Западная часть лесостепи более теплая и влажная.

Степная зона характеризуется более сухим климатом. На протяжении года плюсовая температура здесь сохраняется около 200 дней.

Климат в зоне сухих степей континентальный и сухой, зимы холодные и бесснежные, а лето жаркое. Вегетационный период растений длится 200-210 дней.

В лесостепной зоне чередуется промывной и непромывной водный режимы. Осадков выпадает от 300-350 мм в год на востоке до 550-700 на западе. Весной и осенью влага с поверхности достигает грунтовых вод, летом и зимой нет. Существует баланс между поступлением влаги и ее испарением. Летом и зимой в почве замедляются процессы распада органики, интенсивно накапливается гумус. Все эти обстоятельства способствуют тому, что покровы в лесостепи обладают очень высоким плодородием, одним из лучших на планете.

В степи ежегодно выпадает 200-500 мм осадков. Испарение тут превышает поступление влаги. Режим почвы непромывной.

В зоне сухих степей за год выпадает 200-250 мм осадков на юге, 350-400 мм – на севере. Испарение влаги здесь в 2-4 раза превышает ее поступление.

Почвообразующими породами лесостепных почв являются суглинок, глина, лёссовая глина с большим содержанием пылевидных частиц. В них много кальция, поэтому реакция плодородных покровов близка к нейтральной.

Почва степной зоны образуется на лёссах и лёссовых суглинках с высоким содержанием карбонатов и растворимых солей. Ее реакция нейтральная или слабощелочная.

Материнская порода сухих степей представлена карбонатными суглинками и лёссами. В таких условиях часто развиваются солончаки. Они характерны для низин, где около поверхности стоят обогащенные растворимыми солями грунтовые воды.

Среди особенностей этих почв выделяют:

- Высокую степень плодородия за счет большого насыщения гумусом

- Мощный гумусовый горизонт, который может достигать 1 м

- Слабую минерализацию растительных останков

- Высокое содержание перегноя

- Рыхлую структуру благодаря травянистой растительности и пронизывающим почву корням

К почвам лесостепной, степной и сухой зон относятся следующие типы и подтипы:

- Бурые лесные (буроземы) и бурые лесные глеевые

- Подзолисто-бурые лесные (в том числе глеевые)

- Серые лесные (светлые и темные; глеевые)

- Черноземы (типичные, оподзоленные, выщелоченные)

- Сероземы

- Каштановые (светлые и темные)

- Луговые

- Лугово-черноземные

- Лугово-болотные

- Лугово-каштановые

- Луговые подбелы (лугово-бурые)

- Коричневые

- Лугово-коричневые

- Лугово-лесные серые

- Лугово-серо-коричневые

Черноземные почвы обладают самым высоким плодородием. Они образовались на территориях с развитой травянистой растительностью. За год в покров попадает около 10-20 т растительных останков, при этом 40-60% приходится на корни. Интенсивное разложение органики идет весной и в самом начале осени. Летом и зимой процессы приостанавливаются, что благоприятно сказывается на процессе образования гумуса.

На протяжении года в землю попадает такое же количество осадков, что и испаряется. Промывной режим отсутствует. То есть влага из верхних слоев не попадает в подземные воды, питательные вещества не вымываются.

Образуются черноземы на породах, которые богаты кальцием. Его соли с влагой поднимаются в гумусовый слой. В травяном опаде много азота и оснований, в гумусе гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Поэтому реакция почвы нейтральная или слабощелочная, в редких случаях слабокислая.

Благодаря своим качественным характеристикам и высокому плодородию, почвы лесостепи и степи активно обрабатываются человеком. Их используют при занятии земледелием уже многие годы. Они заняты различными сельскохозяйственными угодьями, пашнями, сенокосами. Кроме того, степные покровы могут использоваться в качестве пастбищ.

# 5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

Оценка воздействия агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг на объекты окружающей среды в результате намечаемой хозяйственной деятельности проведена факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. На основании регистрационных испытаний агрохимиката разработаны заключения, отражающие необходимую оценку воздействия на окружающую среду и содержащие рекомендации к регистрации на территории России.

## 5.1. Оценка воздействия на атмосферу

Составные компоненты удобрения являются нелетучими веществами. Константа Генри (КH) сырьевых компонентов КH <0,0001. Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха - исключено.

### 5.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 5.2. Оценка воздействия на поверхностные водные ресурсы

В процессе деструкции агрохимиката опасные для окружающей среды и токсичные метаболиты не образуются.

Аминокислоты и пептиды являются природными соединениями, они полностью вовлекаются в биохимические циклы живых организмов почвы (в т.ч. циклы Кребса, Арнона). Действующие вещества легко биоразлагаемы в воде (минерализация за 28-30 дней - 83-88%). В почве деструкция происходит через 7 суток, при инкубации в почве биодеградации подвергалось 52-89% веществ. Конечными продуктами метаболизма являются СО2 и Н2О.

Аминокислоты хорошо растворимы в воде, и подвижны/очень подвижны в почве. Однако, учитывая крайнюю нестойкость веществ в почвах, их природное происхождение, регламент применения препарата, не ожидается активной миграции аминокислот за пределы верхнего 20 см слоя почвы.

Поступление азота в виде иона аммония (NH4+), в поверхностные и грунтовые воды маловероятно, т.к. подвижность ионов аммония в почве ограничена вследствие сильной адсорбции глинистыми минералами и бактериальным окислением до нитрата.

Нитратные формы азота наиболее подвижны в почвах и связываются только биологическим типом поглощения. Биологическое поглощение активно только в теплое время года. С поздней осени до ранней весны нитраты легко передвигаются в почве и в условиях промывного водного режима могут вымываться, что особенно характерно для легких почв.

В теплое время года в почвах преобладают восходящие потоки влаги, а растения и микроорганизмы активно поглощают нитратный азот.

Скорость перехода аммонийного азота в нитратный зависит от необходимых для нитрификации условий: температуры, аэрации, влажности, биологической активности и реакции почвы. Часть азота в результате денитрификации иммобилизуется, превращаясь в органические формы, не усвояемые растениями, а часть переходит в газообразное состояние (N2, N2O, NO и др.) и теряется. Но такое возможно лишь при очень высоких дозах по азоту более 200 кг N/га, когда происходит накопление нитратов.

Борат ионы сохраняют высокую подвижность в почве, что в условиях влажного климата или при обильном орошении на легко дренируемых почвах приводит к их вымыванию. На подвижность в почве влияет кислотность, содержание органического вещества и глинистых минералов.

Сульфат анион легко усваивается корневой системой растений, поглощаясь без дополнительных превращений. Часть сульфат ионов адсорбируется почвой, как путем включения в органическое вещество (например, в виде сульфатных эфиров гуминовых кислот), так и почвенными частицами, такими как гидроксид железа и полуторные оксиды алюминия.

Фосфор как биогенный элемент меньше теряется из окружающей среды вследствие малой его подвижности в почве. Высокая фиксирующая способность глинистых и суглинистых почв препятствует его миграции по профилю почвы, тем более до грунтовых вод. Величине коэффициента водной миграции (Ki) фосфора составляет 0,81. Диффузное перемещение фосфора при постоянной влажности почвы на уровне 60% полевой влагоемкости не превышает 1,5 см в год.

Калий, как и фосфор, относится к группе слабоподвижных элементов. Коэффициент водной миграции (Ki) калия равен 0,93. Калий вступает во взаимодействие с почвенно-поглощающим комплексом по типу обменного (физико-химического), а частично и необменного поглощения. Формы калия в почве не постоянны и могут переходить друг в друга.

Близкая подвижность фосфора и калия представляет собой неслучайное явление и обусловлена интенсивным вовлечением обоих элементов в биотический круговорот и иммобилизацией в растительном и почвенном покровах.

Хелатные соединения микроэлементов являются чрезвычайно биоустойчивыми соединениями и обладают низким потенциалом для биоаккумуляции. Единственным абиотическим путем разрушения в естественных водоемах является фотохимическое разложение хелатных комплексов под воздействием УФ-лучей на поверхности воды.

Основываясь на водорастворимости и коэффициенте сорбции (log Кос <3) хелатов микроэлементов, можно ожидать низкого потенциала накопления и высокой подвижности в почве. Хелатные соединения долго остаются в подвижном (усваиваемом) состоянии в почве и через корневую систему поступают в стебель и листья без изменений, но через 1-3 суток разрушаются с переходом катиона металла в метаболиты растительной ткани.

Микроэлементы являются естественными компонентами почвы и входят в круговорот геотермодинамических процессов, связывающих и высвобождающих ионы микроэлементов. Свободные ионы микроэлементов прочно сорбируются почвой и их проникновение в грунтовые воды не ожидается.

Таким образом, с учетом высокой биодоступности агрохимиката растениям, при соблюдении регламента применения агрохимиката, возможность загрязнения грунтовых и поверхностных вод компонентами удобрения, сопряжено с низким риском.

### 5.2.1. Мероприятия по охране водных ресурсов

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации», запрещается применение агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг в водоохранной зоне водных объектов.

На территории первого пояса санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения запрещаются все способы внесения удобрений.

Не допускается внесение удобрений с поливной водой, если сброс этой воды в водные объекты вызывает загрязнение поверхностных и подземных вод.

При хранении удобрений должна быть исключена возможность загрязнения ими поверхностных и подземных вод. Места хранения удобрений не должны быть подвержены затоплениям.

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 5.3. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды

Агрохимикат не оказывает воздействия на геологическую среду.

Воздействие на подземные воды приведено в разделе 5.2 настоящего проекта.

### 5.3.1. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод

Мероприятия по охране геологической среды не разрабатывались, т. к. агрохимикат не воздействует на геологическую среду. Мероприятия по охране подземных вод тесно связаны с охраной поверхностных вод и приведены в разделе 5.2.1. настоящего проекта.

## 5.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы

Допустимая антропогенная нагрузка агрохимиката на почвенный покров Российской Федерации рассчитана из максимальной дозы применения в 4-12 л/га/год и представлена в таблице.

Воздействие токсичных компонентов агрохимиката на почвенный покров

| Марка агрохимиката | Антропогенная нагрузка в кг/га/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная |  |  |  |
|  | Свинец | Кадмий | Мышьяк | Ртуть |
| Бинс | 0,000024 | 0,0000013 | 0,000005 | 0,0000001 |
| Голд | 0,000055 | 0,0000028 | 0,000010 | 0,0000002 |
| Меллоу | 0,000073 | 0,0000038 | 0,000014 | 0,0000003 |
| Свит | 0,000038 | 0,0000019 | 0,000007 | 0,0000002 |
| Стронг | 0,000024 | 0,0000013 | 0,000005 | 0,0000001 |
| Нормативно допустимая | 1,250 | 0,013 | 0,285 | 0,013 |

При соблюдении регламента применения величина антропогенной нагрузки по основным питательным элементам, не будет превышать нормативно допустимые значения, а содержание токсичных элементов в почве не превысит соответствующие гигиенические нормативы (СанПиН 1.2.3685-21). Загрязнение почвенного покрова - исключено.

## 5.5. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года).

## 5.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), растительности и животный мир

Особо охраняемые природные территории (ООПТ):

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные)

2. Национальные парки

3. Природные парки

4. Государственные природные заказники

5. Памятники природы

6. Дендрологические парки и ботанические сады

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В настоящее время в России имеется достаточно развитое законодательство об особо охраняемых природных территориях. Наряду с Земельным кодексом РФ и Законом "Об охране окружающей среды" развитие системы особо охраняемых природных территорий и их сохранение регулируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г. No 33-ФЗ и другими нормативными актами. Утверждено, что Заповедный режим подразделяется на три вида: абсолютный, относительный, смешанный.

Кроме того на региональном уровне в большом числе субъектов утверждены «Нормативно-производственные регламенты мероприятий по использованию и содержанию особо охраняемых природных территорий регионального значения», например в городе Москве и других природных территорий, подведомственных Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в ст. 1.2.16. Экологическая реабилитация, ст.1.2.17. Экологическая реставрация, ст. 1.2.18. Озеленение территории - оздоровление (восстановление утраченных качеств) нарушенного природного сообщества с целью восстановления и поддержания его стабильного функционирования и развития, достигаемое посредством выполнения комплекса специальных природоохранных и режимных мероприятий, включая восстановление почвенного слоя.

Применение агрохимикатов на ООПТ прописаны в нормативно-правовых документах, регулирующих режим особой охраны той или иной ООПТ.

### 5.6.1. Воздействие на животный мир

#### 5.6.1.1. Наземные позвоночные

Экотоксикологическая характеристика для млекопитающих

| Вид токсичности препарата, условия и методы | Показатели | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Острая пероральная токсичность: - крысы ГОСТ 32644-2014 «Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Острая пероральная токсичность - метод определения класса острой токсичности» | LD50 > 5100 мг/кг | Экспертное заключение ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, рег. № 23-исх-ОИ/119-Аг от 18.10.2023 г. |

В соответствии с требованиями ГОСТ 32423-2013 «Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм», агрохимикат Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг относится к практически не токсичным веществам для млекопитающих (не классифицируется по опасности).

Агрохимикат применяется для подкормок в виде разбавленного водного раствора. Таким образом, при строгом соблюдении норм технологического регламента и герметизацией технологического оборудования и тары, применение агрохимиката сопряжено с низким риском для наземных позвоночных.

Птицы

Учитывая, что препаративная форма не оказывает токсическое воздействие на другую группу теплокровных животных (млекопитающие) в большей степени, чем сырьевые компоненты, более высокой токсичности агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг для птиц по сравнению с сырьевыми компонентами ожидать не следует.

#### 5.6.1.2. Водные организмы

Регистрируемый агрохимикат представляет собой смесевой продукт. Токсичность составных компонентов препарата представлена в таблице.

Показатели острой токсичности для водных организмов

| Компонент | Рыбы | Беспозвоночные | Водоросли |
| --- | --- | --- | --- |
| Борная кислота | LC50 (96 ч)-79,7 мгВ/л1 Pimephales promelas | EC50 (48 ч) - 91-165 мгВ/л1 NOEC - 103 мгВ/л* Daphnia magna | EC50 (72 ч) - 52,4 мгВ/л1 Pseudokirchneriella subcapitata NOEC (72 ч) -17,5 мгВ/л* Pseudokirchneriella subcapitata |
| Карбонилдиамид | LC50 (96 ч) >6810 мг/л1 Leuciscus idus | EC50 (24 ч) > 10000 мг/л1 Daphnia magna | EC50 (168 ч) >10000 мг/л1 Scenedesmus quadricauda |
| Индолилуксусная кислота | LC50(96 ч) - 10 мг/л3 Cyprin idae | Нет данных | EC50 (72 ч) >1,69 мг/л3 Scenedesmus quadricauda |
| Индолил-3- масляная кислота | LC50 (96 ч) - 210 мг/л4 Leuciscus idus | EC50(48 ч) - 112 мг/л4 Daphnia magna | ЕbС50(48 ч) - 118 мг/л4 Pseudokirchneriella subcapitata, |
| Гиббереллиновая кислота | LC50(96 ч)>100- 180 мг/л Oncorhynchus my kiss5 | EC50 (48 ч)-76-488 мг/л5 Daphnia magna | EC50 (72 ч) - 17 мг/л5 Pseudokirchneriella subcapitata |
| L-триптофан | LC50 (96 ч) >850 мг/л1 Расчет по ECOSAR | EC50 (48 ч) >100 мг/л1 Daphnia magna | EC50 (72 ч) >100 мг/л1 Desmodesmus subspicatus |
| Хелат марганца | NOEC >1000 мг/л1 Brachydanio rerio | EC50 (48 ч) - 100,9 мг/л1 Daphnia magna | EC50 (72 ч) - 649,3 мг/л1 Pseudokirchneriella subcapitata |
| Хелат меди | LC50 (96 ч) - 555 мг/л1 Lepomis macrochirus | EC50 (48 ч) - 100,9 мг/л1 Daphnia magna | EC50 (72 ч) - 640,3 мг/л1 Pseudokirchneriella subcapitata |
| Хелат железа | LC50 (96 ч) >100 мг/л1 Oncorhynchus mykiss | EC50 (48 ч) - 100,9 мг/л1 Daphnia magna | NOEC (72 ч) - 60,6 мг/л1 Pseudokirchneriella subcapitata |
| Хелат цинка ЭДТА | LC50 (96 ч) - 685 мг/л1 Lepomis macrochirus | EC50 (48 ч) - 100,9 мг/л1 Daphnia magna | EC50 (72 ч) - 131,1 мг/л1 Pseudokirchneriella subcapitata |
| Хелат кобальта | Нет данных | EC50 (48 ч) >100 мг/л1 Daphnia magna | ErC50 > 400 мг/л1 Pseudokirchneriella subcapitata |
| Сульфат аммония | LC50 (96 ч) - 45-141 мг/л2 Cuprinus carpio LC50 (96 ч) - 250-480 мг/л2 Brachydanio rerio LC50 (96 ч) - 53 мг/л1 Oncorhynchus mykiss | EC50 (48 ч) -129 мг/л2 Daphnia magna EC50 (96 ч) - 121,7мг/л1 Ceriodaphnia acanthina | EC50 (18 дн.) - 2700 мг/л1 Chlorella vulgaris EC50 (120 ч) - 1600 мг/л1 Chlorella vulgaris |
| Сульфат натрия | LC50 (96 ч) - 7960 мг1 Pimephales promelas | EC50 (48 ч) - 1766 мг/л* Daphnia magna | EC50 (120 ч) - 1900 мг/л1 Nitzschia Linearis |
| Расчет по ГОСТ 32424-2013 | LC50 >100 мг/л | EC50 >100 мг/л | EC50 >100 мг/л |
| 1. данные Европейского химического агентства 2. отмечены данные из информационных карт РПОХБВ. 3.http://www.lookchem.com/1 H-Indole-3-aceticacid-potassium-salt-1-1-/ 4. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance indolylbutyric acid// EFSA Journal. 2010. V.8(9). P. 1-42. 5. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance gibberellic acid// EFSA Journal 2012;10(l):2507 |  |  |  |

По степени воздействия на водные организмы, в соответствии с ГОСТ 32424-2013 «Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду», агрохимикат Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг не классифицируется как опасная химическая продукция.

При расчете риска для водных организмов после применения агрохимиката максимальная концентрация препарата в водоеме (поверхностный смыв и внутрипочвенный сток: 2%, водоем 300000 л, модель Focus (Step2), норма внесения 4-12 л/га/год) не превысит 1,48 мг/л, что ниже значений LC50 для рыб и ЕС50 для водорослей и беспозвоночных.

При строгом соблюдении норм технологического регламента применение агрохимиката сопряжено с низким риском для всех групп водных организмов.

#### 5.6.1.3. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы

Согласно характеристики (показатели уровней химического загрязнения), агрохимикат Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг не будет оказывать негативного влияния на содержание и состояние дождевых червей.

Показатели токсичности сырьевых компонентов для червей и почвенных микроорганизмов

| Компонент | Показатель | Класс опасности | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- |
| Борная кислота | Дождевые черви NOEC (28 дней) – 174,8-315 мг B/кг Eisenia fetida, 14 дней Почвенные микроорганизмы NOEC (28 дней) – 419,6 мг В/кг | Практически не токсично (не классифицируется) | Данные Европейского химического агентства https://echa.europa.eu/da/registr ation-dossier/-/registered-dossier/15472 |
| Карбамид | Дождевые черви LC50>2000 мг/кг Eisenia fetida, 14 дней Почвенные микроорганизмы NOEC>2358 мг/кг | Практически не токсично (не классифицируется) | Данные Европейского химического агентства https://echa.europa.eu/da/registration-dossier/-/registered-dossier/16152 |
| Гиббереллиновая кислота | Дождевые черви LD50>1250 мг/кг Eisenia fetida, 14 суток Почвенные микроорганизмы Д.в. не влияло на содержание азота в почве, содержание органического углерода почвы, напротив, повысилось (100 мг/кг, мониторинг 2 года) | Практически не токсично (не классифицируется) | 1. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/bpd b/Reports/371.htm 2. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance gibberellic acid// EFSA Journal 2012; 10(1):2507 |
| Хелат марганца | Дождевые черви LС50 - 225,2 мг/к Eisenia fetida, 14 дней | 3 класс (слаботоксичны) | Данные Европейского химического агентства https://echa.europa.eu/registrati on-dossier/-/registered-dossier/11834/1 |
| Хелат цинка | Дождевые черви LC50 - 213 мг/кг Eisenia fetida, 14 дней | 3 класс (слаботоксичны) | Данные Европейского химического агентства https://echa.europa.eu/registrati on-dossier/-/registered-dossier/14254 |
| Хелат меди | Дождевые черви LC50-756-1703 мг/кг Eisenia fetida, 14 дней | 3 класс (слаботоксичны) | Данные Европейского химического агентства https://echa.europa.eu/registrati on-dossier/-/registered-dossier/11869 |
| Сульфат аммония | Дождевые черви LC50 - 2000 мг NН4+/кг Eisenia fetida, 14 суток Почвенные микроорганизмы Не оказывает влияния на процессы нитрификации в дозе 2000 мг NH4+/кг | Практически не токсично (не классифицируется) | Hughes RJ1, Nair J, Ho G The toxicity of ammonia/ammonium to the vermifiltration wastewater treatment process // Water Sci Tech- nol.2008;58(6): 1215-20. doi: 10.2166/wst.2008.478 |
| Аминокислоты и полисахариды | Не требуется, т.к. являются природными соединениями и полностью вовлекаются в биохимические циклы живых организмов почвы (в т.ч. циклы Кребса, Арнона), быстро разлагаются (DT50 <7 суток) в почве за счет ферментативных реакций почвенной микрофлоры и не представляют опасности для почвенных обитателей. Деструкция аминокислот и полисахаридов происходит быстро, конечными продуктами метаболизма являются СО2 и Н2О. |  |  |

| Оценка риска применения препарата для червей и почвенных микроорганизмов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тест объект | Компонент | Прогнозируемые концентрации агрохимиката в почве | Риск | Триггер |
| Дождевые черви* | Борная кислота | 0,03 мг В/кг | 5827 | 5 |
|  | Карбамид | 0,58 мг/кг | 3425 | 10 |
|  | Гиббереллиновая кислота | 0,0000008 мг/кг | >109 | 10 |
|  | Хелат марганца | 0,29 мг/кг | 783 | 10 |
|  | Хелат цинка | 0,62 мг/кг | 343 | 10 |
|  | Хелат меди | 0,08 мг/кг | 9108 | 10 |
|  | Сульфат аммония | 0,45 мгNН4+/кг | 4436 | 10 |
| Почвенные микроорганизмы** | Борная кислота | 0,12 мг В/кг | 3497 | - |
|  | Карбамид | 0,23 мг/кг | 10094 | - |
|  | Гиббереллиновая кислота | 0,000003 мг/кг | >3×107 | - |
|  | Сульфат аммония | 1,8 мг NН4+/кг | 1109 | - |
| * - расчетная концентрация д.в. в 20 см слое почвы (4-12 л препарата/га в год, плотность почвы 1,2 г/см3) ** - расчетная концентрация д.в. в 5 см слое почвы (4-12 л препарата/га в год, плотность почвы 1,2 г/см3) |  |  |  |  |

При строгом соблюдении норм технологического регламента и герметизацией технологического оборудования и тары, применение агрохимиката сопряжено с низким уровнем риска (R>>10) для дождевых червей и почвенных микроорганизмов.

#### 5.6.1.4. Другие нецелевые организмы

Агрохимикат и его составные компоненты не обладают инсектицидным, и инсекто-акарицидным действием, и не вызывают гибели насекомых.

Основываясь на важности питательных элементов агрохимиката и низкой токсичности, о чем свидетельствуют данные для млекопитающих, дождевых червей и почвенных микроорганизмов, а также на повсеместное распространение питательных элементов агрохимиката в окружающей среде (почва, вода, донные отложения и живые организмы), проведение токсикологических испытаний на полезных насекомых, в том числе на медоносных пчелах - научно не требуется.

### 5.6.2. Воздействие на растительный покров

Негативное воздействие агрохимиката на растительный покров - исключено. Применение агрохимиката на сельскохозяйственных культурах, оказывает позитивное влияние на развитие растений и качество возделываемой продукции. Фитотоксичность не установлена. (отчеты: ФГБНУ «Чеченский НИИСХ» (2022 г.); ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ (2022 г.)).

## 5.7. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ), растительности и животного мира

При работе с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года) и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (утверждены 02.12.2020) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (редакция от 27.02.2024).

В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается применение агрохимиката Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг в водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения.

Запрещается применение агрохимиката на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в границах водно-болотных угодий международного, национального и регионального значения, на ключевых орнитологических территориях.

# 6. ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ; (редакция от 25.12.2023) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.12.2023), запрещается применение агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг в водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения.

С целью предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на человека, животных и водные организмы при применении агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг в проекте технической документации рекомендуются следующие ограничения:

-запрещается применение удобрения на территории первого пояса санитарной зоны охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и в период непосредственной угрозы паводка во втором поясе санитарной зоны;

-запрещается применение агрохимиката в водоохранной зоне всех видов водоёмов, в том числе рыбохозяйственных, которые регламентируются требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (п.6 ст.65) (редакция от 25.12.2023) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.12.2023);

- запрещается сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, образующихся на складах хранения, в действующие системы канализации и поверхностные водоемы. Условия сброса очищенных сточных вод данной категории определяются гигиеническими требованиями;

- запрещается сбрасывать (сливать) остатки агрохимиката в канавы, овраги, канализацию, колодцы и водоемы;

-при работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. Работать в респираторе, спецодежде, защитных очках и перчатках. После работы персонал должен снять спецодежду, вымыть руки с мылом и принять душ;

-на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить;

-не допускать посторонних людей и детей к месту хранения агрохимиката;

-хранение агрохимиката разрешается только в специально предназначенных для этой цели складах, отвечающих санитарным требованиям. Склад должен обеспечивать защиту агрохимиката от воздействия прямых солнечных лучей, попадания влаги, загрязнения и механического повреждения;

- не допускается совместное хранение агрохимиката с горючими материалами, кислотами, щелочами, органическими веществами, пестицидами;

-не допускается совместное транспортирование и хранение агрохимиката с кормами и пищевыми продуктами.

При обращении с Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно:

- СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (разд. ХХV Требования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Главы II раздела 15 Требования к пестицидам и агрохимикатам документа «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (редакция от 27.02.2024);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел 12 Санитарно-гигиенические требования к обращению пестицидов и агрохимикатов);

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ,

- Федеральному закону от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»,

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Соблюдать регламент применения агрохимиката в зонах санитарной охраны питьевых водоисточников в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»;

Соблюдать требования по применению агрохимиката в границах рыбоохранных зон поверхностных водных объектов регламентируемые:

Федеральным законом от 06.12.2007 № 333-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 03.12.2008 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания».

Соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии с которым, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.

7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На всех этапах обращения агрохимиката должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14.02.2022 года), Санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299) (редакция от 27.02.2024).

## 7.1. Мероприятия по минимизации воздействия отходов производства и потребления

Ведущими принципами использования агрохимикатов для минимизации воздействия отходов производства и потребления должны быть: строгий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, организационно-хозяйственными.

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружающую среду при применении агрохимиката:

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии применения агрохимиката с учетом оптимальных доз, соотношений, форм, сроков и способов их внесения в соответствии с рекомендуемыми производителем регламентами применения.

2. Выполнение агрономических правил и санитарно-гигиенических норм при хранении и использовании агрохимиката.

3. Удобрения должны храниться в складских помещениях, исключающих их несанкционированное использование, отдельно от других групп продукции. Хранение осуществляется в штабелях, на поддонах и стеллажах, в заводской неповрежденной упаковке с четкой маркировкой, обеспечивающей на каждой единице емкости наличие рекомендаций по применению, перевозке и хранению, с указанием номера государственной регистрации.

Постоянное хранение удобрений осуществляется на стационарных складах, временное хранение – на сезонных складах в количествах, необходимых для работы по защите растений в течение вегетационного периода.

Хранить и транспортировать при температуре от минус 20° C до плюс 40° C, защищенными от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Допускается хранение на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийный срок – 24 месяца.

Срок годности – не ограничен.

Не допускается совместное хранение со щелочами, кислотами и нефтепродуктами.

4. На всех этапах обращения агрохимиката должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (редакция от 14 февраля 2022 года), Санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (утверждены 02.12.2020) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299) (редакция от 27.02.2024).

5. Воды, стекающие с площадок для хранения, должны собираться в водонепроницаемые сборники, с последующим использованием этих вод для удобрения сельскохозяйственных угодий (согласно ГОСТ 17.1.3.11-84) или использоваться при приготовлении компостов.

6. Запрещается сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, образующихся на складах хранения, в действующие системы канализации и поверхностные водоемы. Условия сброса очищенных сточных вод данной категории определяются гигиеническими требованиями.

8. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг неопределенностей не выявлено.

По заключениям НИИ агрохимикат Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг рекомендован для применения в качестве жидкого минерального удобрения с микроэлементами для внесения в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в открытом и защищенном грунте на всех типах почв.

В соответствии с указанными заключениями для регистрации агрохимиката не назначаются дополнительные испытания.

Перечисленные заключения являются неотъемлемыми приложениями к проекту «Оценки воздействия на окружающую среду…».

# 9. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Выводы и заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг

Согласно заключениям, вышеперечисленных НИИ РФ сделаны следующие выводы:

1. Материалы документации на агрохимикат Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг достаточны для оценки его воздействия на основные компоненты окружающей среды при его применении.

2. Анализ представленных материалов позволяет сделать следующее заключение.

Агрохимикат Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг производства ООО «АгроФертКом» (Республика Беларусь) заявлен к применению в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах в качестве жидкого минерального удобрения с микроэлементами для внесения в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в открытом и защищенном грунте на всех типах почв.

Содержание токсичных веществ в агрохимикате соответствует гигиеническим нормативам для почв сельскохозяйственного назначения (группа «а», песчаные и супесчаные почвы), согласно СанПиН 1.2.3685-21.

По содержанию радионуклидов агрохимикат соответствует нормам радиационной безопасности Российской Федерации (СанПиН 2.6.1.2523-09).

Агрохимикат Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество) в соответствии с гигиенической классификацией пестицидов и агрохимикатов по степени опасности (МР 1.2.0235-21).

С учетом вышеизложенного, считаем возможным государственную регистрацию на территории Российской Федерации сроком на 10 лет агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг производства ООО «АгроФертКом» (Республика Беларусь) для применения в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах.

В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается применение агрохимиката Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг в водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения.

Запрещается применение агрохимиката на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в границах водно-болотных угодий международного, национального и регионального значения, на ключевых орнитологических территориях.

На всех этапах обращения агрохимиката должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил (СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2523-09) и «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299).

Все рабочие должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом № 29 Минздрава России от 28.01.2021 г. и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

3. Согласно заключениям, ведущих Удобрение комплексное Раслин марки: Бинс, Голд, Меллоу, Свит, Стронг допустим в качестве жидкого минерального удобрения с микроэлементами для внесения в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в открытом и защищенном грунте на всех типах почв.

Предназначен для использования в сельскохозяйственном производстве и личном подсобном хозяйстве.